ТОМ 2 «Техническая часть»

Часть 2

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного

технологического оборудования для объектов:

«20URS. Блочная насосная станция. Подземная часть.

Металлоконструкции фахверка».

Предмет закупки: Изготовление и поставка металлоконструкций фахверка подземной части 20URS.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед-ца измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Стойки фахверка | Антикоррозионная защита: окрасить эмалью ПФ-115 светло-серого цвета RAL 7044 в два слоя ГОСТ 6465-76 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0031 ГОСТ 23118-2012 СП 53-101-98 | Стойки фахверка, изделия соединительные | т | 1,8 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07.2015г. | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 2 | Ригели фахверка | Антикоррозионная защита: окрасить эмалью ПФ-115 светло-серого цвета RAL 7044 в два слоя ГОСТ 6465-76 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0031 ГОСТ 23118-2012 СНиП III-18-75 СП 53-101-98 | Прогоны. настил | т | 0,9 |  | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 3 | Анкер-шпилька HST М8х75/10 | Вес не более: 40 г М8х75/10 Размер анкера М8 Длина анкера не менее-75мм Диаметр бура не более- 8мм Тип анкера – механический Условия окружающей среды – внутри помещения, низкая влажность. Расстояние до края – не менее 50 мм. Базовый материал – бетон. Материал- углеродистая сталь Материал покрытия – оцинкованная углеродистая сталь, не менее 5 мкм. Стандартная глубина посадки – не менее 47 мм. Необходимый момент затяжки – не менее 20 Нм. |  |  | шт. | 70 |  | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 4 | Анкер-шпилька HST М10х90/10 | Вес не более: 59,56 г М10х90/10 Размер анкера М10 Длина анкера не менее-90мм Диаметр бура не более- 10мм Тип анкера – механический Условия окружающей среды – внутри помещения, низкая влажность. Расстояние до края – не менее 55 мм. Базовый материал – бетон. Материал – углеродистая сталь. Материал покрытия – оцинкованная углеродистая сталь, не менее 5 мкм. Стандартная глубина посадки – не менее 60 мм. Необходимый момент затяжки – не менее 45 Нм. |  |  | шт. | 28 |  | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |
| 5 | Анкер-шпилька HST М16х140/25 | Вес не более: 231,667 г М16х140/25 Размер анкера – М16. Длина анкера – не менее 140 мм. Диаметр бура – не более 16 мм. Тип анкера – механический. Условия окружающей среды – внутри помещения, низкая влажность. Расстояние до края – не менее 85 мм. Базовый материал – бетон. Материал – углеродистая сталь. Материал покрытия – оцинкованная углеродистая сталь, не менее 5 мкм. Стандартная глубина посадки – не менее 82 мм. Необходимый момент затяжки – не менее 110 Нм. |  |  | шт. | 78 |  | Гарантийный срок не менее–2-х лет после ввода в эксплуатацию |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г. (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировку следует устанавливать в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида или проектной документации и наносить ее одним из способов: окраской по трафарету; буквенно-цифровыми клеймами по ГОСТ 25726; кернением; креплением на изделии металлического ярлыка с маркировкой, выбитой буквенно-цифровыми клеймами. Допускается разборчиво краской наносить маркировку от руки. Маркировку буквенно-цифровыми клеймами следует обводить краской в виде рамки. Маркировку по трафарету следует производить краской, контрастной по отношению к фону конструкции. Маркировку следует выполнять шрифтом высотой 10, 15, 30, 50 и 100 мм по ГОСТ 14192. При соблюдении условий и сроков хранения, установленных в нормативной документации, маркировка должна обеспечивать визуальное прочтение при хранении и монтаже. Маркировка, выполненная буквенно-цифровыми клеймами, кернением или креплением на конструкции металлического ярлыка, должна обеспечивать сохранность надписей в течение всего срока службы изделия во всех условиях и режимах, установленных в стандартах, технических условиях и проектной документации. Крепление на конструкции накладных металлических ярлыков должно исключать возможность создания активных гальванических пар. Размеры ярлыка - по ГОСТ 14192. Транспортная маркировка изделий - по ГОСТ 14192. На деталях расчетных элементов конструкций, оговоренных в проектной документации, стандартах или технических условиях, следует наносить маркировку кернением с обязательным указанием номера плавки металла.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковку конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении. В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование. Пакетированию подлежат конструкции, детали и сборочные единицы (изделия) малой жесткости и устойчивости: плоскостные решетчатые конструкции; балки (подкрановые, путей подвесного транспорта, перекрытий); элементы конструкций ограждения зданий и другие, позволяющие производить их пакетирование. Отдельные пакеты конструкций выполняют как транспортные или объединяют в них. Формирование транспортных пакетов следует производить из одноименных изделий или пакетов одного заказа и чертежа или из разноименных отправочных элементов или пакетов в пределах заказа. Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать: - возможность механизированной погрузки на транспортные средства и выгрузки; - неизменяемость формы и размеров, сохранность конструкций при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении; - устойчивость каждого пакета в отдельности и возможность складирования в два яруса и больше, кроме пакетов решетчатых элементов и криволинейных листовых конструкций; - доступность проверки количества изделий и их маркировки в пакете; - безопасность формирования, погрузки, выгрузки, возможность поэлементного расформирования пакета; - надежность и удобство на транспортных средствах согласно правилам, действующим на данном виде транспорта. Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, накладки, сборочные и монтажные приспособления и т.п.) небольшой массы, с габаритами до 1,5 м, надлежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой или без нее, с цельными или решетчатыми стенками), изготовленные по чертежам изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52643-2006 и ГОСТ 18160. Допускается поставлять комплектующие изделия в упаковке и таре поставщика. Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах контакта их между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадания прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов. Средства скрепления грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650. Пакеты изделий, а также ящичные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 01.07. 2015г. Конструкции должны изготовляться по рабочим чертежам КМД. Чертежи КМД должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства конструкций. Конструкции должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно. В состав комплекта должны входить: Конструкции в соответствии с проектом; дополнительные детали для соединения конструкций; болты, гайки и шайбы (поставляемые в количестве на 10% больше установленного в чертежах КМД); техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012. Все поставляемые конструкции должны быть приняты службой технического контроля изготовителя. При приемке следует устанавливать соответствие всех параметров конструкций требованиям: - настоящего стандарта; - стандартов или технических условий на конкретные конструкции; - проектной документации. Соответствие показателей качества конструкций и параметров технологических режимов требованиям указанных документов, устанавливают по данным входного, операционного и приемочного контроля; по номенклатуре показателей и процедур. При приемочном контроле осуществляют приемку готовых изделий по качеству на основании данных входного, операционного, периодического и приемо-сдаточного контроля. Поставщику необходимо учитывать, что металлоконструкции будут проходить входной контроль(0402-7.4-008Рабочая инструкция «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2») и все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины и др.) Место поставки товара – Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику при поставке. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов настоящего технического задания, продукция возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с конструкциями - по ГОСТ 12.3.009. Условия транспортирования и хранения конструкций следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150. Транспортирование конструкций допускается транспортом любого вида. Погрузку и крепление при транспортировании конструкций железнодорожным транспортом следует осуществлять на открытом подвижном составе в соответствии с ГОСТ 22235-2010 с учетом максимального использования их грузоподъемности (вместимости) и в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов. Размещение и крепление отдельных конструкций, пакетов, поддонов на транспортных средствах следует производить по схемам, разработанным в соответствии с действующими техническими условиями и правилами, действующими на транспорте данного вида. Погрузку и выгрузку конструкций, транспортных пакетов и ящичных поддонов следует выполнять способами, исключающими повреждение конструкций и транспортных средств. Место поставки: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВО АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками. Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона. При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций. Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ : - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. Конструкция дверей должна обеспечивать безопасность персонала при монтаже и ремонте. При монтаже руководствоваться СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям конструкторской документации, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Товар должны соответствовать программам обеспечения качества разработки оборудования АЭС, а также НП-090-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии». Изготовление и контроль качества стальных конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2012 и СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При разработке металлических конструкций должны быть учтены требования нормативных документов, действующих в атомной энергетике и технических требований: ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"; СНиП 2.03.11-85 (Актуализированная редакция. СП 28.13330.2012) "Защита строительных конструкций от коррозии".

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется в форме: - проекта КМД в состав, которого входят: ведомость листов рабочего комплекта чертежей, спецификация металлопроката, ведомость отправочных элементов, ведомость метизов, общие данные, сборочные чертежи, чертежей металлоконструкций; -документ о качестве строительных конструкций. Документы должны быть упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Кодировка проектной документации | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.014.DC.0031 Инвентарный номер: 21068 Ревизия: 0 | 20URS. Блочная насосная станция. Подземная часть. Металлоконструкции фахверка. | 8 |