| Номер п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф серверный типа: RITTAL артикул -5508.110 или эквивалентный | Сетевые/серверные шкафы TS IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными ши-нами – DK Материал: Листовая сталь Алюминий Поверхность: Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие Цвет: Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005 Комплект поставки: Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной па-нелью Стальная дверь спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий пер-форации ок. 85 %), шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуци-линдр и предохранительный замок 3524 E Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений Распорки для приподнятия защитной панели, для пассивной вентиля-ции (прилагаются) Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 50 шт. винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки M5, с кон-тактированием (прилагаются) 1 шт. Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели 1 шт. Стальная дверь сзади, двустворчатая, с вентиляцией (доля пло-щади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180° Размеры: Ширина: 600 мм. Высота: 2000 мм. Глубина: 1000 мм. Монтажная ширина для компонентов: 42 ЕВ Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): 745 mm Нагрузочная способность: 19" плоскость: 15000 N Вес: 86,8 кг. Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 2 | Боковые стенки типа RITTAL, артикул - DK 5501.030 или эквивалентные | Боковые стенки, разделенные с запиранием с помощью быстро-действующего запора, для TS IT Материал: Листовая сталь Поверхность: Порошковое покрыиме Цвет: RAL 7035 Особенности продукции Подходит для: Тип корпуса: TS IT Высота: = 2000 мм. Глубина: = 1000 м | RITTAL | комплект | 10 |
| 3 | Системное шасси типа RITTAL, артикул - 8612.000 или эквивалентное | Системные шасси TS 17 х 73 мм – TS Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Описание: 5 рядов перфорации обеспечивают универсальность мон-тажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепля-ются. Длина: 990 мм. Особенности продукции Исполнение: Для внутреннего монтажного уровня Подходит для: Тип корпуса: TS IT Ширина: = 1000 мм. Глубина: = 1000 мм. Вес: 1,14 кг. Упаковка: 4 шт. Комплект поставки: вкл. крепежные винты | RITTAL | комплект | 5 |
| 4 | Панель основания типа RITTAL, артикул - DK 7825.361 или эквивалентая | Модуль панели основания для ввода кабеля сзади для TS, TS IT, SE Описание: Для простого, уплотненного ввода кабеля. Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Подходит для: Тип корпуса: TS IT Ширина: = 600 мм. Размеры: Глубина: 237,5 мм. Вес: 1,29 кг. Упаковка: 1 шт. | RITTAL | шт. | 5 |
| 5 | Панель основания типа RITTAL, артикул - 7825.360 или эквивалент | Модули панели основания, с вентиляцией для TS, TS IT Описание: Большая перфорированная поверхность для пассивной вен-тиляции. Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Подходит для: Тип корпуса: TS IT Ширина: = 600 мм. Размеры: Глубина: 237,5 мм. Вес: 1,54 кг. Комплект поставки: Вкл. фильтрующую прокладку и клейкую ленту. Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 15 |
| 6 | Элементы цоколя типа RITTAL, артикул - 8601.605 или эквивалент | Элементы цоколя передние и задние, 100 мм Листовая сталь, для TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW – TS Описание: Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтиро-ванных угловых элементов. Материал: Элементы цоколя: Листовая сталь Заглушки: Пластик Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 7035 Заглушки: RAL 7035 Комплект поставки: 1 комплект = 2 элемента цоколя, 4 заглушки, 4 винта и закладные гайки M12 для крепления к шкафу. Исполнение: закрытая Подходит для: Тип корпуса: TS IT Ширина: = 600 мм. Размеры: Высота: 100 мм. Вес: 2,45 кг. Упаковка: 1 компл. | RITTAL | комплект | 5 |
| 7 | Элементы цоколя типа RITTAL, артикул - 8601.015 или эквивалент | Панели цоколя боковые для TS IT, 100 мм для элементов цоколя, передних и задних – TS Описание: Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 7035 Комплект поставки: 1 комплект = 2 панели цоколя вкл. материал для крепления к элементам цоколя. Упаковка: 1 компл. Подходит для: Тип корпуса: TS IT Глубина: = 1000 мм. Размеры: Высота: 100 мм. Вес: 2,38 кг. Комплект поставки: 1 комплект = 2 панели цоколя вкл. материал для крепления к элементам цоколя. | RITTAL | комплект | 5 |
| 8 | Элемент цоколя типа RITTAL, артикул - 8800.220 или эквивалент | Цокольный адаптер для регулировочных ножек для TS IT–TS Описание: Соединительный элемент для крепления регулировочных ножек M12 на цоколь TS IT Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Упаковка: 4 шт. Подходит для: Тип корпуса: TS IT Вес: 0,17 кг. Комплект поставки: Упаковка: 4 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 9 | Ножки регулируемые типа RITTAL, артикул - 4612.000 или эквивалент | Регулировочные ножки для TS, TS IT, SE, PC, IW– PS Описание: Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12. Длина резьбы 40 мм Исполнение: без внутреннего шестигранника Подходит для: Тип корпуса: TS IT Диапазон регулировки: 18 мм. - 43 мм. Нагрузочная способность: статическая (макс. на элемент): 300 кг. Вес: 0,06 кг. Комплект поставки: Упаковка: 4 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 10 | Элемент цоколя типа RITTAL, артикул - 8601.100 или эквивалент | Фланши для соединения цоколей для цоколя TS–TS Описание: Необходимы при установке панелей с поворотом на 90 для дополнительной стабилизации Дополнительно необходимо для каждой панели: 2 штуки. Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Упаковка: 20 шт. Вес: 0,03 кг. Комплект поставки: Вкл. винты M8 x 16 мм | RITTAL | комплект | 5 |
| 11 | Кабельный канал типа RITTAL, артикул - 5502.105 или эквивалент | Кабельный канал для TS IT – DK Описание: Кабельный канал имеет двухстороннее, шарнирное крепление съемной крышки, которая в качестве альтернативы крепится на винтах. Преимущества: Высокая плотность монтажа целенаправленной прокладке кабеля в каждую ЕВ Соединение задняя стенка к задней стенке Простой и быстрый монтаж без инструмента Материал: Листовая сталь Пластик согласно UL 94-V0 Цвет: RAL 9005 Вкл. 4 держателя для излишков кабеля Подходит для: Тип корпуса: TS IT Ширина: = 800 мм Высота = 2000 мм. Вес 8 кг. Комплект поставки: Вкл. кожух и крепежный материал Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 12 | Приборная полка типа RITTAL, артикул - 5501.615 или эквивалент | Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж 482,6 мм (19") для 19" системной перфора-ции для TS IT– DK Области применения: Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 9005 Исполнение: дюймовые Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Глубина: 250 мм. Единиц высоты: 2ЕВ Нагрузочная способность: 25 кг. Вес : 2,5 кг. Упаковка: 1 шт. | RITTAL | шт. | 5 |
| 13 | Приборная полка типа RITTAL, артикул - 5501.625 или эквивалент | Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж 482,6 мм (19") для 19" системной перфора-ции для TS IT– DK Области применения: Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 9005 Исполнение: дюймовые Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Глубина: 400 мм. Единиц высоты: 2ЕВ Нагрузочная способность: 25 кг. Вес : 3 кг. Упаковка: 1 шт. | RITTAL | шт. | 5 |
| 14 | Светильник типа RITTAL, артикул - 4155.010 или эквивалент | Универсальный светильник со встроенным датчиком движения для TS IT– SZ Описание: Компактная люминисцентная лампа 18 Вт с высокой интенсивностью освещения. Материал: Пластик Размеры: Ширина: 345 мм. Высота: 95 мм. Глубина: 55 мм. Номинальное рабочее напряжение: 110 V - 240 В., 1~, 50 Hz/60 Гц. Потребляемая мощность:18 Вт. Исполнение (электрическое): Предвключенный прибор: Полностью электронный пускорегулирую-щий аппарат Лампа: Компактная люминесцентная лампа, цоколь 2G11 Класс защиты: I (с защитным заземлением) Возможности подключения: Электропитание через разъем Возможности подключения: Сквозное подключение (создание шлей-фов светильников) Встроенный датчик движения: Выключатель (тип): Встроенный, Вкл./Выкл./датчик движения Тип монтажа светильника: На винтах На зажимах Возможность монтажа светильников: Вертикальный профиль TS, с адаптерным уголком AE/CM/TP, с универсальным уголком Потолочная рама TS (горизонтальный профиль), непосредственно AE, с шиной для внутреннего монтажа Кожух лампы: Да Вес: 0,88 кг. Комплект поставки: Универсальный светильник Встроенный датчик движения Лампа Кожух лампы Вкл. крепежный материал Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 15 | Светильник типа RITTAL, артикул - 7109.200 или эквивалент | Светильник 1 ЕВ для TS IT– DK Описание: Готовый к подключению светильник для монтажа в 482,6 мм (19˝) плоскости. Крепление с продольным пазом дополнительно позволяет выполнить крепление на 25 мм системной перфорации. Материал: Алюминий, анодированный, пластик Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Номинальное рабочее напряжение: 230 В, 1~, 50 Гц Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Единиц высоты: 1 ЕВ Потребляемая мощность:8 Вт. Исполнение (электрическое): Лампа: Люминесцентные трубки Интегрированный кабель подключения со штекером. Длина кабеля подключения: 2,5 м. Выключатель (тип): Встроенный, Вкл./Выкл Вес: 1,25 кг. Комплект поставки: Светильник 1 ЕВ Лампа, соединительный кабель с вилкой с заземляющим контактом, вкл. крепежный материал Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 16 | Направляющие шины типа RITTAL, артикул - 5501.400 или эквивалент | Направляющие шины, жесткий монтаж для TS IT –DK Описание: Системная перфорация для крепления комплектующих и вентиляции активных компонентов. Области применения:Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Длина: 150 мм. Единиц высоты: 2 ЕВ Нагрузочная способность:30 кг статическая нагрузка Вес: 0,32 кг. Комплект поставки: Вкл. крепежный материал Упаковка: 2 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 17 | Направляющие шины типа RITTAL, артикул - DK 5501.450 или эквивалент | Направляющие шины, жесткий монтаж для TS IT Описание: Боковая системная перфорация для монтажа комплектую-щих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией. Области применения: Для монтажа между передней и задней мон-тажными плоскостями. В качестве опоры для тяжелого оборудования Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Расстояние между плоскостями: 745 мм. Опорная поверхность: Ширина: 35 мм. Единиц высоты: 1 ЕВ Нагрузочная способность: 80 кг, статическая нагрузка Комплект поставки: Вкл. крепежный материал Упаковка: 2 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 18 | Блок розеток типа RITTAL, артикул - 7240.240 или эквивалент | Блоки розеток в алюминиевом канале для TS IT– DK Материал: Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат Стандарты: Розетки: DIN VDE 0620-1 Исполнение: Mit с силовым выключателем, B16, 2-пол., 10 кА Размеры: длина: 482,6 мм.,высота: 44 мм., глубина: 44 мм. Крепежный размер: 452,5 мм. Допуск: ± 25 мм. Номинальное напряжение: 250 В AC Номинальный ток (макс.): 16 A Исполнение (электрическое): Кол-во розеток: 5 Разъем/розетка (тип): D, евро (тип F, CEE7/3) Длина кабеля подключения: 2 м. Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,5 Вес: 1,1 кг. Комплект поставки: Блок розеток, два крепежных уголка, включая крепежный материал Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 19 | Блок розеток типа RITTAL, артикул - 7240.220 или эквивалент | Блоки розеток в алюминиевом ка-нале для TS IT – DK Материал: Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат Стандарты: Розетки DIN 49 440-1 Исполнение: Mit с силовым выключателем, B16, 2-пол., 10 кА Размеры: длина: 482,5 мм.,высота: 44 мм., глубина: 44 мм. Размеры: длина: 482,5 мм.,высота: 44 мм., глубина: 44 мм. Крепежный размер: 452,5 мм. Допуск: ± 25 мм. Номинальное напряжение: 250 В AC Номинальный ток (макс.): 16 A Исполнение (электрическое): Кол-во розеток: 7 Разъем/розетка (тип): D, евро (тип F, CEE7/3) Длина кабеля подключения: 2 м. Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,5 Вес: 0,9 кг. Комплект поставки: Блок розеток, два крепежных уголка, вкл. кре-пежный материал Упаковка: 1 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| 20 | Боковая стенка типа RITTAL, артикул - 7824.208 или эквивалент | Боковая стенка, на замках для TS, TS IT – DK Описание: Просто навешивается сверху. Фиксация предохранитель-ным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 7035 Подходит для: Тип корпуса: TS IT Высота: = 2000 мм. Глубина: = 800 мм. Вес: 19,8 кг. Комплект поставки: 2 боковые стенки, каждая с 4 предохранитель-ными замками № 3524 E Упаковка: 2 шт. | RITTAL | комплект | 4 |
| 21 | Крепежный элемент типа RITTAL, артикул - 2094.200 или эквивалент | Закладные гайки для TS IT – EL Описание: Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,0 мм. контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профи-лем/корпусом. Упаковка: 50 шт. Исполнение: с контактированием Резьба: Тип: M6 Для толщины листа: 0.8 мм. - 2 мм. Вес: : 0,01 кг.. | RITTAL | комплект | 4 |
| 22 | Крепежный элемент типа RITTAL, артикул - 7094.140 или эквивалент | Винты со шлицем "звездочка" для TS IT – DK Описание: Для оптимального переноса крутящих моментов, повыше-ния срока службы инструмента и повышенной безопасности и надеж-ности при затягивании и ослаблении винтовых соединений. Исполнение: Шлиц "звездочка" 30 Резьба: Тип: M6 Длина: 16 мм. Вес: 0,01 кг. Комплект поставки: Вкл. пластиковые шайбы Упаковка: 50 шт. | RITTAL | комплект | 4 |
| 23 | Уголок для креп-ления панелей основания типа RITTAL, артикул - 5501.320 или эквивалент | Уголок для креп-ления панелей основания для TS IT– DK Описание: Для крепления модулей панели основания. Преимущества: Монтаж без инструментов и резьбовых соединений. Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опроки-дывания. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 7035 Особенности продукции Подходит для: Глубина: = 1000 мм. Вес: 0,94 кг. Комплект поставки: 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт. | RITTAL | комплект | 5 |
| * - Все позиции должны быть совместимы с поз. 1 - Шкаф-серверный типа RITTAL, артикул - 508.110 или эквивалентный |  |  |  |  |  |