АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(АО  «НИАЭП»)

Ростовская АЭС Блок №4

Инженерно-бытовой корпус с людским КПП.

Отопление.

Спецификация оборудования, изделий и материалов

R4.WZ73.3017.014.01.00.001

ОВ.C0           R4.03263.2.0.14

Главный инженер проекта						Д.Г.Мищенко

2014

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(АО  «НИАЭП»)

Главный инженер проекта						Д.Г.Мищенко

2014

АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация R4.WZ73.3017.014.01.00.001 (R4.03263.2.0.14) выполнена на

основании рабочих чертежей R4.WZ73.3001.014.01.00.001 (R4.03263.1.0.14).

2 К данной спецификации выполнена смета R4.WZ73.3039.016.01.00.001

(R4.03263.3.0.16)

3 Изм.1 вносится  в связи с изменением объемно-планировочных решений здания ИБК с ЛКПП.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единицы | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | 1 Трубы стальные электросварные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 10704-91 | - | - | м | 110,00 | 4,00 | 440,00 |  |
| - | 2 Трубы стальные электросварные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 10704-91 | - | - | м | 145,00 | 5,40 | 783,00 |  |
| - | 3 Трубы стальные электросварные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 10704-91 | - | - | м | 15,00 | 6,36 | 95,40 |  |
| - | 4 Трубы стальные водогазопроводные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 3262-75 | - | - | м | 80,00 | 1,16 | 92,80 |  |
| - | 5 Трубы стальные водогазопроводные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 3262-75 | - | - | м | 20,00 | 1,50 | 30,00 |  |

- Данная «Спецификация оборудования, изделий и материалов» составлена к рабочим

чертежам R4.03263.1.0.14 изм.1 Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. Отопление».

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единицы | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | 6 Трубы стальные водогазопроводные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 3262-75 | - | - | м | 40,00 | 2,12 | 84,80 |  |
| - | 7 Трубы стальные водогазопроводные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 3262-75 | - | - | м | 60,00 | 2,73 | 163,80 |  |
| - | 8 Трубы стальные водогазопроводные Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГОСТ 3262-75 | - | - | м | 70,00 | 3,33 | 233,10 |  |
| - | 9 Труба полипропиленовая Труба полипропиленовая Ekoplastic Therm 20x3,2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Ekoplastik Therm EN ISO 15874 | - | WAVIN Ekoplastic | м | 1160,00 | 0,21 | 238,96 |  |
| - | 9 Труба полипропиленовая Труба полипропиленовая Ekoplastic Therm 20x3,2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Ekoplastik Therm EN ISO 15874 | - | WAVIN Ekoplastic | м | 1160,00 | 0,21 | 238,96 |  |
| - | 10 Труба полипропиленовая Труба полипропиленовая Ekoplastic Therm 25x4,0 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Ecoplastik Therm EN ISO 15874 | - | WAVIN Ekoplastic | м | 340,00 | 0,34 | 115,26 |  |
| - | 11 Труба полипропиленовая Труба полипропиленовая Ekoplastic Therm 32x5,4 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Ecoplastik Therm EN ISO 15874 | - | WAVIN Ekoplastic | м | 190,00 | 0,54 | 102,22 |  |
| - | 12 Труба полипропиленовая Труба полипропиленовая Ekoplastic Therm 40х6,7 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Ecoplastik Therm EN ISO 15874 | - | WAVIN Ekoplastic | м | 25,00 | 0,79 | 19,68 |  |
| 4WZ73S472 | 13 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу15 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S374 | 14 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу20 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S442 | 15 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу20 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S448 | 16 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу20 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S454 | 17 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу20 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S463 | 18 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу20 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S497 | 19 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу20 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 62 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S403 | 20 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S422 | 21 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S426 | 22 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S439 | 23 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S466 | 24 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S484 | 25 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S503 | 26 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу25 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 63 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S395 | 27 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S411 | 28 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S414 | 29 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S435 | 30 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S479 | 31 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S490 | 32 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S509 | 33 Балансировочный вентиль Балансировочный вентиль с прямым шпинделем муфтовый без измерительных клапанов с предварительной настройкой, с цифровыми показаниями уровня настройки в окне маховика dу32 tмакс.=120 С, PN=1,0 Мпа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ШТЕРМАКС-GR, код 1 4217 64 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S473 | 34 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=15 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 01 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S303 | 35 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=20 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 02 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S444 | 36 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=20 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 02 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S450 | 37 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=20 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 02 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S456 | 38 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=20 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 02 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S458 | 39 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=20 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 02 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S493 | 40 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=20 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 02 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S404 | 41 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S419 | 42 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S428 | 43 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S437 | 44 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S464 | 45 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S480 | 46 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S499 | 47 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=25 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 03 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S396 | 48 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=32 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 04 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S408 | 49 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=32 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 04 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S416 | 50 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=32 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 04 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S431 | 51 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=32 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 04 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S476 | 52 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=32 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 04 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S505 | 53 Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления Клапан автоматический балансировочный регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой L=1000 мм DN=32 мм Pp=1 Мпа Tр=110 С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Арт. 1 4007 04 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S218 | 54 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S219 | 55 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S220 | 56 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S221 | 57 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S222 | 58 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S223 | 59 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S224 | 60 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S225 | 61 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S226 | 62 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S227 | 63 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S228 | 64 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S229 | 65 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S230 | 66 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S231 | 67 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S232 | 68 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S233 | 69 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S234 | 70 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S235 | 71 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S236 | 72 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S237 | 73 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S238 | 74 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S239 | 75 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S240 | 76 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S241 | 77 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S242 | 78 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S243 | 79 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S244 | 80 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S245 | 81 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S246 | 82 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S247 | 83 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S248 | 84 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S249 | 85 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S250 | 86 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S251 | 87 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S252 | 88 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S253 | 89 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S254 | 90 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S255 | 91 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S256 | 92 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S257 | 93 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S258 | 94 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S259 | 95 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S260 | 96 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S261 | 97 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S262 | 98 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S263 | 99 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S264 | 100 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S265 | 101 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S267 | 102 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S268 | 103 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S269 | 104 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S270 | 105 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S271 | 106 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S272 | 107 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S273 | 108 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S274 | 109 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S275 | 110 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S276 | 111 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S277 | 112 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S278 | 113 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S279 | 114 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S280 | 115 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S281 | 116 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S282 | 117 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S283 | 118 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S284 | 119 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S285 | 120 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S286 | 121 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S287 | 122 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S288 | 123 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S289 | 124 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S290 | 125 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S291 | 126 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S292 | 127 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S293 | 128 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S294 | 129 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S295 | 130 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S296 | 131 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S297 | 132 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S298 | 133 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S299 | 134 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S300 | 135 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S301 | 136 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S305 | 137 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S306 | 138 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S307 | 139 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S308 | 140 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S309 | 141 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S310 | 142 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S311 | 143 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S312 | 144 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S313 | 145 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S314 | 146 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S315 | 147 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S316 | 148 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S317 | 149 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S318 | 150 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S319 | 151 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S320 | 152 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S321 | 153 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S322 | 154 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S333 | 155 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S334 | 156 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S335 | 157 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S336 | 158 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S337 | 159 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S338 | 160 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S339 | 161 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S340 | 162 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S341 | 163 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S342 | 164 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S343 | 165 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S344 | 166 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S345 | 167 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S346 | 168 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S347 | 169 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S348 | 170 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S349 | 171 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S350 | 172 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S351 | 173 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S352 | 174 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S353 | 175 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S354 | 176 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S355 | 177 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S356 | 178 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S357 | 179 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S358 | 180 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S359 | 181 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S360 | 182 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S361 | 183 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S362 | 184 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S363 | 185 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S364 | 186 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S365 | 187 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S366 | 188 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S367 | 189 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S368 | 190 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S369 | 191 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S370 | 192 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S371 | 193 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S372 | 194 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S375 | 195 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S376 | 196 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S377 | 197 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S378 | 198 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S379 | 199 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S380 | 200 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S381 | 201 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S382 | 202 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S383 | 203 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S384 | 204 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S385 | 205 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S386 | 206 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S387 | 207 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S388 | 208 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S389 | 209 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S390 | 210 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S391 | 211 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S392 | 212 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WZ73S393 | 213 Термостатический клапан Термостатический клапан проходной с плавной скрытой преднастройкой для двухтрубной системы отопления со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов dу=15 мм, tмакс = 120 С, РN=1,0 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ГЕРЦ-TS-90-V, код 1 7723 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 1 | - | - |  |
| 4WA15W001 | 214 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W003 | 215 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W004 | 216 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W005 | 217 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W006 | 218 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W007 | 219 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W008 | 220 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W009 | 221 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W010 | 222 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W011 | 223 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W012 | 224 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W013 | 225 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W014 | 226 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W015 | 227 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W016 | 228 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 0,5 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 390х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 500 | - | NOIROT | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |
| 4WA15W002 | 229 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 1,0 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 540х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 1000 | - | NOIROT | шт | 1 | 8,00 | 8,00 |  |
| 4WA15W017 | 230 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 1,0 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 540х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 1000 | - | NOIROT | шт | 1 | 8,00 | 8,00 |  |
| 4WA15W018 | 231 Электрический обогреватель Электрический обогреватель мощностью 1,0 кВт, напряжение питания 220 В, 50 Гц, размерами 540х425(h)х72 с температурой нагрева внешней поверхности корпуса не более 50 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | NOIROT Antichoc 1000 | - | NOIROT | шт | 1 | 8,00 | 8,00 |  |
| - | 232 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 5 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-5-695 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 2 | 6,00 | 12,00 |  |
| - | 233 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 6 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-6-834 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 7,20 | 7,20 |  |
| - | 234 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 7 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-7-973 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 5 | 8,40 | 42,00 |  |
| - | 235 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 8 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-8-1112 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 9,60 | 9,60 |  |
| - | 236 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 9 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-9-1251 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 10,80 | 10,80 |  |
| - | 237 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 10 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-10-1390 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 12,00 | 12,00 |  |
| - | 238 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 12 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-12-1668 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 85 | 14,40 | 1224,00 |  |
| - | 239 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 13 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-13-1807 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 13 | 15,60 | 202,80 |  |
| - | 240 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 14 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-14-1946 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 7 | 16,80 | 117,60 |  |
| - | 241 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 15 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-15-2085 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 18,00 | 18,00 |  |
| - | 242 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 16 секций. Номинальным тепловым потоком 139 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 350 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 350-16-2224 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 9 | 19,20 | 172,80 |  |
| - | 243 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 4 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-4-728 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 5,80 | 5,80 |  |
| - | 244 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 6 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-6-1092 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 2 | 8,70 | 17,40 |  |
| - | 245 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 7 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-7-1274 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 10,15 | 10,15 |  |
| - | 246 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 8 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-8-1456 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 4 | 11,60 | 46,40 |  |
| - | 247 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 9 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-9-1638 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 4 | 13,05 | 52,20 |  |
| - | 248 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 10 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-10-1820 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 14,50 | 14,50 |  |
| - | 249 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 11 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-11-2002 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 15,95 | 15,95 |  |
| - | 250 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 12 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-12-2184 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 2 | 17,40 | 34,80 |  |
| - | 251 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 13 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-13-2366 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 3 | 18,85 | 56,55 |  |
| - | 252 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 14 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-14-2548 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 2 | 20,30 | 40,60 |  |
| - | 253 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 15 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-15-2730 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 8 | 21,75 | 174,00 |  |
| - | 254 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 16 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-16-2912 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 7 | 23,20 | 162,40 |  |
| - | 255 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 17 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-17-3094 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 2 | 24,65 | 49,30 |  |
| - | 256 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 18 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-18-3276 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 4 | 26,10 | 104,40 |  |
| - | 257 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 21 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-21-3822 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 1 | 30,45 | 30,45 |  |
| - | 258 Радиатор алюминиевый Радиатор алюминиевый с боковым расположением патрубков в составе 26 секций. Номинальным тепловым потоком 182 Вт/секц, глубиной 90 мм, с межосевым расстоянием 500 мм, в комплекте с проходными пробками G 1/2,-4 шт., заглушка G 1/2 - 1 шт., кран для выпуска воздуха – 1 шт., кронштейны. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | RIFAR Alum 500-26-4732 ТУ 4935-003-41807387-09 | - | ЗАО РИФАР | шт | 4 | 37,70 | 150,80 |  |
| 4WZ73S522 | 259 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S523 | 260 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S524 | 261 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S525 | 262 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S526 | 263 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S527 | 264 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S528 | 265 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S529 | 266 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S530 | 267 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S531 | 268 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S532 | 269 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S533 | 270 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S534 | 271 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S535 | 272 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S536 | 273 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S537 | 274 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S538 | 275 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S539 | 276 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S540 | 277 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S541 | 278 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S542 | 279 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S543 | 280 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S544 | 281 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S545 | 282 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S546 | 283 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S547 | 284 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S548 | 285 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S549 | 286 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S550 | 287 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S551 | 288 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S552 | 289 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S553 | 290 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S554 | 291 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S555 | 292 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S556 | 293 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S557 | 294 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S558 | 295 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S559 | 296 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S560 | 297 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S561 | 298 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S562 | 299 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S563 | 300 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S564 | 301 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S565 | 302 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S566 | 303 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S567 | 304 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S568 | 305 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S569 | 306 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S570 | 307 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S571 | 308 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S572 | 309 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S573 | 310 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S574 | 311 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S575 | 312 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S576 | 313 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S577 | 314 Автоматический воздухоотводчик Автоматический воздухоотводчик Ру=1 МПа, Тмакс=110 оС,Материал корпуса латунь Способ присоединения резьбовой G1/2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | код 065В8223 | - | ООО «Данфоcс» | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S175 | 315 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S176 | 316 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S515 | 317 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S516 | 318 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S25 | 319 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S26 | 320 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S27 | 321 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S28 | 322 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S29 | 323 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S30 | 324 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S31 | 325 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S32 | 326 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S33 | 327 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S34 | 328 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S35 | 329 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S36 | 330 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S37 | 331 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S38 | 332 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S39 | 333 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S40 | 334 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S41 | 335 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S42 | 336 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S43 | 337 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S44 | 338 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S45 | 339 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S46 | 340 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S47 | 341 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S48 | 342 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S49 | 343 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S50 | 344 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S51 | 345 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S52 | 346 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S53 | 347 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S54 | 348 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S55 | 349 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S56 | 350 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S57 | 351 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S58 | 352 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S59 | 353 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S60 | 354 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S61 | 355 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S62 | 356 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S63 | 357 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S64 | 358 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S65 | 359 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S66 | 360 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S67 | 361 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S68 | 362 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S69 | 363 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S70 | 364 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S71 | 365 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S72 | 366 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S73 | 367 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S74 | 368 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S75 | 369 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S76 | 370 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S77 | 371 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S78 | 372 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S79 | 373 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S80 | 374 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S81 | 375 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S82 | 376 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S83 | 377 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S84 | 378 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S85 | 379 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S86 | 380 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S87 | 381 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S88 | 382 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S89 | 383 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S90 | 384 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S91 | 385 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S92 | 386 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S93 | 387 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S94 | 388 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S95 | 389 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S96 | 390 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S97 | 391 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S98 | 392 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S99 | 393 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S100 | 394 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S101 | 395 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S102 | 396 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S103 | 397 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S104 | 398 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S105 | 399 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S106 | 400 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S107 | 401 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S108 | 402 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S109 | 403 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S110 | 404 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S111 | 405 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S112 | 406 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S113 | 407 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S114 | 408 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S115 | 409 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S116 | 410 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S117 | 411 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S118 | 412 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S119 | 413 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S120 | 414 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S121 | 415 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S122 | 416 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S123 | 417 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S126 | 418 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S127 | 419 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S128 | 420 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S129 | 421 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S130 | 422 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S131 | 423 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S132 | 424 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S133 | 425 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S134 | 426 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S135 | 427 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S136 | 428 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S137 | 429 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S138 | 430 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S139 | 431 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S140 | 432 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S141 | 433 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S142 | 434 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S145 | 435 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S146 | 436 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S147 | 437 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S148 | 438 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S149 | 439 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S150 | 440 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S151 | 441 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S152 | 442 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S153 | 443 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S154 | 444 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S155 | 445 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S156 | 446 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S157 | 447 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S158 | 448 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S159 | 449 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S160 | 450 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S161 | 451 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S162 | 452 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S163 | 453 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S166 | 454 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S167 | 455 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S168 | 456 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S169 | 457 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S170 | 458 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S171 | 459 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S172 | 460 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S173 | 461 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S174 | 462 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S177 | 463 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S178 | 464 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S179 | 465 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S180 | 466 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S181 | 467 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S182 | 468 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S183 | 469 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S184 | 470 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S185 | 471 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S186 | 472 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S187 | 473 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S188 | 474 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S189 | 475 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S190 | 476 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S193 | 477 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S194 | 478 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S195 | 479 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S196 | 480 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S197 | 481 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S198 | 482 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S199 | 483 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S200 | 484 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S201 | 485 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S202 | 486 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S203 | 487 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S204 | 488 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S205 | 489 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S206 | 490 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S207 | 491 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S208 | 492 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S209 | 493 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S210 | 494 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S211 | 495 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S212 | 496 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S213 | 497 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S216 | 498 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S511 | 499 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S512 | 500 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S471 | 501 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S468 | 502 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S469 | 503 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S302 | 504 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S373 | 505 Клапан запорный муфтовый DN 15 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4WZ73S143 | 506 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S144 | 507 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S214 | 508 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S215 | 509 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S445 | 510 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S451 | 511 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S457 | 512 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S459 | 513 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S494 | 514 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S398 | 515 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S399 | 516 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S400 | 517 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S401 | 518 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S406 | 519 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S407 | 520 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S412 | 521 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S415 | 522 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S418 | 523 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S421 | 524 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S424 | 525 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S427 | 526 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S430 | 527 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S433 | 528 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S436 | 529 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S440 | 530 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S443 | 531 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S513 | 532 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S446 | 533 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S449 | 534 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S452 | 535 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S455 | 536 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S191 | 537 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S192 | 538 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S460 | 539 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S461 | 540 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S475 | 541 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S481 | 542 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S482 | 543 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S486 | 544 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S491 | 545 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S492 | 546 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S495 | 547 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S498 | 548 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S501 | 549 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S504 | 550 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S508 | 551 Клапан запорный муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «Бологовский арматурный завод» | шт | 1 | 0,31 | 0,31 |  |
| 4WZ73S164 | 552 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S165 | 553 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S405 | 554 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S420 | 555 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S429 | 556 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S438 | 557 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S465 | 558 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S485 | 559 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S500 | 560 Клапан запорный муфтовый DN 25 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,44 | 0,44 |  |
| 4WZ73S124 | 561 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S125 | 562 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S397 | 563 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S409 | 564 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S417 | 565 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S432 | 566 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S477 | 567 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S487 | 568 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S488 | 569 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S506 | 570 Клапан запорный муфтовый DN 32 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 0,76 | 0,76 |  |
| 4WZ73S518 | 571 Клапан запорный муфтовый DN 76 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 2,11 | 2,11 |  |
| 4WZ73S519 | 572 Клапан запорный муфтовый DN 76 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 2,11 | 2,11 |  |
| 4WZ73S520 | 573 Клапан запорный муфтовый DN 76 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 2,11 | 2,11 |  |
| 4WZ73S521 | 574 Клапан запорный муфтовый DN 76 PN 1,6 МПа Tp 200 °C Способ присоединения муфтовый Исполнение по способу управления Привод ручной | 15Б1п (СК 22009) ТУ 3712-001-04606952-04 | - | ОАО «БАЗ» | шт | 1 | 2,11 | 2,11 |  |
| 4WZ73S470 | 575 Фильтр сетчатый Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=15 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5273 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4WZ73S441 | 576 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=20 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5274 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,28 | 0,28 |  |
| 4WZ73S447 | 577 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=20 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5274 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,28 | 0,28 |  |
| 4WZ73S453 | 578 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=20 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5274 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,28 | 0,28 |  |
| 4WZ73S510 | 579 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=20 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5274 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,28 | 0,28 |  |
| 4WZ73S462 | 580 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=20 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5274 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,28 | 0,28 |  |
| 4WZ73S496 | 581 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=20 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5274 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,28 | 0,28 |  |
| 4WZ73S402 | 582 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S423 | 583 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S425 | 584 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S514 | 585 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S467 | 586 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S483 | 587 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S502 | 588 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=25 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5275 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4WZ73S394 | 589 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4WZ73S410 | 590 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4WZ73S413 | 591 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4WZ73S434 | 592 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4WZ73S478 | 593 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4WZ73S489 | 594 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4WZ73S507 | 595 Фильтр сетчатый Материал корпуса Сталь нержавеющая Фильтр сетчатый, муфтовый, из нержавеющей стали dу=32 мм, tмакс. = 175 С, PN =4 МПа Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Y666 код 149B5276 | - | Danfoss | шт | 1 | 0,64 | 0,64 |  |
| - | 596 Ключ предварительной настройки Ключ предварительной настройки (голубой) для ГЕРЦ-TS-90-V со скрытой плавной регулировкой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Код 1 6809 67 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО Теплос | шт | 3 | - | - |  |
| - | 597 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 23 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 75 | - | - |  |
| - | 598 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 28 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 20 | - | - |  |
| - | 599 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 35 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 40 | - | - |  |
| - | 600 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 42 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 60 | - | - |  |
| - | 601 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 48 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 70 | - | - |  |
| - | 602 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 57 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 110 | - | - |  |
| - | 603 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 76 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 145 | - | - |  |
| - | 604 Цилиндр теплоизоляционный Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью 140 кг/м³ толщиной 40 мм внутренним диаметром 89 мм, кашированные алюминиевой фольгой, длиной 1 м Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ТУ 5762-010-45757203-01 | - | ЗАО Минеральная Вата | шт | 15 | - | - |  |
| - | 605 Проволока стальная Проволока стальная общего назначения Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | 2,0-0-4 ГОСТ 3282-74 | - | - | шт | 7 | - | - |  |
| - | 606 Крепление трубопроводов Крепление трубопроводов Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Серия 4.904-69 | - | - | кг | - | - | - |  |
| - | 607 Электроды Электроды Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | Э42 ГОСТ 9467-75 | - | - | кг | - | - | - |  |
| - | 608 Пробивка отверстий Пробивка отверстий 250х500 мм в стене толщиной 120 мм с последующей заделкой зазора после установки гильз для прохода трубопроводов Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | - | - | - | шт | 4 | - | - |  |
| - | 609 Пробивка отверстий Пробивка отверстий 250х400 мм в стене толщиной 120 мм с последующей заделкой зазора после установки гильз для прохода трубопроводов Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | - | - | - | шт | 3 | - | - |  |
| - | 610 Пробивка отверстий Пробивка отверстий 150х250 мм в перекрытии b=300 мм с последующей заделкой зазора после установки гильз для прохода трубопроводов Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | - | - | - | шт | 30 | - | - |  |
| - | 611 Пробивка отверстий Пробивка отверстий 150х200 мм в перекрытии b=300 мм с последующей заделкой зазора после установки гильз для прохода трубопроводов Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | - | - | - | шт | 130 | - | - |  |
| - | 612 Окраска трубопроводов Окраска трубопроводов и опор в 2 слоя Органосиликатная композиция "теплосеть" холодного отверждения Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | ОС-51-03 ТУ 84-725-78 | - | - | м² | 95,00 | - | - |  |
| - | 613 Вата из базальтового штапельного супертонкого волокна (БСТВ) Вата из базальтового штапельного супертонкого волокна (БСТВ) 15х20 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | БСТВ ТУ 21-23-247-88 | - | ОАО Ивотстекло | м³ | 0,30 | 0,24 | 0,07 |  |
| - | 614 Цементно-песчаный раствор Марки М-100 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | М-100 | - | - | м³ | 4,00 | - | - |  |
| - | 615 Угольник 90° Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BKO02090XX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,02 | 0,90 |  |
| - | 616 Угольник 90° Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BKO02590XX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,03 | 1,60 |  |
| - | 617 Угольник 90° Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BKO03290XX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,06 | 2,85 |  |
| - | 618 Тройник Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTK020XXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 100 | 0,01 | 1,40 |  |
| - | 619 Тройник Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTK025XXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 100 | 0,04 | 3,80 |  |
| - | 620 Тройник Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTK032XXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,07 | 3,55 |  |
| - | 621 Тройник Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTK040XXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,12 | 6,10 |  |
| - | 622 Тройник переходной Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTKR02520X | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 100 | 0,03 | 3,40 |  |
| - | 623 Тройник переходной Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTKR03220X | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,06 | 3,15 |  |
|  | 624 Тройник переходной Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BTKR04020X | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,09 | 4,30 |  |
| - | 625 Крестовина Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BKRI020XXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 50 | 0,02 | 0,90 |  |
| - | 626 Переход с металлической внутренней резьбой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BZI02020XX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 100 | 0,06 | 5,70 |  |
| - | 627 Переход с металлической внутренней резьбой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BZI02525XX | - | Ekoplastic Therm | шт | 100 | 0,08 | 7,50 |  |
| - | 628 Переход с металлической вставкой и накидной гайкой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BZM02020XX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 200 | 0,05 | 9,60 |  |
| - | 629 Евроконус с накидной гайкой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | BZM02025ЕX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 100 | 0,09 | 8,90 |  |
| - | 630 Опора Опора d20 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | PRE020BXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 500 | 0,00 | 2,00 |  |
| - | 631 Опора Опора d25 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | PRE025BXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 250 | 0,01 | 1,25 |  |
| - | 632 Опора Опора d32 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | PRE032BXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 200 | 0,01 | 1,60 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единицы | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | 633 Опора Опора d40 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 | PRE040BXXX | - | WAVIN Ekoplastic | шт | 100 | 0,02 | 1,70 |  |
|  | 634 Головка термостатическая со встроенным жидкостным датчиком, с позициями механического запирания и морозозащиты 6 °С, с ограничением и блокировкой диапазона регулирования 6-28 °С, с присоединительной резьбой М 28х1,5 | ГЕРЦ – «СТАНДАРТ», код 1 7230 06 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО «Теплос» Локомотивный пр-д, 21 | шт. | 42 | - | - |  |
|  | 635 Ограничительные штифты для ограничения и блокировки диапазона регулирования 6-28 °С головки термостатической | код 1 9551 00 | - | HERZ Armaturen Ges.m.b.H ООО «Теплос» Локомотивный пр-д, 21 | шт. | 42 | - | - |  |