# Том 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на поставку кондиционеров* (далее - «Поставка»).

- Функциональные характеристики (потребительские свойства) закупаемого товара:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

| Наименование оборудования | - Внешний блок 750x250x190 мм и внутренний блок 715х482х240 мм (сплит система) Холодопроизводитеность не менее 7000BTU, Теплопроизводительность не менее 7000BTU, Напряжение питания -220В 50Гц, Тип фреона - R410A, Уровень шума (внутр. блок) не более 33 дБ (А), Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) – D/D, класс энергозащиты –I, количество 19 комплектов. - Внешний блок 715x482x240 мм и внутренний блок 750x250x190 мм (сплит система) Холодопроизводитеность не менее 11000BTU, Теплопроизводительность не менее 12000BTU, Напряжение питания -220В 50Гц, Тип фреона - R410A, Уровень шума (внутр. блок) не более 33 дБ (А), Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) – А/А, класс энергозащиты –I, количество 15 комплектов. - Внешний блок 535x650x250 мм и внутренний блок 257х808х187 мм. Холодопроизводитеность не менее 9000BTU, Теплопроизводительность не менее 9000BTU, Напряжение питания -220В 50Гц, Тип фреона - R410A, Уровень шума(внутр. блок) не более 35 дБ (А), Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) – А/А, класс энергозащиты –I, количество 4 комплекта |
| --- | --- |
| Срок поставки оборудования | 10 дней с даты заключения договора |
| Год выпуска оборудования | не ранее 2013 года |

Гарантийный период на кондиционеры составляет 36 месяцев.

Оборудование должно быть поставлено на обслуживание в сервисном центре  Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи товара Покупателю на месте доставки.

Дополнительные сведения:

1. 	Заказчику предоставляется оборудование и документация завода-изготовителя с указание гарантийных обязательств.

Примечания: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудование, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан предоставить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.), удовлетворяющего техническим требованиям настоящего извещения, и указать в соответствующих столбцах спецификации и Предложения о технических характеристиках подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.