Приложение № 4 к Договору

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №____________ от __________________

На капитальный ремонт мастерской по пошиву и ремонту спецодежды в  зд. …,

инв.№100144

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| Дефекты: не соответствие мастерской по пошиву и ремонту спецодежды санитарным правилам и требованиям |  |  |  |  |  |  |

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| 1 Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж оборудования (швейные машины) |  | 1022 | шт. кг. | 16 800 | Конкурс |  |
| Демонтаж СЩ1 |  |  | шт. кг. | 1 15 |  |  |
| Демонтаж трансформатора |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Демонтаж кабеля |  | ВВГ | м | 250 |  |  |
| Демонтаж труб |  | Труба 1/2 | м | 250 |  |  |
| Демонтаж вводного рубильника |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Демонтаж воздуховода. |  | Короб | м | 30 |  |  |
| Демонтаж радиаторов отопления |  | Чугунный радиатор | шт. секции | 9 45 |  |  |
| Демонтаж трубопроводов отопления |  | Труба 1/2 | м | 50 |  |  |
| Демонтаж пластикатового покрытия и напольной плитки |  | Пластикат, напольная плитка | м2 | 180 |  |  |
| 2. Ремонт трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводов отопления |  | Труба 1/2 | м | 50 |  |  |

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| Монтаж радиаторов отопления |  | Радиатор отопления (АЛ-6 секционный) Кран радиаторный «Джакомини» 1/2// Отсечной клапан «Джакомини» 1/2// Муфта мет/пласт. 16х1/2// вр Муфта мет/пласт. 16х1/2// нр Кронштейн штыревой Комплект для подключения радиаторов 1/2/ | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 9 9 9 18 18 32 9 | Конкурс |  |
| 3. Ремонт вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж воздуховода |  | Лист нерж. 12Х18Н10Т, толщиной 1мм | кг. | 300 | Конкурс |  |
| Монтаж крепежных элементов для ыоздуховода |  | Ст. 3 | кг. | 80 |  |  |
| Монтаж хомутов |  | Ст. 3 | шт. | 15 |  |  |
| Монтаж вентиляционных решеток |  | пластик | шт. | 14 |  |  |
| 4. Ремонт эл. оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж СЩ1 с установкой автоматический выключателей |  | ВА 47-29 С6 ВА 47-29 С30 | шт. шт. | 21 1 | Конкурс |  |
| Монтаж питающего кабеля от РП-7 до СЩ-1 |  | ВВГ 5*6 | м | 50 |  |  |

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| Монтаж эл. кабелей, |  | ВВГ 5*1,5 | м | 250 | Конкурс |  |
| Монтаж газовой трубы |  | Труба газовая 1/2/ | м | 250 |  |  |
| Монтаж понижающего трансформатора 220/36 |  |  | шт. | 1 |  | Производство Германия, Италия |
| Монтаж эл.кабеля для настольных светильников проложить в кабель-канале 10*20 |  | Кабель ВВГнг 3*1.5 Кабель-канал | м м | 100 100 |  |  |
| Монтаж настольных светильников Светильник с гибким штативом с жестким креплением к столу |  | Светильник | шт. | 16 |  | Производство Германия, Италия |
| Монтаж выключателя, розетки, коробок разветвительной |  |  | шт. шт. шт. | 1 1 1 |  | Производство Германия, Италия |
| 5. Ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж швейных машин |  | 1022 | шт. кг. | 10 500 |  |  |
| Ремонт кресел на тканевой основе без подлокотников |  | Престиж GTS | шт. | 10 |  |  |

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| 6. Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт пола: -стяжка пола - выравнивание пола - тонкослойное выравнивание до 3мм - шлифовка пола машинкой - устройство компенсационных швов с заполнением герметикам - устройство наливных полов |  | бетон Полиплан-1004 | м2 м3 м2 м2 метры погонные м2 | 100 2 180 180 80 180 | Конкурс |  |
| Подготовка поверхности потолка, стен для окраски |  |  | м2 | 150 |  |  |
| Ремонт отдельных мест штукатурки потолка |  |  | м2 | 100 |  |  |
| Ремонт отдельных мест штукатурки стен |  |  | м2 | 100 |  |  |
| Перетирка штукатурки потолка и стен |  |  | м2 | 100 |  |  |
| Покрытие потолка пропиткой |  | ВД | м2 | 100 |  |  |
| Покраска потолка |  | ВД | м2 | 100 |  |  |
| Покрытие стен пропиткой |  | ВД | м2 | 100 |  |  |
| Двери межкомнатные ПВХ |  |  | шт. | 6 |  |  |