Приложение №___

к договору поставки

ТМЦ № 117-01-06/_____

От «___»__________2014г.

Техническое задание №_____
на поставку гидроизоляционного материала  «TERANAP 431TP» (или эквивалент)

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,

Патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места и происхождение товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Гидроизоляционный материал «TERANAP 431TP»  (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата соответствия).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

«TERANAP 431TP» (ООО «ICOPAL») — универсальный гидроизоляционный материал. Основная состовляющая –СБС-модифицированный битум, из которого сделан гидроизолятор в виде однослойной мембраны. Армирующее основание мембраны сделано из нетканого полиэстера. На него нанесен СБС-модифицированный битум. Легкоплавкая пленка защищает мембрану снизу, а верхняя часть закрывается мелкозернистым песком.

Для защиты от разрушения под воздействием находящихся в грунте корней деревьев, мембрана имеет в своем составе специальные ингредиенты.

Легкоплавкий самосклеивающийся битум, нанесенный полосой по всей длине продольного шва, существенно упрощает и ускоряет проведение сварочных работ.

Ширина продольных швов составляет 150 мм. От механических повреждений при доставке на объект их защищает крафт-бумага.

«TERANAP 431TP» (ООО «ICOPAL») применяется   для гидроизоляции туннелей, подземных и наземных автостоянок, каналов, свалок, бассейнов для промышленных отходов, резервуаров и т.п.

Характеристики  «TERANAP 431TP» (ООО «ICOPAL»)

- высокая долговечность

- надежность в соединениях

- трещиностойкость

- сопротивление удару

- сопротивление низким и высоким температурам

- свободная укладка

- малая трудоемкость

- высокая температура плавления

- устойчивость к волнообразованию и вибрации

- высокая устойчивость к агрессивным химическим средам

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные параметры технические характеристики должны соответствовать указанным в таблице1.

Таблица 1. Характеристики «TERANAP 431TP» (ООО «ICOPAL»)

Наименование параметра                                          «TERANAP 431TP»            Эквивалент

Толщина материала:                                                     4,00 мм

Линейные размеры:                                                    2 метра х 20 метров.

Диаметр рулона                                                             350 мм

Основа материала:                                                   Полиэстер 250гр. на 1м2           то же

Верхняя поверхность:                                                  кварцевый песок                    то же

Нижняя поверхность:                                                  п/э плёнка 12 мкм                   то же

Температура размягчения,                                           °С >120                                   то же

Усилие на разрыв (n/5см) прод./поперечное              1300х1000                              то же

Относительное удлинение прод./поперечное               49х53%                                то же

Статический прокол 3,4kN                                                                                           то же

Водопроницаемость при гидростатическом давлении – 0,2 МПа                            то же

Стабильность линейных размеров                                     0,5%

Гибкость на брусе (в холодной жидкости) –                    20С⁰                                       то же

Вес рулона –                                                                        210 кг.

3. Требования к гарантийным обязательствам поставщика товара.

3.1. Гарантийный срок на поставку «TERANAP 431TP»  устанавливается заводом изготовителем, но не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

4. Требования к количеству поставляемого товара.

4.1. Согласно Приложения №1 к договору поставки( спецификации ) и таблицы№1 и технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка  «TERANAP 431TP»  производится в упаковке и с маркировкой предусмотренной заводом изготовителем и  поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки или произвести замену  некачественного товара   согласно гарантийных обязательств в течении 45 дней. Расходы, связанные с устранением или заменой некачественного товара в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара.

7.1. Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ООО «Стрельцовский строительно-ремонтный трест».

8. Требования к качеству поставляемого товара.

8.1.  Поставщик гарантирует , что поставляемый им товар соответствует требованиям по пожарной безопасности ( ГОСТ 30244-94 п.7, ГОСТ 30402-96 и ГОСТ Р51032-97) , имеет Сертификат соответствия РФ и Санитарно -Эпидемиологическое Заключение (ГН2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих в атмосферном воздухе населенных пунктов», ГН2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», СанПиН 2.1.2.729-99, ГР2.2.5.2240-07 «ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны»).

8.2. Товар должен быть новым выпущенным не позднее 2013г.

8.3. Поставщик гарантирует  предоставить на момент поставки заверенные копии документов  указанных в п.8.2.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на товар устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                  ___________________________

________________/_____________/                                   __________________/_______/

.