ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по  ремонту фасада северной стороны,  ремонту тамбура на 1 этаже в осях 29-32/Г-Д,  ремонту вестибюля на 1 этаже в осях 1-3/Г-Д  в корпусе №1  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Общестроительные работы

1-ый этаж фасада.

- Протравка штукатурки нейтрализующим раствором – 1184,37 м2

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 1184,37м2

- Оштукатуривание стен цементно-известковым раствором – 395,22м2

- Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов цементно-известковым раствором – 120,22м2

- Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм – 360,15м2

- Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов– 84,65м2

- Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями толщиной до 10 мм – 1064,15м2

- Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов сухими растворными смесями толщиной до 10 мм – 120,22м2

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 1184,37м2

- Окраска стены фасада и откосов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми красками – 1184,37м2

- Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами – 0,97м3

- Смена обделок из листовой стали оконных отливов - 1,56м

- Обезжиривание поверхностей металлических дверей уайт-спиритом – 62,96м2

- Огрунтовка металлических поверхностей дверей – 62,96м2

- Маслянная окраска за 2 раза металлоконструкций – 124,73м2

- Масляная окраска за 2 раза металлических поверхностей дверей – 62,96м2

- Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов – 1184,37м2

- Затаривание строительного мусора в мешки и его вывоз – 25,7851 т

2-ой этаж фасада.

- Протравка штукатурки нейтрализующим составом – 387,51м2

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 387,51м2

- Оштукатуривание стен цементно-известковым раствором – 310,8м2

- Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов цементно-известковым раствором – 20,01м2

- Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов – 56,7м2

- Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями толщиной до 10 мм – 367,5м2

- Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов сухими растворными смесями толщиной до 10 мм – 20,01м2

- Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами – 0,65м3

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 387,51м2

- Окраска стены фасада и откосов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми красками – 387,51м2

- Маслянная окраска за 2 раза металлоконструкций – 35,44м2

- Затаривание строительного мусора в мешки и его вывоз – 1,937 т

Ремонт вестибюля на 1-ом этаже в осях 1-3/Г-Д в корпусе №1 (бытовой блок)

Общестроительные работы

- Демонтаж дверей металлических двустворчатых (8 штук) – 31,71м2

- Установка дверей входных алюминиевых двустворчатых (3 штуки) с заполнением верха – стеклопакетом, низа – сендвич панелью – 9,51м2

- Установка доводчиков – 3 штуки

- Установка дверей алюминиевых двустворчатых (5 штук) с заполнением низа - сэндвичем, верха – армированным стеклом - 22,2м2

- Установка доводчиков – 5 штук

- Демонтаж перегородки из стеклоблоков – 4,38м2

- Зашивка верха дверных проемов гипсокартонными листами толщиной 100мм с утеплителем из минераловатной плиты – 4,38м2

- Очистка поверхности потолка от старой краски – 58,78м2

- Огрунтовка поверхности потолка – 83,97м2

- Ремонт штукатурки поверхности потолка толщиной слоя до 20мм отдельными местами до 1м2– 25,191м2

- Сплошное выравнивание поверхности потолка – 83,97м2

- Огрунтовка поверхности потолка – 83,97м2

- Окраска поверхности потолка водоэмульсионными составами – 83,97м2

- Огрунтовка поверхностей стен – 79,48м2

- Ремонт штукатурки поверхностей  стен толщиной слоя до 30мм отдельными местами до 10м2 – 23,84м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 79,48м2

- Огрунтовка поверхностей стен – 79,48м2

- Окраска поверхностей стен водоэмульсионными составами – 79,48м2

- Очистка поверхности дверных откосов от старой краски – 23,55м2

- Огрунтовка поверхности дверных откосов – 23,55м2

- Ремонт штукатурки поверхности дверных откосов – 23,55м2

- Сплошное выравнивание поверхности дверных откосов – 23,55м2

- Огрунтовка поверхности дверных откосов – 23,55м2

- Окраска поверхности дверных откосов водоэмульсионными составами – 23,55м2

- Устройство уголков перфорированных на дверные откосы – 69,16м/п

- Окраска воздуховода масляной краской за 2 раза с частичной расчисткой от старой краски – 15,12м2

- Укладка на пол плёнки полиэтиленовой – 52,48м2

- Установки и разборка инвентарных лесов до 6 метров – 52,48м2

- Уборка строительного мусора и его вывоз – 2,7795 т

Ремонт тамбура на 1-ом этаже в осях 29-32/Г-Д в корпусе №1 (производственный блок)

Общестроительные работы

- Очистка поверхностей стен от старой краски – 172,66м2

- Ремонт штукатурки поверхностей  стен толщиной слоя до 30мм отдельными местами до 10м2 – 102,5м2

- Огрунтовка поверхностей стен – 275,16м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 275,16м2

- Огрунтовка поверхностей стен – 275,16м2

- Окраска поверхностей стен водоэмульсионной фасадной краской – 275,16м2

- Замена металлической напольной плитки размером 300*300 – 11 штук

- Обезжиривание металлоконструкций – 358,99м2

- Окраска металлоконструкций масляной краской на основе алюминиевой пудры с частичной расчисткой до 35% - 358,99м2

- Укладка на пол плёнки полиэтиленовой – 109,21м2

- Установка и разборка инвентарных лесов до 6 метров– 109,21м2

- Уборка строительного мусора и его вывоз – 2,8 т.

Электромонтажные работы

- Демонтаж светильников люминисцентных ЛПО2х36 – 4шт.

- Демонтаж светильников с лампами накаливания – 4шт.

- Установка светильников светодиодных (аналог ЛПО 2х36) класс защиты IP40 – 8 шт.

- Установка светильника светодиодного с сумеречным реле 25 Вт, IP65 – 1шт.

- Прокладка кабеля ВВГ нг 3х1,5 в гофре d16 – 100м

- Установка выключателей одноклавишных о/у – 2шт.

- Установка коробок  соединительных разветвительных  о/у 80х80х40мм – 4 шт.

Техническое  задание составлено на основании утвержденных  главным инженером дефектных ведомостей : -№ 05.1/15, № 05.2/15, № 05.3/15