Приложение №4 к договору поставки

между ОАО «ППГХО» ____________

№100-10-05/ ___от «  »______2012г

Спецификация №2
на проведение конкурентной процедуры

по поставке

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Электровоз 7КА – 600 1(один) шт и 10КА-750(один)шт предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку электровозов 7КА – 600 (1шт.) и 10КА-750 (1шт) или эквивалент применяемых для транспортирования составов по подземным выработкам  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

(Технические  характеристики)

Контактный электровоз предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 м., в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов. ТУ У35.2-25103132-007:2006.

| Наименование параметра и размера | Единицы измерения | Тип электровоза |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10КА | 7КА |
| 1.Сцепной вес | кг | 10000 | 7900 |
| 2.Номинальное напряжение на токоприемнике | в | 250 | 250 |
| 3.Скорость при часовом режиме | км/час | 12.5 | 10,5 |
| 4.Мощность электродвигателей в часовом режиме | кВт | 2х45 | 2х33 |
| 5.Тяговое усилие в часовом режиме | кН | 25 | 18 |
| 6.Ширина колеи | мм | 750 | 600 |
| 7.Длина по буферам | мм | 4920 | 4600 |
| 8.Ширина по выступающим частям | мм | 1350 | 1350 |
| 9.Высота по кабине машиниста | мм | 1650 | 1500 |
| 10.Жесткая база | мм | 1200 | 1200 |
| 11.Клиренс(дорожный просвет) | мм | 90 | 70 |
| 12.Наружный диаметр бандажа | мм | 680 | 680 |
| 13.Производительность компрессора | л/мин | 460 | 460 |
| 14.Рабочее давление воздуха в пневмосистеме | МПа | 0.45 | 0.45 |
| 15.Система управления локомотивом |  | Реостатная , транзисторная | Реостатная , транзисторная |

2.2Поставку производить с ЗИПом(редукторная группа , щеткодержатель с изолятором в комплекте, домкрат, фары, преобразователь напряжения, скоростемер, блокировка дверей и сидения машиниста, установка контроллера по согласованию с Покупателем), с ценой входящей в стоимость электровоза.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику с января по  март 2013г

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| От Поставщика _________/_______/ | От Покупателя ____ _/В.С.Святецкий/ |
| --- | --- |