Приложение №5

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание

на поставку /изготовление (подчеркнуть)

тепловоза ТЭМ18ДМ или аналог

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог»

- Наименование поставляемого товара

  - Тепловоз ТЭМ18ДМ  маневровый

  - Тепловоз ТЭМ18ДМ должен быть выполнен в соответствии с  техническими условиям ТУ 24.04.549-92  или “аналог” (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением технической характеристики,  копии сертификата качества, сертификата соответствия).

- Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

  - Тепловоз ТЭМ18ДМ предназначен для выполнения  вывозной, маневровой и легкой магистральной работы на железнодорожных путях ОАО «ППГХО».

Тепловоз будет эксплуатироваться при температуре окружающей среды от плюс 40 ºС до минус 50 ºС .

  - Комплект поставки тепловоза ТЭМ18ДМ:

| № п/п | Наименование | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловоз ТЭМ18ДМ | 1 |

  - Комплект предоставляемой документации:

- Паспорт тепловоза ТЭМ18ДМ

- Паспорт ДГУ (дизель генераторной установки)

- Паспорта на основные узлы и агрегаты

- Инструкция по эксплуатации оборудования

- Электрическая схема тепловоза

  - Основные технические характеристики

Таблица №2 - Технические характеристики тепловоза ТЭМ18ДМ

| Показатели | Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ |
| --- | --- |
| Мощность тепловоза по дизелю, кВт (л.с.) | 882 (1200) |
| Тип тяговой передачи | Постоянного тока |
| Служебная масса, т | 126 |
| Осевая формула | 3о – 3о |
| Нагрузка колесной пары на рельсы, кН (тс) | 206 (21) |
| Касательная сила тяги при трогании с места, кН (тс) | 309 (32,5) |
| Касательная сила тяги длительного режима, кН (тс) | 206 (21) |
| Конструкционная скорость, м/с (км/ч) | 27,8 (100) |
| Скорость длительного режима, м/с (км/ч) | 2,9 (10,5) |
| Габарит | Т по ГОСТ 9238-83 |
| Длина тепловоза по осям автосцепок, мм | 16900 |
| Климатическое исполнение | У |
| Ширина колеи, мм | 1520, 1435 |
| Минимальный радиус горизонтальной кривой, проходимой тепловозом, м | 80 |
| Запас топлива, кг | 5400 |
| Тип дизеля | 1ПД4Д (6ЧН31,8/33) |
| Удельный расход топлива дизелем на номинальной мощности, г/кВт ч (г/л.с.ч.) | 196,5+9,8 (144,5+7,2) |
| Расход топлива дизелем на холостом ходу, кг/ч | 5,5 |
| Количество секций в холодильной камере для охлаждения | 20 |
| - воды дизеля | 9 |
| - воды охлаждения надувочного воздуха | 11 |
| Наличие водомасляного теплообменника | + (в холодном контуре) |
| Тип тележки | бесчелюстная |
| Работа по системе 2-х единиц | + |
| Система управления одним лицом | + |
| Система безопасности | АЛСНВ-Д с КПД31НВ |
| Электрический тормоз | + |
| Радиостанция | Оборудуется местом под радиостанцию |
| Система самоторможения при расцеплении секций | + |
| Приспособление для отцепки тепловоза от состава из кабины машиниста | + |
| Самоочищающийся воздушный фильтр дизеля непрерывного действия | + |
| Искрогаситель на выхлопе дизеля | + |
| Экранный глушитель шума на входе воздуха в дизель | + |
| Система гребнесмазывания | + |
| Электроплитка для нагрева пищи. | + |
| Бытовой холодильник | + |
| Кондиционер | + |
| Система обогрева кабины | + |

Примечание: Знаком «+» обозначается наличие перечисленных систем на тепловозе.

- Технические требования

Дизель должен быть  типа 1-ПД4Д с установленными на нем водомасляным теплообменником и водяным циркуляционным насосом холодного контура; 
Должна быть установлена микропроцессорная система управления и диагностики;
Должна быть установлена  система бортового энергоснабжения на базе синхронного возбудителя ВСТ 26-3300 и трехканального модуля управляемых выпрямителей;
Тормоз должен быть электрическим реостатным необдуваемым; 
Должно быть оборудовано комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ-У или АЛСНВ-1 и КПД3В; 
Должна быть оборудована телемеханическая система контроля бодрствования машиниста ТСКБМ; 
Должна быть оборудована система исключения сбора схемы тяги при недостаточном давлении воздуха в тормозной магистрали; 
Должна быть оборудована  система автоматического торможения при саморасцепе тепловоза; 
Должен быть оборудован датчик сигнализации разрыва тормозной магистрали;
Кабина машиниста должна быть увеличенных размеров, оборудованная двумя пультами машиниста с электронным контроллером с дисплейным отображением информации; с  модернизированными креслами КЛ-7500М.0-02; со стеклами с электрическим обогревом; 
с  изоляцией из плиты теплоизоляционной «URSA» в пленке ТАФ; с пластиковой внутренней обшивкой;  с настилом пола из трудногорючей фанеры марки ФСФ-ТВ и линолеума «Транслин»;  с установкой системы микроклимата, включающей в себя отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха; 
Должны быть установлены гребнесмазыватели АГС8 по одному на тележку;
Должен быть установлен  полнопоточный фильтр тонкой очистки масла;
Должен быть установлен расширительный бак с датчиком-реле уровня воды;

- Требования к количеству поставляемого товара

  - В соответствии с таблицей №1 п.2

- Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

  - В соответствии п.2 п.п. 2.,2, 2.3 данного технического задания.

- Требования к обслуживанию товара

6.1.Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель

- Требования к месту поставки товара

  - Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край г. Краснокаменск Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

  - Товар должен быть поставлен на условиях DDP – станция Краснокаменск

- Требования к качеству и безопасности поставляемого товара.

  - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в соответствии с  техническими условиям ТУ 24.04.549-92  или “аналога”.  Поставка  “аналога “ только после обязательного согласования с инициатором закупки и при предоставлении технической характеристики,  копии сертификата качества, сертификата соответствия.

  - Тепловоз должен  соответствовать  нормам безопасности, установленными НБ ЖТ ЦТ 02-98 с учетом требований Сертификационного базиса СБ ЖТ ЦТ 02-019/09358 от 17.12.2009 (ПУНКТ 1,ТАБЛИЦА 1)

  - Оборудование должно быть новым. Год выпуска не ранее 2012г.

  - Запрещена поставка оборудования:

- б/у – бывшего в употреблении (эксплуатации);

- с восстановленными деталями, узлами и агрегатами;

- после капитального и восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации.

8.5. Оборудование должно  быть разрешено к эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат качества, сертификат соответствия РФ, разрешение на применение на территории РФ

- Требования к сроку и  (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

  - Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику

- Требования к потенциальному участнику

10.1.Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

10.2.Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования, согласно настоящего Технического задания

Начальник ЖДЦ

ОАО «ППГХО» 							             А.А.Маврин

Начальник транспортного отдела

ОАО «ППГХО»							             Ю.П.Соломинцев

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________             Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/              ________________/С.В. Шурыгин/