Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку системы сбора и обработки данных - 1 к-т

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Система сбора и обработки данных - 1 к-т |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 305 900 |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | Не требуется |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 60 дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | - быть правомочным заключить договор; - не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или в процессе банкротства; - не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которого приостановлена; - не имеет задолженности по начисленным налогам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы по форме, установленной законодательством РФ; соответствие Поставщика правовым и нормативным требованиям в части лицензий и разрешений. |

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от ____________ № ___________

Техническое задание

на поставку Системы сбора и обработки данных

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система сбора и обработки данных | К-т. | 1 | в течение 60 дней со дня подписания договора. | 12 месяцев с даты поставки |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лабораторное помещение. Температура (10…35)С. Влажность (50…70)%.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Система сбора и обработки данных предназначена для приема аналоговых, цифровых и видеоданных, а также их автоматизированной обработки. Система состоит из: - Модуль ПЛИС – 1шт. - интерфейс подключения PXIe - ПЛИС Xilinx Kintex-7 - линий ввода/вывода: 132 конфигурируемых (132 однополюсных, 66 дифференциальных) - логические уровни: LVDS, 1.5В, LVTTL, 2.5В , 1.2В , 3.3В , 1.8В - установленная память DRAM 2Гб - шасси PXIe – 1шт. - 8 слотов CompactPCI, PXI, PXIe 3U - внешний вход/выход синхронизации PXI 10MHz - напряжение питания: 100…240В/50, 60Гц - максимальная доступная мощность: 507Вт - охлаждение принудительное, встроенными вентиляторами - рабочий диапазон температур: 0…+55C - габаритные размеры, мм: 177х271х397 (ВхШхГ) - управляющий контроллер PXIe – 1шт. - интерфейс подключения PXIe - процессор: Intel Core i7-3610QE - ОЗУ: 8Гб - жесткий диск: съемный eMLC-based 2.5" SSD 100Гб, расширенный температурный диапазон - сетевые интерфейсы: 2 порта 10/100/1000 BaseTX - порт RS-232 - контроллер реального времени с интегрированной ПЛИС – 1шт. - ПЛИС Spartan-6 LX45 - встраиваемое применение - процессор PowerPC 400МГц - ОЗУ 256 Мб - встроенная память: 512Мб - ОС VxWorks - сетевой интерфейс: 10BaseT/100BaseTX - порт RS-232, 230,400 бит/с - порт RS-485, 460,800 бит/с - порт CAN 1 Мбит/с - порт USB 2.0 HighSpeed - порт SD, SDHC - аналоговые входы: 16шт., 16бит, 200кС/с, входной диапазон: ±10В, ±5В, ±2В, ±1В - аналоговые выходы: 4шт., 16бит, 336кС/с, выходной диапазон: ±10В - цифровые входы/выходы: 28шт., 3.3В - напряжение питания: 19…30В, 25Вт - рабочий диапазон температур: -40…+85C - модуль синхронного АЦП и источников питания – 2шт. - количество каналов измерения: 4 - дифференциальный аналоговый вход - разрядность: 24бит - аналоговый входной диапазон: ±10 В - динамический диапазон (не менее): 100 дБ - частота дискретизации: 0…50 кГц - динамический шаг установки частоты дискретизации: 0…40 Мгц - гальваническая изоляция межканальная: 500 В - гальваническая изоляция канал-земля: 500 В - количество источников питания: 4 - напряжение источника питания: 24В±0,5% - максимальный выходной ток источника питания: 20мА - диапазон внешнего напряжения источников питания: 19…30В - Плата видеозахвата – 1шт. - Тип подключения - PCI Express 1х - Поддержка видеорежимов - 640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1024 x 768, 720p, 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050 и 1080p (HDV) - Аналоговый видеовход - VGA, Компонентный (YPbPr) - Цифровой видеовход - HDMI - Разветвитель видеосигнала (1VGA-2VGA) – 2шт. - Количество подключаемых мониторов – 2 - Полоса частот в стандарте VGA (-3dB) - 250 МГц - Разрешение - 1920 х 1440 при 60 Гц - Тип сигнала - XGA; VGA; SVGA; Multisync - Энергопотребление - 9 В постоянного тока, 0,85 Вт (Макс.) - Конвертор видеосигнала (VGA-VGA+RCA) – 2шт. - Разъемы - Вход VGA, выход VGA, композитный выход, выход S-Video - Питание - От USB порта - Максимальное разрешение - 1024 x 768 - Лазерный дальномер – 1шт. - Диапазон измерений - 0.05 - 200м - Точность - ±1,0 мм - Длина волны - 635нм - Рабочий диапазон температур - 0°С - +40°С - Питание - батареи AAA 2х1.5V - Преобразователь 12В-220В 200Вт – 2шт. - Постоянная мощность – 200Вт - Минимальное входное напряжение -12В - Максимальное входное напряжение – 12В - Выходное напряжение -220В - Выходы - USB x1, розетка x1 - Шкаф электротехнический – 1шт. - Исполнение - напольное - Высота, мм – 1400 - Ширина, мм – 800 - Глубина, мм - 600 - Полезная высота, мм - 1320 - Полезная ширина, мм - 756 - Вес изделия, кг – 98 - Класс защиты от воздействия окружающей среды – IP55

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Программное обеспечение: - модуль ПЛИС, шасси PXIe, управляющий контроллер PXIe, контроллер реального времени с интегрированной ПЛИС, плата видеозахвата - пакет драйверов для интеграции с пользовательским программным обеспечением в формате Win7 64bit - модуль синхронного АЦП и источников питания – пакет драйверов для интеграции с пользовательским программным обеспечением в формате LV FPGA

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Гарантийный срок работы 1 год с даты поставки

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- шасси PXIe – габаритные размеры, мм: 177х271х397 (ВхШхГ) - шкаф электротехнический - габаритные размеры, мм: 1400х800х600 (ВхШхГ), исполнение - напольное

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В комплект системы входят: - Модуль ПЛИС – 1шт. - шасси PXIe – 1шт. - управляющий контроллер PXIe – 1шт. - контроллер реального времени с интегрированной ПЛИС – 1шт. - модуль синхронного АЦП и источников питания – 2шт. - Плата видеозахвата – 1шт. - Разветвитель видеосигнала (1VGA-2VGA) – 2шт. - Конвертор видеосигнала (VGA-VGA+RCA) – 2шт. - Лазерный дальномер – 1шт. - Преобразователь 12В-220В 200Вт – 2шт. - Шкаф электротехнический – 1шт.

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура (10…35)С, влажность (50 – 70)% прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Однофазная сеть 220В. Потребляемая мощность: - шасси PXIe (с модулями) - не более 650Вт - преобразователь 12В-220В – 200Вт

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

- Модуль ПЛИС – 1шт. - шасси PXIe – 1шт. - управляющий контроллер PXIe – 1шт. - контроллер реального времени с интегрированной ПЛИС – 1шт. - модуль синхронного АЦП и источников питания – 2шт. - Плата видеозахвата – 1шт. - Разветвитель видеосигнала (1VGA-2VGA) – 2шт. - Конвертор видеосигнала (VGA-VGA+RCA) – 2шт. - Лазерный дальномер – 1шт. - Преобразователь 12В-220В 200Вт – 2шт. - Шкаф электротехнический – 1шт. - Программное обеспечение – 1 комплект

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

- Паспорт изделия. - Товарная накладная и счет-фактура.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Паспорт изделия. - Товарная накладная и счет-фактура.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Упаковка системы должна обеспечивать транспортировку любым гражданским видом транспорта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в закрытом лабораторном помещении: Температура (0…50)С. Влажность (40…80)%.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Модуль ПЛИС – 1шт. - шасси PXIe – 1шт. - управляющий контроллер PXIe – 1шт. - контроллер реального времени с интегрированной ПЛИС – 1шт. - модуль синхронного АЦП и источников питания – 2шт. - Плата видеозахвата – 1шт. - Разветвитель видеосигнала (1VGA-2VGA) – 2шт. - Конвертор видеосигнала (VGA-VGA+RCA) – 2шт. - Лазерный дальномер – 1шт. - Преобразователь 12В-220В 200Вт – 2шт. - Шкаф электротехнический – 1шт. - Программное обеспечение – 1 комплект Срок поставки: в течение 60 дней со дня подписания договора.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет