ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: поставка источников ионизирующего излучения
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


13РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


13РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


13РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


13РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


14РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


14РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


14РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


14РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


14РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


14РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


14РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


15РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


15РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


15РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 
Таблица 1.
	Наименование и тип источника
	Единица измерения по ТУ, суммарная активность источника, кБк.
	Характе-ристика по ТУ, удельная активность, кБк/г.
	Кол-во на год,

шт.

	1.  Источники спектрометрические альфа-излучения типа ОСАИ, плоские диски из нержавеющей стали Х18Н10Т с радионуклидами:
	
	
	4

	1.1 Плутоний-239, диаметр диска 30мм, диаметр активной части 25мм
	От 1,0 до 2,0
	
	1

	1.2 Уран-233+плутоний-239+ плутоний-238+кюрий-244, диаметр диска 50 мм, диаметр активной части 45 (40) мм
	От 1,0 до 1,5
	
	1

	1.3 Уран-234+плутоний-239+ плутоний-238+кюрий-244, диаметр диска 70 мм, диаметр активной части 60 мм
	От 0,9 до 1,0
	
	1

	1.4 Уран-234+плутоний-239+ плутоний-238, диаметр диска 30 мм, диаметр активной части 25 мм
	От 2,0 до 2,5
	
	1

	2. Источники радиометрические бета-излучения, плоские диски из нержавеющей стали Х18Н10Т, диаметр диска  60 мм, диаметр активной части 50 мм, с радио-нуклидами: 
	
	
	4

	2.1 Стронций-90 + иттрий-90 
	От 0,05 до 0,075
	
	1

	2.2 Стронций-90 + иттрий-90 
	От 0,075 до 0,125
	
	1

	2.3 Стронций-90 + иттрий-90
	От 0,125 до 0,150
	
	1

	2.4 Стронций-90 + иттрий-90
	От 0,150 до 0,200
	
	1

	3. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3-2 с радионуклидами: 
	
	
	12

	3.1. Марганец-54
	От 100 до110
	
	1

	3.2. Кобальт-57
	От 100 до110
	
	1

	3.3. Кобальт-60
	От 90 до 100
	
	1

	3.4. Иттрий-88
	От 170 до180
	
	1

	3.5. Олово-113
	От 180 до200
	
	1

	3.6. Барий-133
	От 50 до 80
	
	1

	3.7.Церий-139
	От 120 до 130
	
	1

	3.8.Цезий-137
	От 110 до 120
	
	1

	3.9.Торий-228 
	От 35 до 45
	
	1

	3.10.Америций-241
	От 250 до280
	
	1

	3.11. Кадмий-109
	От1000до1175
	
	1

	3.12. Европий-152
	От 45 до 55
	
	1

	4. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3 с радионуклидами: 
	
	
	8

	4.1. Америций-241
	От 25 до 35
	
	1

	4.2. Америций-241
	От 50 до 150
	
	1

	4.3. Кобальт-57
	От 100 до150
	
	1

	4.4 Кадмий-109
	От950до1100
	
	1

	4.5 Церий-139
	От 90 до 100
	
	1

	4.6 Железо-55
	От 0,9 до 1,0
	
	1

	4.7 Цинк-65
	От 90 до 100
	
	1

	4.8 Натрий-22
	От 90 до 100
	
	1

	5. Источник ОСНИГИ типа Т на основе радионуклида  уран-235 в смеси с 50 г графита (или силикагеля), пластмассовый цилиндр с толщиной стенки и дна 1,5 мм, внутренним диаметром 42 мм и высотой 43 мм. Источник содержит  от 5 до 6 мг закиси-окиси урана


	От 0,4 до 0,6
	
	1

	6. Источник ОСНИГИ типа Т на основе радионуклида уран-235 в смеси с 1 г графита (или силикагеля), стальной цилиндр с толщиной стенки и дна 1 мм, внутренним диаметром 25 мм и высотой       18 мм. Источник содержит от 50 до 60 мг закиси-окиси урана


	От 3 до 5
	
	1

	7. Источник ОСНИГИ типа Т на основе радионуклида уран-235 в смеси с 0,5 г графита (или силикагеля), стальной цилиндр с толщиной стенки и дна 1 мм, внутренним диаметром 25 мм и высотой      18 мм. Источник содержит от 200 до 250 мг закиси-окиси урана


	От 19 до 23
	
	1

	8. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3 с радионуклидами:
	~ 600
	
	6

	8.1. Кобальт-57
	От 100 до 110
	
	1

	8.2. Кобальт-60
	От 90 до 100
	
	1

	8.3. Барий-133
	От 100 до 110
	
	1

	8.4.Цезий-137
	От 110 до 120
	
	1

	8.5.Америций-241
	От 100 до 110
	
	1

	8.6. Европий-152
	От 50 до 55
	
	1

	9. Комплект спектрометрических источников фотонного излучения типа ОСГИ-3-1 с радионуклидами: 
	~ 400
	
	2       (24 шт.)

	9.1. Марганец-54
	10
	
	2

	9.2. Кобальт-57
	20
	
	2

	9.3. Кобальт-60
	10
	
	2

	9.4. Иттрий-88
	30
	
	2

	9.5. Олово-113
	40
	
	2

	9.6. Барий-133
	6
	
	2

	9.7.Церий-139
	15
	
	2

	9.8.Цезий-137
	15
	
	2

	9.9.Торий-228 
	6
	
	2

	9.10.Америций-241
	30
	
	2

	9.11. Кадмий-109
	300
	
	2

	9.12. Европий-152
	6
	
	2

	10. Источник ОСАИ с радионуклидами плутоний-239+плутоний-238 +кюрий-244, соотношение активности радионуклидов 1:1:1, плоский диск из нержавеющей стали Х18Н10Т, диаметр диска  100 мм, диаметр активной части 80 мм.
	0,2
	
	2

	11. Комплект ОСАИ (4источника), каждый источник – плоский диск из нержавеющей стали Х18Н10Т, диаметр 45 мм, диаметр активной части 40 мм, толщина 1,0 мм 
	
	
	1

	11.1 Уран-233 +плутоний-238 +плутоний-239+ кюрий-244, соотношение активности радионуклидов в источнике 1:1:1:1.
	30
	
	1

	11.2. Радий-226
	20
	
	1

	11.3. Плутоний-238
	40
	
	1

	11.4. Плутоний-239
	4
	
	1

	 
	12. Источник ОМАСН америций-241 + кобальт-57 + церий-139 +     барий-133, сосуд Маринелли типа   СМ-1 вместимостью 1 л
	Am-241  4

Co-57  2,5

Ce-139  5

Ba-133  5
	
	2

	 
	13. Источник ОМАСН цезий-137 + кобальт-60 + иттрий-88, сосуд Маринелли типа   СМ-1 вместимостью 1 л
	Cs-137  2,5

Co-60  3,5

Y-88  6
	
	 2

	 
	14. Источник ОМАСН америций-241 + кобальт-57 + церий-139 +     барий-133, кювета из нержавеющей стали с внутренним диаметром 57,5 мм, высотой 10,5 мм, толщиной стен-ки 0,5 мм, вместимостью 25 мл.
	Am-241  4

Co-57  2,5

Ce-139  5

Ba-133  5
	
	1

	 
	15. ОМАСН цезий-137 +    кобальт-60 + иттрий-88, кювета из нержавеющей стали с внутренним   диаметром 57,5 мм, высотой 10,5 мм,  толщиной стенки 0,5 мм, вместимостью     25 мл.
	Cs-137 2,5

Co-60 3,5

Y-88 6
	
	 1

	16. Комплект спектрометрических источников фотонного излучения типа ОСГИ-3-1 с радионуклидами: 
	~ 3000
	
	1

(12 шт.)

	16.1. Марганец-54
	От 100 до110
	
	1

	16.2. Кобальт-57
	От 90 до 100
	
	1

	16.3. Кобальт-60
	От 90 до 100
	
	1

	16.4. Иттрий-88
	От 170 до180
	
	1

	16.5. Олово-113
	От 180 до200
	
	1

	16.6. Барий-133
	От 50 до 80
	
	1

	16.7.Церий-139
	От 120 до130
	
	1

	16.8.Цезий-137
	От 110 до120
	
	1

	16.9.Торий-228 
	От 35 до 55
	
	1

	16.10.Америций-241
	От 250 до280
	
	1

	16.11. Кадмий-109
	От 1000 до 1175
	
	1

	16.12. Европий-152
	От 45 до 55
	
	1

	17. Комплект спектрометрических источников фотонного излучения типа ОСГИ-3-1 с радионуклидами: 
	~ 300
	
	1  

(12 шт.)

	17.1. Марганец-54
	10
	
	1

	17.2. Кобальт-57
	10
	
	1

	17.3. Кобальт-60
	10
	
	1

	17.4. Иттрий-88
	100
	
	1

	17.5. Олово-113
	10
	
	1

	17.6. Барий-133
	10
	
	1

	17.7.Железо-55
	10
	
	1

	17.8.Цезий-137
	10
	
	1

	17.9.Торий-228 
	10
	
	1

	17.10.Америций-241
	10
	
	1

	17.11. Цезий-134
	10
	
	1

	17.12. Европий-152
	10
	
	1

	18. Комплект спектрометрических источников фотонного излучения типа ОСГИ-3-2 с радионуклидами: 
	~ 3000
	
	1    (12 шт)

	18.1. Марганец-54
	1000
	
	1

	18.2. Кобальт-57
	100
	
	1

	18.3. Кобальт-60
	100
	
	1

	18.4. Иттрий-88
	500
	
	1

	18.5. Олово-113
	100
	
	1

	18.6. Барий-133
	100
	
	1

	18.7.Железо-55
	1000
	
	1

	18.8.Цезий-137
	100
	
	1

	18.9.Торий-228 
	50
	
	1

	18.10.Америций-241
	100
	
	1

	18.11. Цезий-134
	100
	
	1

	18.12. Европий-152
	100
	
	1

	19. Комплект спектрометрических источников фотонного излучения типа ОСГИ-3-1 с радионуклидами: 
	~ 300
	
	1 (12 шт)

	19.1. Марганец-54
	10
	
	1

	19.2. Кобальт-57
	10
	
	1

	19.3. Кобальт-60
	10
	
	1

	19.4. Иттрий-88
	100
	
	1

	19.5. Олово-113
	10
	
	1

	19.6. Барий-133
	10
	
	1

	19.7.Железо-55
	10
	
	1

	19.8.Цезий-137
	10
	
	1

	19.9.Торий-228 
	10
	
	1

	19.10.Америций-241
	10
	
	1

	19.11. Цезий-134
	10
	
	1

	19.12. Европий-152
	10
	
	1

	20. Комплект спектрометрических источников фотонного излучения типа ОСГИ-3-2 с радионуклидами: 
	~ 3000
	
	1 (12 шт)

	20.1. Марганец-54
	100
	
	1

	20.2. Кобальт-57
	100
	
	1

	20.3. Кобальт-60
	100
	
	1

	20.4. Иттрий-88
	500
	
	1

	20.5. Олово-113
	100
	
	1

	20.6. Барий-133
	100
	
	1

	20.7.Железо-55
	100
	
	1

	20.8.Цезий-137
	100
	
	1

	20.9.Торий-228 
	50
	
	1

	20.10.Цезий-134
	100
	
	1

	20.11. Европий-152
	100
	
	1

	20.12.Америций-241
	100
	
	1

	21. Комплект ОСАИ (4 источника), каждый источник – плоский диск из нержавеющей стали Х18Н10Т, диаметром 24 мм и толщиной     1,0 мм Диаметр активной части 11мм. Погрешность не более 3 %.
	
	
	1  

(4 шт)

	21.1 Уран-233 +плутоний-238 +плутоний-239, соотношение активности радионуклидов в источнике 1:1:1.
	До 10
	
	1

	21.2. Радий-226
	До 10
	
	1

	21.3. Плутоний-238
	До 10
	
	1

	21.4. Плутоний-239
	До 10
	
	1

	22. Источник ОМАСН с радионуклидом цезий-137, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл


	500
	
	4

	23. Источник ОМАСН с радионуклидом цезий-137, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 10 мл.


	50
	
	4

	24. Источник ОМАСН с радионуклидом цезий-137, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.
	5
	
	1

	25. Источник ОМАСН с радионуклидом цезий-137, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 5 мл
	50
	
	4

	26. Источник ОМАСН с радионуклидом европий-152, школьная пробирка из стекла или полипропилена диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.
	20
	
	1

	27. Источник ОМАСН с радионуклидом европий-152, школьная пробирка из стекла или полипропилена диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.


	900
	
	1

	28. Источник ОМАСН с радионуклидом европий-152, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 15 мл.


	20
	
	1

	29. Источник ОМАСН с радионуклидом европий-152, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор нитрата уранила в 2,0 моль/л НNО3, концентрация урана 100 г/л, объем раствора 15 мл.


	20
	
	2

	30. Источник ОМАСН с радионуклидом европий-152, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, вод-ный раствор нитрата уранила в 2,0 моль/л НNО3, концентрация урана 300 г/л, объем раствора 15 мл.


	20
	
	1

	31. Источник ОМАСН с радионуклидом америций-241, школьная пробирка из стекла или полипропилена диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.


	10
	
	1

	32. Источник ОМАСН с радионуклидом америций-241, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор 2,0 моль/л НNО3 объем раствора 15 мл. 
	10
	
	2

	33. Источник ОМАСН с радионуклидами барий-133 и кобальт-57, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 15 мл.
	Ва-133  30

Со-57  5
	
	1

	34. Источник ОМАСН с радионуклидами цезий-137 + кобальт-60, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 15 мл.
	Сs-137  4
Со-60  5
	
	2

	35. Источник ОМАСН с радионуклидами барий-133 + кобальт-57, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор нитрата уранила в 2,0 моль/л НNО3, концентрация урана 100 г/л, объем раствора 15 мл.
	Ва-133  30

Со-57  5
	
	2

	36. Источник ОМАСН с радионуклидами барий-133 + кобальт-57, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор нитрата уранила в 2,0 моль/л НNО3, концентрация урана 300 г/л, объем раствора 15 мл.
	Ва-133  30

Со-57  5
	
	1

	37. Источник ОМАСН с радионуклидами цезий-137 + кобальт-60,  полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор нитрата уранила в 2,0 моль/л НNО3, концентрация урана 100 г/л, объем раствора 15 мл.
	Сs-137  4
Со-60  5
	
	2

	38. Источник ОМАСН с радионуклидами цезий-137 + кобальт-60, полипропиленовая кювета вместимостью 15 мл, водный раствор нитрата уранила в 2,0 моль/л НNО3, концентрация урана 300 г/л, объем раствора 15 мл.
	Сs-137  4
Со-60  5
	
	1

	39. Источник ОМАСН с радионуклидами цезий-137 + кобальт-60 + иттрий-88, школьная пробирка из стекла  диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.
	Сs-137  60

Со-60  100

Y-88 300
	
	1

	40. Источники радиометрические бета-излучения, плоские диски из алюминия или сплава алюминия по ГОСТ 11069-2001 диаметром 101 мм, толщиной 1,5 мм, площадь рабочей поверхности     40 см2 с  радионуклидами: 
	
	
	3

	40.1 Стронций-90 + иттрий-90 
	0,2
	
	1

	40.2 Стронций-90 + иттрий-90
	0,3
	
	1

	40.3 Стронций-90 + иттрий-90
	0,5
	
	1

	41. ОМАСН с радионуклидом европий-152, цилиндрическая кювета из полиэтилена высокого давления с внутренним диаметром 42 мм и высотой 43 мм, в которую помещен носитель (матрица) в виде закиси-окиси естественного урана (ЗОУ), пропитанный растворами радионуклида. Масса ЗОУ 10 г, масса урана 8,5 г. Кювета загерметизирована термосваркой.
	Еu-152  20
	
	1

	42. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3-2 с радионуклидами: 
	
	
	6

	42.1. Марганец-54
	200
	
	1

	42.2. Кобальт-57
	200
	
	1

	42.3. Иттрий-88
	300
	
	1

	42.4. Олово-113
	200
	
	1

	42.5.Церий-139
	200
	
	1

	42.6.Америций-241
	200
	
	1

	43. Источник ОМАСН с радионуклидом цезий-137, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 150 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл
	60
	
	1

	44. Источник ОМАСН с радионуклидом европий-152, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 150 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.
	60
	
	1

	45. Источник ОМАСН с радионуклидом америций-241, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 150 мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл.
	200
	
	1

	46. Источник ОМАСН с радионуклидами америций-241 + кобальт-57 +  церий-139 + барий-133, школьная пробирка из стекла диаметром 16 мм, высотой 150мм, водный раствор 2,0 моль/л НNО3, объем раствора 1,0 мл


	Am-241 200
Co-57 200

Ce-139 200

Ba-133  50
	
	1

	47. Эталонный источник  гамма-излучения типа СИГИД с радионуклидом  европий-152, плоский диск из плексигласа диаметром 70 мм, диаметр активной части 50 мм
	5
	
	2

	48. Эталонный источник  гамма-излучения типа СИГИД       цезий-137 + кобальт-60 + америций-241, плоский диск из плексигласа диаметром 70 мм, диаметр активной части 50 мм. Соотношение активности радионуклидов 1:1:1.


	5
	
	2

	49. Источник ЭИСН, представляющий собой фильтр «Май» с радионуклидом йод-129, диаметр 70 мм, диаметр активной части 50 мм.


	4
	
	2

	50. Источник ЭИСН, представляющий собой фильтр «Май» с радионуклидом америций-241, диаметр 70 мм, диаметр активной части 50 мм.
	4
	
	2

	51. Источник ОСАИ  1-го разряда с радионуклидом плутоний-239, плоский диск из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 70мм; диаметр активной части 50 мм. 
	1,6 
	
	2

	52. Источник ОСАИ  1-го разряда с радионуклидом плутоний-238, плоский диск из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 70мм; диаметр активной части 50 мм. 
	1,6 кБк
	
	2

	53. Источник ОСАИ  1-го разряда с радионуклидами уран-233 + плутоний-238 + плутоний-239 + кюрий-244, соотношение активности радионуклидов в источнике 1:1:1:1; плоский диск из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 70мм; диаметр активной части 50 мм.   
	1,6 
	
	2

	54. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3-1 с радионуклидами: 
	~ 300
	
	1 

(12 шт)

	54.1. Марганец-54
	5
	
	1

	54.2. Кобальт-57
	5
	
	1

	54.3. Кобальт-60
	5
	
	1

	54.4. Иттрий-88
	50
	
	1

	54.5. Олово-113
	5
	
	1

	54.6. Барий-133
	5
	
	1

	54.7.Церий-139
	5
	
	1

	54.8.Цезий-137
	5
	
	1

	54.9.Торий-228 
	5
	
	1

	54.10.Америций-241
	5
	
	1

	54.11. Кадмий-109
	100
	
	1

	54.12. Европий-152
	5
	
	1

	55. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3-2 с радионуклидами: 
	~ 3000
	
	1 

(12 шт)

	55.1. Марганец-54
	От 100 до110
	
	1

	55.2. Кобальт-57
	От 100 до110
	
	1

	55.3. Кобальт-60
	От 90 до 100
	
	1

	55.4. Иттрий-88
	От 170 до180
	
	1

	55.5. Олово-113
	От 180 до200
	
	1

	55.6. Барий-133
	От 50 до 80
	
	1

	55.7.Церий-139
	От 120 до 130
	
	1

	55.8.Цезий-137
	От 110 до 120
	
	1

	55.9.Торий-228 
	От 35 до 45
	
	1

	55.10.Америций-241
	От 250 до280
	
	1

	55.11. Кадмий-109
	От1000до1175
	
	1

	55.12. Европий-152
	От 45 до 55
	
	1

	56. Спектрометрические источники фотонного излучения типа ОСГИ-3-1 с радионуклидами: 
	~ 300
	
	1 

(12 шт)

	56.1. Марганец-54
	От 10 до11
	
	1

	56.2. Кобальт-57
	От 10 до11
	
	1

	56.3. Кобальт-60
	От 9 до 10
	
	1

	56.4. Иттрий-88
	От 17 до18
	
	1

	56.5. Олово-113
	От 18 до20
	
	1

	56.6. Барий-133
	От 5 до 8
	
	1

	56.7.Церий-139
	От 12 до 13
	
	1

	56.8.Цезий-137
	От 11 до 12
	
	1

	56.9.Торий-228 
	От 4 до 5
	
	1

	56.10.Америций-241
	От 25 до28
	
	1

	56.11. Кадмий-109
	От 100до120
	
	1

	56.12. Европий-152
	От 5 до 6
	
	1

	57 Комплект источников спектрометрических альфа- излучения типа ОСАИ, плоские диски из нержавеющей стали Х18Н10Тс радионуклидами
	
	
	4

	57.1 Плутоний-239+ плутоний-238+кюрий-244, диаметр диска 45 мм, диаметр активной части 40 мм
	0,1
	
	1

	57.2 Уран-233+плутоний-239+ плутоний-238+кюрий-244, диаметр диска 70 мм, диаметр активной части 60 мм
	1
	
	1

	57.3 Плутоний-239, диаметр диска 45 мм, диаметр активной части 40 мм
	0,1
	
	1

	57.4 Плутоний-239, диаметр диска 70 мм, диаметр активной части 60 мм
	0,1
	
	1

	58. Источник ОМАСН (П) с радионуклидом европий-152, запаянная школьная пробирка диаметром 16 мм, высотой 159 мм, водный раствор  2 моль/л НNО3, объем раствора     5,0 мл.
	20
	
	1

	59. Источник ОМАСН с радионуклидом торий-232, сосуд Маринелли, вместимость1 л, плотность          1,0 г/см³.
	10
	
	1

	60. Источник ОМАСН с радионуклидами       кобальт-60 + барий-133 + цезий-137 + иттрий-88, соотношение активностей радионуклидов 1:1:1:2, сосуд Маринелли, вместимость 1 л, плотность         1,0 г/см³.
	60
	
	1

	61. Источник ЭИСН, фильтр «Май» с радионуклидом йод-129, диаметр 70 мм, диаметр активной части 50 мм.
	4
	
	1

	62. Источник ЭИСН, фильтр «Май» с радионуклидом америций-241, диаметр 70 мм, диаметр активной части 50 мм.
	4
	
	1

	63. Источники спектрометрические альфа- излучения типа ОСАИ, плоские диски из нержавеющей стали Х18Н10Т с радионуклидами: 
	
	
	6

	63.1 Плутоний-239, диаметр диска 45 мм, диаметр активной части 40 мм
	1
	
	1

	63.2 Уран-233+плутоний-239+ плутоний-238+кюрий-244, диаметр диска 45 мм, диаметр активной части 40 мм 
	1
	
	1

	63.3 Радий-226, диаметр диска 45 мм, диаметр активной части 40мм
	1
	
	1

	63.4 Радий-226, диаметр диска     70 мм, диаметр активной части         60 мм
	1
	
	1

	63.5 Америций-241, диаметр диска 45 мм, диаметр активной части 40 мм
	1
	
	1

	63.6 Америций-241, диаметр диска 70 мм, диаметр активной части 60 мм
	1
	
	1


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемые источники должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемые источники должны иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковочный комплект


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Радионуклидные источники упаковывают в транспортные упаковочные комплекты по ГОСТ 16327 и по стандартам и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, обеспечивающие радиоактивную защиту и сохранность в соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)».

Упаковка обеспечивает полную сохранность источников на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- в транспортный упаковочный комплект с радионуклидными источником вкладывают один экземпляр документа о качестве (паспорт) и инструкцию по эксплуатации транспортного упаковочного комплекта.
Паспорт должен содержать следующие данные:

- символ поставщика или изготовителя;

- номер паспорта;

- обозначение типа;

- символ радионуклида;

- число закрытых источников;

- производственный индекс (заводской номер) источника или индекс партии при наличии - для немаркированных источников.

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка до аэропорта г. Екатеринбург.

Транспортирование радионуклидных источников должно осуществляться всеми видами транспорта, кроме общественного, в соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ.

Источники должны транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем.

Источники с ограниченным гарантийным сроком хранения на момент поставки должны иметь остаточный срок годности не менее 75% от гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.
Срок изготовления и поставки: в течение 365 календарных дней с момента подписания договора поставки.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



