# Техническое задание

для размещения заказа

Тензодатчик высокотемпературный К-С-18М(Т)2т

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова», расположенного по адресу:

188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области

# Сведения о товаре

| № п/п | Наименование | Требования к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тензодатчик высокотемпературный Типа К-С-18М(Т)2т или эквивалент. | Тензодатчик высокотемпературный К-С-18М(Т)2т. Наибольший предел измерения - 2,3 т. Класс точности по ГОСТ(20129) - С1. Начальный коэффициент передачи(НКП) 2,5 % от РКП. Сопротивление изоляции 5000 МОм Диапазон рабочих температур от -10 до 250 ° С Диапазон термокомпенсации от -10 до 200 ° С Допустимая перегрузка в течении не более часа 125 % от НПИ Разрушающая перегрузка 200 % от НПИ. Рекомендуемое напряжение питания от 5 до 12 В Максимальное напряжение питания 15 В Степень защиты по ГОСТ (14254) IP68 Материал корпуса датчика легированная сталь | шт. | 4 |
| 2 | Усилитель сигнала тензодатчика Типа КСК2 или эквивалент. | Частота АЦП 15 Гц Разрядность АЦП 24 Чувствительность 0,6 мкВ Нелинейность % от измерения шкалы < 0,01 Тип первичного преобразвателя Тензорезисторный Диапазон входного сигнала от -40 до 40 мВ Схема подключения тензодатчика 4-х проводная Кол-во подключаемых тензодатчиков 6-шт по 350 Ом Нормируемый сигнал тензодатчика к диапазону от 0 до 10В: Выходы 0……..10B 4……...20мА | шт. | 1 |

# Особые требования:

- обязательное наличие паспорта, руководства по эксплуатации, а также сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия), товар должен быть упакован в транспортную тару;

- гарантийный срок хранения – один год;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуск 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать требованиям технического задания, потребительским свойствам и  характеристикам.

Начальник  ОХТИ  _________              И.В.Мирошниченко