ФГУП «ГХК»

______________________________________________________________________

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок 

________________________

__________________________

	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора предприятия по МТС и КО ФГУП «ГХК»

Е.А. Гуляев________________

«     »______________2011 года


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме 

на право заключения договора 
на поставку сильфонных сборок и арматуры
№111216/0464/537 от 16.12.2011г.

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» 

http://www.a-k-d.ru/

техническая часть

Том 2

2011

ЧАСТЬ II. 

2.1Технические характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица Измерения


	Цена за ед. без НДС, руб.
	НДС за ед., руб. (18%)
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	1
	Сильфонная сборка 
	Групповой комплект ЗИП (в составе: сильфон, шпиндель, крышка, золотник) к клапану У26189-065, Ру 0,8МПа. Температура рабочей среды до  +160(С. 
	5
	шт.
	101960,00
	18352,79
	601563,95

	2
	Сильфонная сборка 
	Групповой комплект ЗИП (в составе: сильфон, шпиндель, крышка, золотник) к клапану У26240-100, Ру 4,0МПа. Температура рабочей среды до  +350(С.
	5
	шт.
	88381,37
	15908,65
	521450,10

	3
	Клапан запорный  с электроприводом 
	Клапан запорный сильфонный со смещенными патрубками, Ду15, Ру1,0МПа. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Температура рабочей среды до  +350(С. Класс безопасности по НП-016-05 – 4Н. Уплотнение в затворе – ЦН-12М. Строительные размеры: L не более130мм, Управление – электропривод: общего назначения. Крутящий момент на выходном валу 5-10 Н*м. Частота вращения выходного вала – 9,5об/мин. Число оборотов выходного вала – от 1 до 6. Мощность электродвигателя – 0,025кВт. Усилие на ободе маховика не более 360Н. Масса с электроприводом не более15,3кг.
	1
	шт.
	66133,62
	11904,05
	78037,67

	4
	Клапан запорный  
	Клапан запорный сильфонный со смещенными патрубками, Ду25, Ру1,0МПа. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Управление ручное – рукоятка. Температура рабочей среды до  +350(С. Класс безопасности по НП-016-05 – 4Н. Уплотнение в затворе – ЦН-12М. 

Строительные размеры: L не более 160мм, масса не более 7.0кг
	3
	шт.
	23041,42
	4147,45
	81566,61

	5
	Клапан запорный  с электроприводом 
	Клапан запорный сильфонный со смещенными патрубками, Ду25, Ру1,0МПа. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Температура рабочей среды до  +350(С. Класс безопасности по НП-016-05 – 4Н. Уплотнение в затворе – ЦН-12М. Строительные размеры: L не более 160мм, 

Управление – электропривод: общего назначения Крутящий момент на выходном валу 10-25 Н*м. Частота вращения выходного вала – 9,5об/мин. Число оборотов выходного вала – от 1 до 6. Мощность электродвигателя – 0,025кВт. Усилие на ободе маховика не более 360Н, масса  с электроприводом  не более 19,5кг.
	4
	шт.
	70100,06
	12618,01
	330872,28

	6
	Клапан запорный с электроприводом 
	Клапан запорный сильфонный со смещенными патрубками, Ду40, Ру1,0МПа. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – под приварку.  Температура рабочей среды до  +350(С. Класс безопасности по НП-016-05 – 4Н. Уплотнение в затворе – ЦН-12М. 

Строительные размеры: L не более 200мм, управление – электропривод: общего назначения Крутящий момент на выходном валу 25-60 Н*м. Частота вращения выходного вала – 12,0об/мин. Число оборотов выходного вала – от 1 до 10. Мощность электродвигателя – 0,18кВт. Усилие на ободе маховика не более 90Н. масса  с электроприводом не более  49.1кг
	2
	шт.
	90367,23
	16266,10
	213266,66

	7
	Кран шаровой
	Кран шаровой запорный с ручным управлением, Ду10 Ру1.6МПа.. Температура рабочей среды от -40(С  до  +150(С Герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-2005. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – приварка. Строительные размеры: L не более 130мм, масса  не более 1,3кг
	10
	шт.
	2786,67
	501,60
	32882,70

	8
	Кран шаровой с  электроприводом
	Кран шаровой запорный  Ду25 Ру1.6МПа. Температура рабочей среды от -40(С  до  +150(С. Герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-2005. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – приварка. Строительные размеры: L не более 160мм, масса  не более 3,2кг . Управление – электропривод: механизм исполнительный электрический однооборотный фланцевый. Крутящий момент на выходном валу 32 Н*м. Номинальное время полного хода выходного вала – 15сек. Номинальное напряжение питания U=380В. Частота тока 50Гц. Ход выходного вала – 0.25. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 JP-54.
	6
	шт.
	20900,00
	3762,00
	147972,00

	9
	Кран шаровой
	Кран шаровой запорный с ручным управлением. Ду32 Ру1.6МПа. Температура рабочей среды от -40(С  до  +150(С. Герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-2005. Материал корпуса – сталь 20.. Присоединение к трубопроводу – приварка. Строительные размеры: L не более180мм, масса  не более 4,5кг
	5
	шт.
	6943,33
	1249,80
	40965,65

	10
	Кран шаровой
	Кран шаровой запорный с ручным управлением, Ду50 Ру1.6МПа.. Температура рабочей среды от -40(С  до  +150(С. Герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-2005. Материал основных деталей – сталь 12Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – приварка. Строительные размеры: L не более 230мм, масса  не более 9,5кг
	1
	шт.
	13216,67
	2379,00
	15595,67

	11
	Клапан обратный 
	Клапан обратный. Ду10 Ру2.5МПа. Температура рабочей среды до  +250(С. Материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Уплотнение в затворе – конусное «металл по металлу». 

Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 2,5.

Строительные размеры: L не более 150мм, масса  не более 3,0кг
	1
	шт.
	38567,00
	6942,06
	45509,06

	12
	Клапан запорно-регулирующий
	Клапан запорно-регулирующий предназначен для перекрытия потока рабочей среды или управления потоком путем изменения проходного сечения, Ду 15мм, давление рабочей среды до 25МПа, обеспечивает работу при температуре рабочей среды до +300 град.С, присоединение – штуцерно ниппельное (шар по конусу), материалы основных деталей сталь 12Х18Н10Т, шпиндель – сталь 40Х13, сальник – асбест с графитом, фторграфит, масса не более 0.6кг.
	1
	шт.
	6123,33
	1102,20
	7225,53

	13
	Задвижка
	Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 50мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – чугун,  рабочая среда - вода, пар при температуре до +225 °С., управление электропривод общего назначения, крутящий момент на выходном валу от 60 до 100 Нм, частота вращения выходного вала 24об/мин., число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры от 10 до 45 об. Мощность электродвигателя = 0,25 кВт. Климатическое исполнение - УХЛ-3. Строительные размеры: L не более 180мм, масса с приводом не более 34.0кг
	2
	шт.
	27533,33
	4956,00
	64978,66

	14
	Задвижка стальная Ду200 Ру10.0МПа с редуктором


	Ду200, Ру10,0МПа. Температура – 450°С. Материал корпуса, крышки – сталь25Л, тарелка – 38Х2МЮА с азотированием, управление – цилиндрический редуктор, тип присоединения - под приварку, коэффициент гидравлического сопротивления – 1,00. Строительные размеры: L не более 550мм.
	2
	шт.
	153731,67
	27671,70
	362806,74

	15
	Задвижка стальная Ду300 Ру10.0МПа с редуктором


	Ду300, Ру10,0МПа. Температура – 425°С. Материал корпуса, крышки – сталь25Л, тарелка – 38Х2МЮА с азотированием, управление – цилиндрический редуктор, тип присоединения - под приварку, коэффициент гидравлического сопротивления – 1,00. Строительные размеры: L не более 750мм.
	1
	шт.
	141000,00
	25380,00
	166380,00


PAGE  

