Приложение № 1 к спецификации № __ от ______

Техническое задание

на поставку автошин Nokian 12.00-20 MINE L-5S PR20 или эквивалент для самоходной подземной техники

- Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Автошины Nokian 12.00-20 MINE L-5S PR20 для самоходной подземной техники.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства.

Поставка автошин 12.00-20 Nokian MINE L-5S PR20 в соответствии со спецификацией.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённые автошины отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеют разрешение на применение на территории РФ, имеют сертификат соответствия.

Автошины должны обеспечивать заданные технические параметры самоходной подземной техники марки LH-203 указанные в паспортах на самоходную подземную технику производителем.

Автошины должны быть новыми, неиспользуемыми ранее, серийной модели и готовыми к монтажу, должны быть совместимы с ранее поставленной самоходной техникой, а также  не обременены никакими правами со стороны третьих лиц, не находящимися в залоге и под арестом. Автошины должны быть рассчитаны на рабочее давление 0,85МРа, в комплекте с камерой, иметь типоразмер 12,00х20, ширину протектора 320 мм, наружный диаметр 1166 мм,  с нейлоновым кордом, с гладким протектором для подземных работ.

Технические характеристики автошин:

| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | Nokian MINE 12.00х20 |
| Размер обода |  | 8,5 |
| Рабочее давление | МРа | 0,85 |
| Глубина протектора | мм | 36 |
| Диаметр | мм | 1166 |
| Ширина протектора | мм | 320 |
| Размер обода |  | 8,5 |
| Масса | кг | 124 |
| Камера |  | В комплекте |
| Преодолеваемый уклон | ° | 20 |
| Тип протектора |  | L5S |
| Минимальная ходимость | м/часов | 2000 |
| Объём перевозимой горной массы, гарантированный | м³ | 1500 |
| Несущая способность при скорости 0 км/час | кг | 10300 |
| Несущая способность при скорости 5 км/час | кг | 7300 |
| Несущая способность при скорости 10 км/час | кг | 6446 |
| Статический радиус под нагрузкой | мм | 543 |

4. Требования к количеству поставляемой продукции:

Согласно спецификации.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

Согласно спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

Поставка автошин производится в  количестве в соответствии со спецификацией.

7. Требования к обслуживанию товара

В случае заводского брака или ненадлежащего качества, замена автошин производится за счет поставщика. Гарантийный срок на автошины устанавливается заводом - изготовителем.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО «Приаргунское  производственное горно - химическое объединение», г. Краснокаменск, Забайкальский край, ОАО «ППГХО».

____________________       подписи сторон                  	_____________________