ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку термокожухов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка термокожухов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Термокожух SVS26PH или эквивалент
	· Протестированный рабочий диапазон  температур окружающей среды:
       - 65°С….+40°С.

· Класс защиты  от воздействия окружающей среды должен быть IP66  (должна предусматриваться полная  защита от пыли, защита от водяных струй с любых направлений).

· Универсальное входное напряжение ~ 220В  или ~ 24В 

· Надежное и своевременное включение и выключение нагревателей при помощи биметаллических реле

· Гальваническая развязка по питанию должна быть трансформаторная

· Все крепежные изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали 

· Должен быть предусмотрен двухрежимный непосредственный обогрев стекла по периметру:

1) 2Вт – для предотвращения выпадения конденсата и стекла – должен быть включен постоянно;

       2) 6 Вт – для размораживания снега/льда на внешней поверхности смотрового окна – должен включаться по термодатчику.

· Напряжение питания телекамеры  В=9, =12, ~24
· Контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры

· Диаметр кабелей для подключения термокожуха: 4-8 мм  

· Материал корпуса – экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением

· Материал герметизирующих прокладок – Армлен
· Приведенный полезный объем должен быть 190х73х66 (±2) мм

· Максимальная нагрузка на кронштейн – 50 кг с коэффициентом запаса 2,6

· Покрытие – краска порошковая полиэфирная

· Стекло – специальное полированное

· Материал кабельных вводов – латунь

· Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (вкл. телекамеру) – 22 Вт
Термокожух должен защищать телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды  в условиях экстремально холодного климата.
	12 месяцев
	150
	шт.

	2
	Термокожух SVS26PH-42B или эквивалент
	· Протестированный рабочий диапазон  температур окружающей среды:
       - 65°С….+40°С.

· Класс защиты  от воздействия окружающей среды должен быть IP66  (должна предусматриваться полная  защита от пыли, защита от водяных струй с любых направлений).

· Входное напряжение ~ 42 В 

· Надежное и своевременное включение и выключение нагревателей при помощи биметаллических реле

· Гальваническая развязка по питанию должна быть трансформаторная

· Все крепежные изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали 

· Должен быть предусмотрен двухрежимный непосредственный обогрев стекла по периметру:

1) 2Вт – для предотвращения выпадения конденсата и стекла – должен быть включен постоянно;

       2) 6 Вт – для размораживания снега/льда на внешней поверхности смотрового окна – должен включаться по термодатчику.

· Напряжение питания телекамеры  В=9, =12, ~24
· Контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры

· Диаметр кабелей для подключения термокожуха: 4-8 мм  

· Материал корпуса – экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением

· Материал герметизирующих прокладок – Армлен
· Приведенный полезный объем должен быть 190х73х66 (±2) мм

· Максимальная нагрузка на кронштейн – 50 кг с коэффициентом запаса 2,6

· Покрытие – краска порошковая полиэфирная

· Стекло – специальное полированное

· Материал кабельных вводов – латунь

· Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (вкл. телекамеру) – 22 Вт
Термокожух должен защищать телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды  в условиях экстремально холодного климата.
	12 месяцев
	100
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Изделие должно быть упаковано в тару предприятия-изготовителя, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта оборудования на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                         О.Р. Кивокурцев
