Технические характеристики вилочного погрузчика ВП-05

Двигатель (тип, модель)	ММЗ Д-243С, 4-x 	цилиндровый рядный 	дизельный

Номинальная мощность, кВт /(об/мин)	60 / 2200

Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах (об/мин)	290,4 / 1400

Аккумуляторная батарея	6СТ-190

Напряжение бортовой электросети	12

Гидравлическая система

Насосный агрегат (тип, производитель)	Аксиально-поршневой, 	регулируемый, с 	постоянной мощностью

Максимальное давление в гидросистеме наклона и подъема груза (МПа)	18

Максимальное давление в гидросистеме хода (МПа)	32

Рабочее оборудование

Максимальная  грузоподъемность (кг)	5000

Высота подъема (мм)	3300

Свободная высота подъема вил (мм)	0

Угол наклона грузоподъемника, вперед/назад, (град)	6 / 12

Скорость подъема рабочего органа с грузом / без груза (м/сек)	0,3 / 0,3

Скорость опускания рабочего органа с грузом / без груза (м/сек)	0,3  / 0,3

Ширина стандартной каретки (мм)	1200

Стандартные вилы, толщина х ширина х длина (мм)	60 х 130 х 1200

Рулевое управление

Минимальный радиус поворота по внешнему колесу (мм), не более	3100

Ходовая часть

Рабочие тормоза	На передних колесах, колодочные,
	постоянно разомкнутые. Привод тормозных
	механизмов от пневмокамеры с пружинными 	энергоаккумуляторами.

Стояночный тормоз	На передних колесах, колодочные, постоянно 
	замкнутые. Привод тормозных механизмов от
	пневмокамер с пружинными 	энергоаккумуляторами.

Максимальное тяговое усилие (с грузом 5 т), кН	27

Преодолеваемый уклон с номинальным грузом, %	16

Наименьшее расстояние между штабелями при
штабелировании с поворотом на 90° (мм), не более	5150

Шины на переднем мосту, размерность / количество (шт.)	8,25-20/4

Шины на заднем мосту, размерность / количество (шт.)	8,25-15/2

Эксплуатационная масса

Эксплуатационная масса (т)	7800

Масса противовеса (кг)	2200

Габаритные размеры

Общая длина с рабочим органом (вилы, ковш) (мм)	4700

Общая длина без рабочего органа (мм)	3500

Высота по грузоподъемнику при полностью опущенной каретке (мм)	2650

Высота по грузоподъемнику при полностью поднятой каретке (мм)	4300

Общая высота по кабине (мм)	2650

Общая ширина (мм)	2100

База ходовой части (мм)	2200

Ширина колеи, передних / задних колес  (мм)	1600 / 1576

Дорожный просвет под грузоподъемником (мм)	200

Сервисные интервалы

Минимальный межсервисный интервал (моточасов)	125

Стандартное оборудование

Кабина закрытая	+

Прозрачный люк и вентилятор на крыше кабины 	+

Механизм подъема кабины	+

Одна дверь слева, с параллельным открытием	+

Стеклоочиститель на переднем и заднем стекле	+

Рулевая колонка ТВЭКС с регулировкой угла наклона	+

Сиденье машиниста с механической подвеской и регулировками	+

Отопитель кабины	+