Приложение № 1

к спецификации № __ от

_________ к договору

поставки 
                                                                                                                          ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________201__г.

Техническое задание № 1
по поставке токарного станка с ЧПУ модели СА700С10Ф3

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

1.1. Специализированный горизонтальный токарно-венторезный станок с числовым программным обеспечение (ЧПУ) модели СА700С10Ф3 с комплектом документации на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, инструкция по программированию, руководство оператора, комплект документации на ЧПУ, сертификат качества).

1.2. Оборудование приобретается для механосборочного цеха, участок станков с ЧПУ Ремонтно-механического завода ОАО «ППГХО» взамен изношенных.

1.3. Оборудование изготавливается по ГОСТ21608-76 «Станки металлорежущие. Станки токарные с числовым программным обеспечением. Основные параметры и присоединительные размеры».

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Станок предназначен для токарной обработки в патроне и в центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем. Диапазон регулирования частот вращения шпинделя позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и из легированных сталей.

Основной комплект поставки:

Таблица №1 – Комплект поставки

| № п./п. | Наименование и тип | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарный станок с системой ЧПУ «FANUC 0i-TD» модели СА700С10Ф3 | шт. | 2 |
| 2 | Щит для защиты от зоны резания | шт. | 2 |
| 3 | Транспортер для удаления стружки с насосом СОЖ | шт. | 2 |
| 4 | Комплект инструментальных блоков: - 736.6000.011 - 1шт. - 736.6000.031 - 1шт. - 736.6060.501 - 1шт. - 736.6060.600 - 1шт. | комплект | 2 |
| 5 | Комплект спецкулочкав для зажима тестовой детали в комплекте 3 шт. приводами | комплект | 2 |
| 6 | Комплект технической документации в бумажном варианте на русском языке, на: станок, систему ЧПУ, револьверную головку, пневмопатрон, транспортёр, сервисная книжка, паспорта. | комплект | 2 |
| 7 | Диск с программным обеспечением для электроавтоматики станка | диск | 2 |

2.2. Поставщик гарантирует Заказчику,  что:

В связи со спецификой изготовления продукции для ОАО «ППГХО» и   производственной необходимостью поставленные:

- 4-х позиционные револьверные головки с вертикальной осью вращения должны быть марки TAN265/4 PS фирмы «Baruffaldi»;

- системы ЧПУ — фирмы «FANUC 0i-TD»;

- 3-х кулачковый пневмопатрон модели 2500-400-140, фирмы «Bison».

Основные технические характеристики:

Таблица №2 – Технические характеристики токарного станка с ЧПУ модели СА700С10Ф3

| Технические характеристики | СА700С10Ф3 |
| --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Наибольший устанавливаемый Ø изделия, мм - над станиной - над суппортом | 700 430 |
| Наибольший обрабатываемый Ø изделия, мм - над станиной - над суппортом | 700 430 |
| Наибольшая длина устанавливаемой в центрах детали, мм | 1000 |
| Наибольшая длина обрабатываемой в центрах детали, мм | 1000 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10-1600 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе/30 мин., Нм | 1750 /2200 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм. | 140 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин | 1 – 4000 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб, мм. | 0,1 – 320 |
| Шпиндельная бабка с отверстием в шпинделе, мм | 140 |
| Задняя бабка с вращающимся шпинделем: Ø пиноли, мм ход пиноли, мм внутренний конус в пиноли | 120 240 Морзе 6 |
| Мощность электродвигателя гл. привода, кВт | 22 |
| Максимальный вес устанавливаемой детали, кг. – в патроне - в центрах | 400 3500 |
| Ширина направляющих станины, мм | Не менее 510 |
| Масса станка (без упаковки), кг | 5200 |
| Габаритные размеры (без упаковки) длина*ширина*высота, мм. | 3250х2300х1900 |

3. Требования к гарантийным обязательствам поставщика по исполнению поставки оборудования.

3.1. Оборудование должно быть выполнено по ГОСТ21608-76;

3.2. Санок модели СА700С10Ф3 должен соответствует виду климатического исполнения УХЛ4 согласно ГОСТ 15150-69; класс точности станков должен быть «П» (Повышенный) и  соответствовать ГОСТ 8-82;

3.3. Пульт управления должен быть закреплён на консоли и находится в рабочей зоне оператора;

3.4. Транспортёр для удаления стружки должен быть совмещён с насосом и ёмкостью для охлаждающей жидкости.

3.5. Уплотнения крышки маслостанции, шпиндельной бобки и прочих полостей содержащих смазочное масло должны иметь надёжное прилегание, не допускающее протекание масла при эксплуатации.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1.   Согласно Приложению №1 к Договору поставки (Спецификации), в точном соответствии с таблицей № 1 и гарантийными требованиями по п.2.2.  данного технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставщик обязуется, доставить оборудование в невскрытой заводской каркасно-щитовой упаковке с маркировкой завода изготовителя, с  упаковочным листом.

5.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на все поставляемое оборудование (паспорта: на токарный станок, систему ЧПУ, револьверную головку, пневмопатрон, транспортёр; инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, разрешающий применение оборудования на территории РФ) в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, Открытое акционерное общество «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Продукция должна быть изготовлена по ГОСТ21608-76 и соответствовать заявленным требованным согласно п.2 данного технического задания.

8.2.  Поставляемая продукция должна соответствовать виду климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; класс точности станков должен быть «П» (Повышенный) и  соответствовать ГОСТ 8-82;

8.3. Требования к качеству обработки деталей, сборке и отделке должны удовлетворять ГОСТ 7599-82. Станок токарный  должен удовлетворять требованиям безопасности и эргономики, установленным ГОСТ 12.2.009-80, ГОСТ Р МЭК 60204.1-2007, ГОСТ 12.2.049-80.

8.4. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

8.5. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.6. На момент поставки вся продукция должна иметь: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, сервисную книжку, свидетельство о проведении заводских испытаний).

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трех) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

Техническое задание № 2
на проведение пуско-наладочных работ, поставляемых токарных станков с ЧПУ модели СА700С10Ф3

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

1.1. Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию, с привлечением специалиста Завода изготовителя, поставляемых токарных станков с ЧПУ модели СА700С10Ф3.

2. Описание и объем  выполняемых работ, оказываемых услуг:

2.1. Провести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию поставленного оборудования (согласно таб. №1 настоящего технического задания) с привлечением специалиста Завода изготовителя на производственные площади РМЗ.

Таблица №1. Необходимый объем работ по пуско-наладке.

| № п./п. | Этап проведения работ по пуско-наладке и ввода в эксплуатацию. | Объем необходимых работ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пуско-наладочные работы | - устранение возможных замечаний по монтажу, проведенному силами Заказчика; - подключение поставленного токарного станка; -ввод и проверка исходных параметров системы ЧПУ и токарного станка. |
| 2. | Проведение испытаний | - проверка работоспособности станка на холостом ходу по тестовой программе; - проверка работоспособности в рабочем режиме по управляющей программе с изготовлением изделий по контрольным чертежам Заказчика; - приёмка и проверка контрольных изделий отделом технического контроля. |
| 3 | Ввод в эксплуатацию | -при необходимости устранить возможные замечания выявленные в ходе проведения пуско-наладочных работ и испытаний; - по результатам ввода в эксплуатацию смонтированного и испытанного оборудования подписывается в двустороннем порядке Акт ввода в эксплуатацию. |

3. Основные требования по выполнению работ, оказываемых услуг:

3.1. Поставщик гарантирует для проведения пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию токарных станков с ЧПУ модели СА700С10Ф3 направить одного специалиста Завода изготовителя с квалификацией не ниже инженера с документацией, подтверждающей опыт проведения данного вида работ не менее 3 лет  и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию;

3.2. по результатам ввода в эксплуатацию смонтированного и испытанного оборудования составляется Акт ввода в эксплуатацию, подписанный в двухстороннем порядке представителями Поставщика и Заказчика.

4. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

4.1. Специалист Завода изготовителя пребывает на территорию Заказчика в течение 15 календарных дней с момента получения поставщиком извещения о завершении монтажа оборудования на производственных площадях РМЗ.

4.2. Проезд специалиста, проживание и командировочные расходы осуществляются за счет Поставщика.

4.3. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены  в срок не более 15 календарных дней с момента прибытия специалиста Завода изготовителя  на территорию Заказчика.

5. Требования к обслуживанию товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Устранять недостатки, выявленные в ходе пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию, за счет Поставщика, в срок не более 45 календарных дней.

6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Все работы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 и с соблюдением всех норм и правил по технике безопасности.

6.2. Специалист Завода изготовителя должен представить документ, подтверждающий опыт по проведению  пуско-наладочных работ подобного оборудования не менее 3 лет  и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию;

7. Требования к результатам работ

7.1. Результатом выполнения работ по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию, поставляемого согласно спецификации и технического задания №1, оборудования должна стать его бесперебойная работа в течение гарантийного срока, установленного в документации Завода изготовителя, исчисляемого с момента подписи Акта ввода в эксплуатацию, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

От ПОСТАВЩИКА:                              		      От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                            Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                        __________________/В.С.Святецкий/