- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Шиберная (ножевая) задвижка # Типа ERU-K1 гильотинного типа со штурвалом компании ERHARD (Германия) или эквивалент | Общие характеристики: ДN150, РN10 Рабочая среда - вода. Температура: до +70ºС Присоединение: фланцевое РN10. Корпус вафельного типа (со сверх короткой строительной длиной затвора). Материал основных деталей: Защита от коррозии элементов корпуса – ЕКВ эпоксидное покрытие, синее; Элементы корпуса – пластичный чугун EN-JS 10403)$ Затвор – нержавеющая сталь 1. 4301; Уплотнение профиля затвора - эластомер /PTFE ,бронза; U-образный уплотнительный элемент, вмонтирован в корпус – эластомер; Шток – нержавеющая сталь 1.4021.05; Гайка штока – латунь; Соединительные части – нержавеющая сталь А2, DIN-ISO 3506 Примечание: Во избежание несчастных случаев каждый ножевой затвор рекомендуется снабдить защитным футляром, закрывающим движущийся шпиндель. | # шт. | # 5 |
|  | # Шиберная (ножевая) задвижка # Типа ERU-K1 гильотинного типа со штурвалом компании ERHARD (Германия) или эквивалент | Общие характеристики: ДN100, РN10 Рабочая среда - вода. Температура: до +70ºС Присоединение: фланцевое РN10. Корпус вафельного типа (со сверх короткой строительной длиной затвора). Материал основных деталей: Защита от коррозии элементов корпуса – ЕКВ эпоксидное покрытие, синее; Элементы корпуса – пластичный чугун EN-JS 10403)$ Затвор – нержавеющая сталь 1. 4301; Уплотнение профиля затвора - эластомер /PTFE, бронза; U-образный уплотнительный элемент, вмонтирован в корпус – эластомер; Шток – нержавеющая сталь 1.4021.05; Гайка штока – латунь; Соединительные части – нержавеющая сталь А2, DIN-ISO 3506 Примечание: Во избежание несчастных случаев каждый ножевой затвор рекомендуется снабдить защитным футляром, закрывающим движущийся шпиндель. | # шт. | # 5 |
|  | # Шиберная (ножевая) задвижка # Типа ERU-K1 гильотинного типа со штурвалом компании ERHARD (Германия) или эквивалент | Общие характеристики: ДN50, РN10 Рабочая среда - вода. Температура: до +70ºС Присоединение: фланцевое РN10. Корпус вафельного типа (со сверх короткой строительной длиной затвора). Материал основных деталей: Защита от коррозии элементов корпуса – ЕКВ эпоксидное покрытие, синее; Элементы корпуса – пластичный чугун EN-JS 10403)$ Затвор – нержавеющая сталь 1. 4301; Уплотнение профиля затвора - эластомер /PTFE ,бронза; U-образный уплотнительный элемент, вмонтирован в корпус – эластомер; Шток – нержавеющая сталь 1.4021.05; Гайка штока – латунь; Соединительные части – нержавеющая сталь А2, DIN-ISO 3506 Примечание: Во избежание несчастных случаев каждый ножевой затвор рекомендуется снабдить защитным футляром, закрывающим движущийся шпиндель. | # шт. | # 5 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов); выпущен не ранее 2013 года.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).