Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка вертикально-сверлильного

- Общие требования

Станок вертикально-сверлильный  с ручным управлением с откидным подъёмным столом и обработанной фундаментной плитой, предназначен для выполнения операций сверления, зенкерования, зенкования, развёртывания и резьбонарезания в различных материалах. Позволяет использовать различные приспособления и инструменты, расширяющие его технологические возможности. Вертикально-сверлильный станок  может использоваться в мелкосерийном производстве, на малых предприятиях, в ремонтных мастерских.

  - Год выпуска оборудования: 2012 г.

  - Обязательные документы: гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы на русском языке, передающиеся при передаче сверлильного станка Покупателю (инструкция по эксплуатации, каталог запчастей и т.д.).

  - Срок и объем гарантии: 12 месяцев или 2 000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

  - Прочие требования: комплект специальных ключей и приспособлений, необходимый ЗИП поставляемый заводом изготовителем.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |

# Станок вертикально-сверлильный 2Н125 (или аналог), диаметр сверления 25мм

Cтанок вертикально-сверлильный универсальный  применяется для выполнения разнообразных сверлильных работ, в том числе и для нарезания резьбы машинными метчиками.

| Наибольший диаметр сверления, мм | 25 |
| --- | --- |
| Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 200 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 700 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 45-2000 |
| Пределы подач шпинделя, мм/об | 0,1-1,6 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 2350х785х915 |
| Масса, кг | 880 |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |