РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на приобретение контейнеров, траверс и захватов  для филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение контейнеров, траверс и захватов для филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Срок поставки:

Начало – с момента заключения договора, окончание – не позднее 30 декабря 2011 г. в соответствии с графиком.

Срок поставки контейнеров НЗК:

50 шт. - через 5 дней после заключения договора,

50 шт. - через 15 дней после заключения договора,

17 шт. – через 30 дней после заключения договора.

Срок поставки захвата полуавтоматического для контейнера НЗК-150-1,5П г/п 8,5тн. 2шт. и траверс с ручным управлением для крышки контейнера НЗК – 2 шт. – через 30 дней после заключения договора.

Адрес поставки:

- 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»);

- 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, 17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Требования к отгрузке и доставке товара:

Доставка товара по адресам Заказчика, указанным в п.2 производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

- Наименование оборудования:

- Контейнер НЗК-150-1,5П (или аналог) – 117 шт.

- Траверса для крышки НЗК г/п 0,75 тн. с ручным управлением – 2 шт.

- Захват п/авт для НЗК г/п 8,5 тн. – 2 шт.

- Основные технические характеристики оборудования:

НЗК-150-1,5П тип Л.65.555.00.000-00  (далее НЗК)  - предназначен для хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Масса порожнего контейнера (с крышкой), т					     4,3

Емкость, м3									                         1,5

Толщина стенок корпуса,  мм                                                            не менее 150

Габариты корпуса контейнера, мм			      не более  1650х1650х1375

Карманы контейнера                                                       под траверсу или захват

Отклонение размеров НЗК не должно превышать предельных для соответствующих классов точности в соответствии с ГОСТ 21779-82:

Отклонения линейных размеров (длина, ширина, высота, толщина – класс точности - 8)

Отклонение от плоскостности: плоскостность поверхности относительно прилегающей плоскости – класс точности - 3,

Условная плоскость – класс точности – 5,

Перпендикулярность смежных поверхностей конструкции,класс точности - 8

Техническая характеристика бетона:

Класс бетона по прочности на сжатие - не ниже			        В 50 (М 700)

Средняя плотность бетона, т/ м3					                2,45-2,6

Марка по водонепроницаемости - не ниже			                      W12

Марка по морозостойкости - не ниже					           F300

В качестве заполнителя бетона должен применяться щебень из гранита с максимальной крупностью 20 мм по ГОСТ 8267-93 и песок по ГОСТ 8736-93

Качество поверхности должно соответствовать категории бетонной поверхности А6 ГОСТ 13015.0-83

Корпус контейнера армирован сварными сетками из стержневой арматуры Ø8 А-III

Техническая характеристика защитного покрытия:

Эмаль марки «Аргоф-ЭП» ТУ 2313-001 - 59729972-2004.

Классификационное обозначение по НП-001-97 - 3Н.

Категория сейсмостойкости - II.

Контейнер должен выдерживать проектное землетрясение 7 баллов по шкале MSK-64.

Конструкция контейнера должна исключать выход радионуклидов в окружающую среду с концентрациями, превышающими нормативы, предусмотренные нормами радиационной безопасности, для условий временного хранения в инженерных сооружениях в течение 50 лет, для условий захоронения в приповерхностных или подземных могильниках в течение 300 лет.

Захват для контейнера НЗК-150-1,5П (или аналога) с полуавтоматическим управлением г/п 8,5 тн. предназначен для перемещения заполненного РАО контейнера НЗК в технологическом цикле обращения с контейнером НЗК.

Захват полуавтоматический для крышки НЗК предназначен для перемещения крышки контейнера НЗК в технологическом цикле обращения с контейнером.

6.Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и надежности работ (услуг) в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-технической документацией.

НЗК должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51824-2001 «Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона. Общие технические требования»

Оценка соответствия комплектующих, материалов и полуфабрикатов, входящих в состав НЗК в соответствии с требованиями НП-071-06.

-  Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов.

– Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление  оборудования для хранилищ радиоактивных отходов.

7.Требования о необходимости сертификата соответствия

Требуется наличие сертификата ОИТ  (ОИТ-0013-2000) на контейнер НЗК НЗК-150-1,5П и захват полуавтоматический для контейнера НЗК-150-1,5П г/п 8.5тн.

Необходим сертификат-разрешение на конструкцию железобетонного защитного невозвратного контейнера НЗК-150-1,5П