ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Опросный лист ШК МФК 1500в приведен в приложении отдельным файлом

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Ед. Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф комплектной автоматики на базе контроллера МФК1500 или эквивалент | В соответствии с опросным листом ШК МФК 1500. | 1 | К-кт |
| 2. | Модуль аналогового вывода МФК.А08 или эквивалент | Модуль аналогового вывода, 8 каналов, выходной диапазон 4-20мА (также 0-20мА), индивидуальная гальваническая развязка, пределы допустимой основной приведенной погрешности ±0,15%. ДАРЦ.426431.007 | 4 | Шт. |
| 3. | Модуль ввода сигналов термопар МФК.L16 или эквивалент | Модуль ввода сигналов термопар, термопреобразователей сопротивления (3- и 4-пров. схема) и напряжения низкого уровня. 16 каналов с групповой ГР, 2 группы по 8 каналов. ДАРЦ.426432.005 | 10 | Шт. |
| 4. | Модуль аналогового ввода-вывода МФК.А16/2/4-20 мА или эквивалент | Модуль аналогового ввода-вывода, 16 AI + 2 AO каналов, входной диапазон 4-20мА (также возможны диапазоны 0-20мА, 0-5мА, 0-10В или их сочетания), выходной диапазон 4-20мА (также 0-20мА), индивидуальная ГР. ДАРЦ.426431.010 | 1 | Шт. |
| 5. | Универсальный клеммный соединитель TCC9D или эквивалент | Универсальный клеммный соединитель на DIN-рейку, 10 однорядных пружинных клемм, сдвоенный 10-контактный разъем IDC, применяется для модулей D40, P40, A16. ДАРЦ.434400.003 | 10 | Шт. |
| 6. | Кабель CLF005, L=1 м или эквивалент | Кабель для подключения к P06 DIO до 2 шт. TCC16L (L=1 м) | 2 | Шт. |
| 7. | Клеммный соединитель TCC_L16i или эквивалент | Клеммный соединитель на DIN-рейку для модулей L16i, LI16, 8 каналов, ввод сигналов термопар, включает датчик компенсации холодного спая | 3 | Шт. |
| 8. | Модуль ввода аналоговых сигналов Т3101-02 или эквивалент | Модуль ввода аналоговых сигналов, 8 каналов с групповой ГР, базовое исполнение, дополнительная ГР интерфейса RS485. Измерительные диапазоны 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА и 0…10 В. ДАРЦ.426431.501-02 | 2 | Шт. |
| 9. | Модуль ввода сигналов термопреобразователей сопротивлений T3205-01 или эквивалент | Модуль ввода сигналов термопреобразователей сопротивлений по ГОСТ Р 6651-94, 8 каналов, групповая ГР, подключение сигналов по 4-проводной схеме. ДАРЦ.426471.503-01 | 1 | Шт. |
| 10. | Кабель А16 – ТСС9D, L=10 м или эквивалент | Кабель A16-TCC9D, ДАРЦ.685625563.001 - длина 10 м | 1 | Шт. |
| 11. | Кабель L16-клеммы термопар, L=3,0 м или эквивалент | Кабель L16-клеммы термопар, ДАРЦ.685625563.099 - длина 3,0 м | 4 | Шт. |
| 12. | Кабель A08-клеммы, L=4,0 м или эквивалент | Кабель А08-клеммы, ДАРЦ.685625563.111 - длина 4,0 м | 3 | Шт. |
| 13. | Кабель A16-TCC 25D, L=3,8 м или эквивалент | Кабель A16-TCC 25D, ДАРЦ.685625.563.003 - длина 3,8 м | 5 | Шт |
| 14. | Кабель A16-TCC9D, L=3,8 м или эквивалент | Кабель A16-TCC9D, ДАРЦ.685625563.001 - длина 3,8 м | 8 | Шт. |
| 15. | Универсальный клеммный соединитель TCC 25D или эквивалент | Универсальный клеммный соединитель на DIN-рейку, 26 однорядных пружинных клемм, сдвоенный 26-контактный разъем IDC, применяется для модулей D40, Р40, D32, A16, A08 | 5 | Шт. |
| 16. | Клеммный соединитель TCC9M для модулей D48, D32 (входы) или эквивалент | КС для модулей D48, D32 (входы), 8 каналов 24 V DC/10mA, индикация состояния каждого канала и защита от помех | 8 | Шт. |