«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту фасадов зданий столовой №3, транспортной проходной ПП-2, железобетонного ограждения ОТ-1.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту фасадов зданий столовой №3, транспортной проходной ПП-2, железобетонного ограждения ОТ-1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту фасадов зданий столовой №3, транспортной проходной ПП-2, железобетонного ограждения ОТ-1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Столовая № 3. Ремонт фасада |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 8,3 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 7,2 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,62 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (козырек, сандрики) | 100 м2 | 0,54 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя, крыльца по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,42 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 7,2 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов грунтовкой фасадной акриловой под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 7,2 |
|  | Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч. | кг | 180 |
|  | Окраска красками фасадными акриловыми органорастворимыми по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (в т. ч. поверхности цоколя) | 100 м2 | 7,2 |
|  | Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 % , условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм. | кг | 475,2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон ( снаружи) за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,938 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,042 |
|  | Обезжиривание поверхностей оконных отливов уайт-спиритом | 100 м2 | 0,23 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей оконных отливов, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,23 |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,214 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Транспортная проходная ПП-2. Ремонт фасада |  |  |  |
| Раздел: Окна, двери |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,112 |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,023 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,008 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0551 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 5,51 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,0305 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 3,05 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 5,51 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0303 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, на оконный проем | 1 м2 проема | 2,3 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, окрашенная | блок | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,04 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,114 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка металлических утепленных дверных блоков в готовые проемы (2450х1100мм; 2100х1100 мм) | 1 м2 проема | 4,8 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные металлические утепленные с комплектом приборов | блок | 2 |
| Раздел: Фасад |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,2 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 | 1,353 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 1,353 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов грунтовкой фасадной акриловой под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 1,353 |
|  | Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч. | кг | 33,83 |
|  | Окраска красками фасадными акриловыми органорастворимыми по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (в т.ч. поверхности цоколя) | 100 м2 | 1,353 |
|  | Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 % , условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм. | кг | 89,3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОТ-1. Ремонт железобетонного ограждения |  |  |  |
| Раздел: Отмостка |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отдельными местами (отмостка вдоль забора) | 100 м3 | 0,02 |
|  | Разработка грунта вручную (устройство корыта под отмостку), группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,033 |
|  | Устройство основания песчаного | 1 м3 | 1,2 |
|  | Устройство бетонной отмостки вдоль забора толщ.50мм (30м2х0,05=1,5м3) | 100 м3 | 0,015 |
| Раздел: Забор |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности забора от перхлорвиниловых и масляных красок с | 100 м2 | 5 |
|  | Покрытие поверхностей стен бетон-контактом под штукатурку | 100 м2 | 1,26 |
|  | Бетоноконтакт для наружных работ расход 0,3кг/м2 (0,3*126=37,8кг) | кг | 37,8 |
|  | Ремонт штукатурки ж/б забора по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (со сторны ул. Менделеева) | 100 м2 | 1,26 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя, крыльца по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,42 |
|  | Заделка швов цементным раствором между плитами покрытия кирпичного забора | 1 м | 80 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенного забора под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 1,39 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенного забора грунтовкой фасадной акриловой под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 5 |
|  | Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч. | кг | 125 |
|  | Окраска красками фасадными акриловыми органорастворимыми по подготовленной поверхности забора за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 5 |
|  | Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 % , условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм. | кг | 330 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей ворот за два раза | 100 м2 | 0,295 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 31.03.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 20.06.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, тел. (48439) 9-88-32.