- Техническое задание

| - № п/п | - Наименование | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Размеры | - Ед.изм | - Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм мужской утепленный из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами ГОСТ Р 12.4.234-2007 | Костюм термостойкий применяется в качестве спецодежды для защиты электротехнического персонала всех отраслей промышленности от пониженных температур, тепловых факторов электрической дуги при возникновении внештатной ситуации и от общепроизводственных загрязнений. Костюм состоит из куртки, жилета, брюк. Костюм предназначен для эксплуатации во 2-3 климатических поясах. Уровень защиты костюма от теплового воздействия электрической дуги не менее 42 кал/см2. Куртка зимняя прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму – «молния», с планкой, закрывающей тесьму - «молния» и застёгивающейся на контактные ленты. На левой полочке застёгивающийся накладной объёмный карман с клапаном. Нижние накладные карманы объёмные по переднему краю, с клапанами. Рукава втачные, трёхшовные. Манжеты рукавов с регулировкой ширины. Воротник-стойка. Нижний воротник с накладками из флиса. Ширина куртки по низу регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам настрочена огнестойкая световозвращающая лента. Съёмная подстёжка пристёгивается к куртке. Рукава подстёжки с трикотажными манжетами. На левой полочке внутренний накладной карман. Съёмный капюшон с притачной стеганой подкладкой застегивается на контактную ленту. По лицевому вырезу и центральной части ширина капюшона регулируется с помощью шнура и фиксаторов. На груди слева логотип: На спинке логотип «НИТИ». Жилет из стёганого полотна, с центральной застёжкой. Брюки зимние с застёжкой на тесьму – «молния» по передним половинкам, с регулирующимися бретелями из стропы. Передние половинки состоят из верхней части, объёмного наколенника и нижней части. В нижней части боковых швов – тесьма - «молния». По нижней части брюк настрочена огнестойкая световозвращающая лента. Съёмная подстёжка пристёгивается к брюкам. Низ подстёжки брюк с трикотажными манжетами. Ткань: «Номекс® Комфорт» плотностью 220 г/м2. | 52-54/ 170-176 52-54/ 182-188 | шт. | 1 1 Итого: 2 |
|  | Костюм мужской из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами ГОСТ Р 12.4.234-2007 | Костюм мужской Уровень защиты не менее 12 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. 2 боковых, 1 нагрудный, 1 нарукавный (или 2 нагрудных) накладных объемных кармана с клапанами. Манжеты рукавов с регулировкой ширины. По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам и брюкам настрочена огнестойкая световозвращающая лента. На груди слева логотип: На спинке логотип «НИТИ». Брюки с центральной застежкой-молнией, с двумя боковыми накладными карманами. Ткань: «Номекс® Рекорд» плотностью 220 г/м2. | 52-54/ 170-176 52-54/ 182-188 | шт. | 1 1 Итого:2 |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов ГОСТ Р 12.4.234-2007 | Удлиненная куртка-накидка с притачной стеганой прокладкой. Ширина куртки по низу регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам настрочена огнестойкая световозвращающая лента. На груди слева логотип: На спинке логотип «НИТИ». Предохраняет от ожогов 2 степени при возникновении дуги энергией не менее 87 кал/см2. Материал – Номекс®, плотностью 220 г/м2, с масловодоотталкивающей отделкой. | 52-54/ 182-188 | шт. | 1 Итого: 1 |
|  | Плащ термостойкий для защиты от воды ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ 12.4.134-83 | Плащ термостойкий для защиты от воды из композитной ткани с мембранным слоем. Мембрана - тончайшая, но прочная пленка, которая по особой технологии надежно крепится к термостойкому материалу Номекс®, с масловодоотталкивающей отделкой. Плащ на застежке – молнии с планкой, двумя объемными накладными карманами с клапанами. Ширина рукавов по низу регулируется патой. Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу с помощью шнура и фиксаторов. На груди и рукавах горизонтальная термостойкая световозвращающая лента. На груди слева логотип: На спинке логотип «НИТИ». Уровень защиты не менее 27 кал/см2. Материал –Номекс® , плотностью 220 г/м2. | 52-54/ 182-188 | шт | 1 Итого: 1 |
|  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском для защиты от повышенных температур ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90 | Обувь обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20 %, механических воздействий, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до +3000С, общих производственных загрязнений, по статическим свойствам отвечает требованиям стандартов EN ISO 20345:2007. Голенище: регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на пряжки. Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая термоустойчивая. Подкладка: натуральный мех. Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрил либо однослойная (нитрил) с агрессивным протектором для уверенного сцепления с поверхностью. | 42 43 45 | пара | 3 2 1 Итого: 6 |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском для защиты от повышенных температур ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12265-78 | Сапоги резиновые термостойкие для защиты ног от открытого пламени, теплового излучения, воды, грязи, жидких агрессивных сред (нефти, бензина, масел, солей, кислот, щелочей и т.п.), механических воздействий (ударов, проколов, порезов, изгибов, трения и т.п.). Материал: термостойкая резина. Подкладка: текстиль. Подносок: металлический. Подошва: рифленая, износостойкий каблук. | 45 | пара | 1 Итого: 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- товар должен быть рассортирован по видам и размерам;

другие дополнительные требования: в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.

В составе заявки необходимо предоставление подтверждения соответствия в форме сертификата.

- Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ Р 12.4.218-99  и содержать основные сведения:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;

- размер, рост;

- тип комплекта, модель защитного костюма;

- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора,

- сведения об уходе за изделием.

Маркировка наносится на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.

Допускается нанесение на изделия пиктограмм в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218-99.

Руководство (инструкция) по эксплуатации должно прикладываться к каждому комплекту и должно содержать информацию об уровнях защиты костюмов (комплектов), условиях эксплуатации, о правилах ухода и ремонта за изделиями, о системе маркировки.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара с соответствующими приложениями с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

Внимание! На каждом сертификате соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.