Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов

и особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«____» апреля 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на поставку

планетарно-шнекового смесителя СПШ-250 со сборно-разборной эстакадой обслуживания

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» апреля 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» апреля 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

Право заключения договора на поставку планетарно-шнекового смесителя СПШ-250 со сборно-разборной эстакадой обслуживания.

- Адрес поставки:

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Место установки:

# ФГУП «ИРЕА», Лабораторное помещение №106, корпуса №102, площадь помещения - 48 м2.

- Срок изготовления, поставки, монтажа и пуска-наладки Оборудования:

# Сроки выполнения поставки оборудования и выполнения работ/услуг по договору: в течение 120(Ста двадцати) рабочих дней с момента заключения договора, в соответствии с требованиями п. 5 Части 2 Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»(Проект договора).

# При подготовке конкурсной заявки Подрядчик должен предоставить календарный план–график поставки оборудования, выполнения работ.

- Этапы выполнения работ:

1-й Этап: Изготовление планетарно-шнекового смесителя и обслуживающей площадки для смешения (сборно-разборная эстакада обслуживания) в периодическом режиме сухой шихты, подписание акта о предварительных испытаниях на территории Изготовителя в присутствии представителя Заказчика.

Выполняется в соответствии с требованиями п. 5 Части 2 Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»(Проект договора).

# 2-й Этап: Доставка, монтаж и пуско-наладочные работы на месте установки Заказчика.

# Пуско-наладочные работы оборудования (ПНР), заключаются в проведении работ по получению промышленной партии продукта в количестве не менее 150 кг.

# Выполняется в соответствии с требованиями п. 5 Части 2 Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»(Проект договора).

- Технические требования к работе Оборудования:

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 Режим работы | Периодический. |
| 2 Производительность оборудования | (125-175) кг/ч – стадия смешения продукта в смесителе. |
| 3 Готовая продукция, получаемая на Оборудовании | Качество продукта должно соответствовать: Внешний вид – однородный монодисперсный продукт |
| 4 Состав Оборудования | 1. Планетарно-шнековый смеситель: Объем смесителя – 0,25м3; частота вращения шнека регулируемая, об./мин 10-170; Частота вращения водила регулируемая, об./мин 1-4; Мощность, кВт – 5; Длина, мм 1150; ширина, мм -115; высота -2830 мм; Масса со стойкой, кг 600. Общий вид смесителя изображен на рис. 1 2. Принципиальная схема обслуживающей площадки (сборно-разборная эстакада обслуживания) в соответствии с чертежом (рис.2). |
| 5 Материал, из которого изготовлено Оборудование | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-724. Примечание: Материал, из которого изготовлено Оборудование может быть скорректирован сторонами Договора, исходя из физико-химических свойств материала. |
| 6 Физико-химические свойства сырья, энергоресурсов | 1. Органолептические и биологические показатели используемых в производстве веществ, соответствуют 3-4 классу опасности по действующей документации. Поставщику необходимо предусмотреть методы и средства для предотвращения возникновения образования статического электричества, пыления материалов при эксплуатации Оборудования. 2. Плотность исходных компонентов 1000 кг/м3; 2200 кг/м3; 360 кг/м3 3. Давление в обечайке аппарата – атмосферное. 4. Продукты, используемые при производстве готовой шихты, и готовая шихта, имеют следующие особенности: 4.1. Исходная влажность продукта W= (6-8)%; 4.2. Возможность частичного расплавления при температуре, - отсутствует 4.3. Повышенная коррозионная активность - отсутствует 4.4. Повышенное пыление, характерный запах - присутствует 4.5. Рабочая температура процесса Tр=(18-25)0С. В ходе выполнения работы необходимо учесть существующие у Покупателя для подключения Оборудования инженерные коммуникации (электросети, вентиляцию, водопровод и канализационные стоки). |
| 7 Автоматизация технологического процесса работы Оборудования | Обеспечение плавного разгона и остановки смесителя. |
| 8 Особые условия | При изготовлении Оборудования необходимо учесть рекомендации к Оборудованию: - Смеситель должен быть изготовлен с минимальным количеством сварных швов. Существующие сварные швы должны быть обработаны для предотвращения процесса коррозии; - Люки смесителя должны быть полностью герметичны и оснащены прокладками, для предотвращения просыпания материала; - Предусмотреть соответствие работы всех агрегатов по мощности оборудования для предотвращения заклинивания оборудования; - Конструктивно предусмотреть обслуживание каждой единицы оборудования; - Предусмотреть наличие загрузочного патрубка для додачи материала через транспортирующее устройство (транспортер); - Предусмотреть защиту вращающихся элементов технологической линии, для предотвращения травмирования персонала 7. Смеситель и обслуживающая площадка поставляются максимально укрупненными блоками для монтажа в условиях Заказчика. Диаметр верхней крышки аппарата не более 1000 мм, длина не более 2000 мм, высота не более 2000 мм |
| 9 Требования к режиму безопасности и гигиене труда на Оборудовании | При проектировке и изготовлении смесителя и обслуживающей площадки необходимо обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с действующими нормами труда на машинах повышенной опасности. |
| 10 Порядок рассмотрения и приемки работы | Порядок выполнения работы должен соответствовать ГОСТ 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство «Продукция производственно-технического назначения». Пуско-наладочные работы Оборудования проводятся в два этапа: 1. В условиях Поставщика на модельной смеси в присутствии специалиста Покупателя; Модельная смесь предоставляется Поставщиком Оборудования. 2. В условиях Покупателя. Пуско-наладочные работы заключаются в проведении работ по получению промышленной партии продукта в количестве не менее 150 кг. Исходный материал предоставляется Покупателем. |
| 11 Перечень, предоставляемой Заказчику научно-технической документации по Оборудованию | Руководство по эксплуатации каждой единицы Оборудования |
| 12 Примечание | В утвержденное Сторонами Техническое задание в процессе изготовления оборудования могут быть внесены корректировки, не ухудшающие конечные показатели работы Оборудования по согласованию обеими сторонами путем подписания соответствующего протокола. |

- Чертежи Оборудования:

Рисунок 1. Общий вид планетарно шнекового смесителя СМШ-250

900

2830

Рисунок 2. Принципиальная схема площадки обслуживания для СПШ 250 (сборно-разборная  эстакада  обслуживания)

8.	Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантии качества распространяются на результат работ и оборудование.

Продавец гарантирует качество Оборудования в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на Оборудование и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это Оборудование. Поставщик должен обеспечить гарантии на результат работ и оборудование (включая комплектующие изделия) не менее 12 (двенадцати) месяцев  со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

В случае если Заказчиком в период проведения работ или в течение гарантийной эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, несоответствия или дефекты Оборудования, Поставщик обязан своими силами и без увеличения цены договора в согласованный Сторонами, а при отсутствии такого согласования,  в минимально возможный срок переделать некачественно выполненные работы, устранить недостатки или дефекты Оборудования, для обеспечения их надлежащего качества. При необходимости отправки оборудования к Изготовителю, доставка осуществляется за счёт Поставщика. Срок гарантийного ремонта – не должен превышать четырех недель. На Оборудование, которое было отремонтировано по гарантии, гарантийный срок продлевается на время ремонта. 	Гарантийный срок на результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать результат монтажа оборудования, работ и услуг (их часть) вследствие обнаруженных недостатков.

Поставщик обязан в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках, несоответствий или дефектах направить своего уполномоченного представителя для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки, несоответствия или дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. При отказе Поставщиком от составления или подписания рекламационного акта об обнаружении недостатков, несоответствий или дефектов либо в случае неявки представителей Поставщика, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Поставщика.

Поставщик обязан предоставить перечень (список) рекомендуемых запасных частей, специального  инструмента, монтажных и расходных материалов, не указанных в данных требованиях, но необходимых для установки, ввода и эксплуатации оборудования (в послегарантийный период).

- Основные требования к предложению

На момент поставки на поставляемое оборудование должен быть предоставлен паспорт. Вся документация, в том числе гарантийные талоны представляются на русском языке.

Оборудование, поставляемое по договору, не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного оборудования.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Смеситель и обслуживающая площадка поставляются максимально укрупненными блоками для монтажа в условиях Заказчика. Диаметр верхней крышки  аппарата не более 1000 мм, длина не более 2000 мм, высота не более 2000 мм.