ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: клапаны трубопроводные

Новоуральск

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку клапанов трубопроводных

.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Вентиль 15нж6бк Ду15 Ру25 – 2 шт 2. Клапан 15нж65п Ду80 Ру16 – 5 шт 3. Клапан 15с65бк Ду100 Ру16 – 12 шт 4. Вентиль 15с65нж Ду100 Ру16 – 3 шт 5. Клапан фланцевый 19с53нж Ду150 Ру40 – 1 шт 6. Клапан 16нж10нж Ду50 Ру16 – 1 шт 7. Клапан Т-31МС-1 Ду50 Ру63 – 4 шт 8. Клапан15с22нж Ду150 Ру40 – 2 шт 9. Клапан 25ч940нж Ду25 Kvy 16м3/ч ST 0-4500-16-10 – 3 шт 10. Клапан 15кч888р СВМ Ду25 Ру16 фланцевый мембранный с электроприводом – 1 шт 11. Клапан предохранительный Т-32МС-1 Ду80 Ру64 – 4 шт 12. Клапан регулирующий РКЭП Ду50 Ру1,6мПа с электроприводом – 1 шт 13. Клапан 16с13нж Ду100 Ру40 – 2 шт 14. Регулятор давления 21ч10нж Ду100 Ру16 5-8кг/см2 – 1 шт 15. Клапан 15нж65п Ду50 Ру16 – 15 шт 16. Клапан УФ55115 18с9п Ду25 Ру5 – 10 шт 17. Клапан 17с90нж Ду80 Ру160 – 2 шт или эквивалент. Критерии эквивалентности см. раздел 4 подраздел 4.1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

2912273

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекрытие и регулировка в трубопроводах потока рабочих сред

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

согласно паспортов

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Клапан запорный проходной муфтовый 15нж6бк Ду15 Ру25, материал корпуса – сталь 20Х13, L 58мм H127мм масса – не менее 0,9 кг, маховик 2. Клапан запорный проходной фланцевый 15нж65п Ду80 Ру16, материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ, L310мм H380мм масса – не менее 37,0 кг, герметичность затвора – по классу А, маховик 3. Клапан запорный сальниковый проходной 15с65бк Ду100 Ру16, материал корпуса – ст 20Л, L350мм H360мм масса – не менее 59,0 кг, маховик 4. Клапан запорный сальниковый 15с65нж Ду100 Ру16, материал корпуса – ст 25Л, L350мм H396мм масса – не менее 47,4 кг, маховик 5. Клапан обратный поворотный фланцевый 19с53нж Ду150 Ру40, материал корпуса – ст 20Л, L480мм H285мм масса – не менее 116,0 кг 6. Клапан обратный подъемный фланцевый 16нж10нж Ду50 Ру16, материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ, L230мм H110мм масса – не менее 12,6 кг 7. Клапан предохранительный пружинный с демпфером угловой фланцевый Т-31МС-1 Ду50 Ру63, материал корпуса – ст20, L237мм H680мм, масса – не менее 47,8 кг 8. Клапан запорный проходной фланцевый 15с22нж Ду150 Ру40, материал корпуса – ст20, L480мм H500мм, масса – не менее 109,00 кг, маховик 9. Клапан регулирующий двухседельный фланцевый 25ч940нж Ду25 Kvy 16м3/ч ST 0-4500-16-10, материал корпуса – чугун, L160мм H481мм, масса – не менее 25,0 кг, электрический исполнительный механизм 10. Клапан запорный мембранный фланцевый 15кч888р СВМ Ду25 Ру16, материал корпуса – ковкий чугун, L160мм, масса – не менее 6,3 кг, электрический исполнительный механизм 11. Клапан предохранительный пружинный с демпфером угловой фланцевый Т-32МС-1 Ду80 Ру64, материал корпуса – ст20, L325мм H740мм, масса – не менее 75,8 кг 12. Клапан регулирующий РКЭП Ду50 Ру1,6мПа в комплекте с приводом, материал корпуса – углеродистая сталь 13. Клапан обратный фланцевый 16с13нж Ду100 Ру40, материал корпуса – ст25Л L350мм H154мм, масса – не менее 37,1 кг 14. Регулятор давления 21ч10нж Ду100 Ру16 5-8кг/см2, материал корпуса – чугун L350мм H780мм, масса – не менее 97,9 кг 15. Клапан запорный проходной фланцевый 15нж65п Ду50 Ру16, материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ, L230мм H260мм масса – не менее 13,7 кг, герметичность затвора – по классу А, маховик 16. Клапан предохранительный штуцерный УФ55115 18с9п (28с9п) Ду25 Ру5, материал корпуса – углеродистая сталь 17. Клапан предохранительный пружинный фланцевый 17с90нж Ду80 Ру160, , материал корпуса – ст20Л L165мм H760мм, масса – не менее 68,0 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

согласно паспортов

Подраздел 4.3. Требования по надежности

согласно паспортов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

согласно паспортов

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

согласно паспортов

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

согласно ГОСТ 12.2.063-81

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Арматура должна поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждения или коррозии и т.д., при перевозке смешанным транспортом с учетом перевозок в пути.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Руководство по эксплуатации 2. Паспорт на изделие 3. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

в соответствии с паспортами на арматуру, но не менее 18 месяцев со дня поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна; Регламентируются Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)ПОСТАВКИ

Согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация предоставляется на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

И.о. начальника ОМТС                  __________________       	 Фоменко Б.Н.

(подпись)

Инженер по комплектации            __________________          Родичев А.П.

(подпись)