ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку и монтаж нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка и монтаж нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым (не ранее 2014 г.), не заложенным, должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, должен быть растаможенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкции физической защиты проёмов здания

(двери)


	    Металлические конструкции должны иметь:

     - 2-ой класс устойчивости к  взлому согласно ГОСТа Р 51072-2005, 3-ий класс  пулестойкости по ГОСТу Р 51112-97 и оборудуются:

                     - врезным замком типа «Гранит» 4 класса  ГОСТ 5089-97 – по 2 шт.;

                     - ручкой типа «Кнопка»                  - по 2 шт.;

                     - доводчиком GeZe TS 4000           - по 1 шт.;

                     - закладными элементами для датчика Д5М-11

 под  проём:

          - 1350 х2200h, защитная, двупольная,  внутренняя, рабочая створка правая (900ммм), с шпингалетами  на нерабочей створке;

          - 950х2100h, защитная, однопольная, внутренняя, левого открывания, с закладными элементами для электромагнитного замка «Алеко – 400»;

          - 950х2100h, защитная, однопольная, наружняя, левого открывания, с закладными элементами для электромагнитного замка «Алеко-400».                      

      - 2-ой класс устойчивости к взлому согласно ГОСТа Р 51072-2005, 5-ый класс пулестойкости и оборудуются:

                     - врезным замком типа «Гранит» 4 класса ГОСТ 5089-97 – 2 шт;

                     - доводчиком дверным GeZe TS 4000  –  1 шт;

                     - ручкой типа «Кнопка»                         -  2 шт;

                     - закладными элементами для датчика Д5М-11 и электромагнитного замка «Алеко-400»;

 под  проём:

          - 950х2100h, защитная, однопольная,  наружняя, левого открывания.

     Остальные характеристики в ЧТЗ. Приложение № 1.
	       2
       2
4
1


	Шт.

Шт.

Шт.



	2
	Конструкции физической защиты проёмов здания

(окна)
	    Металлическая рама 2-го класса устойчивости  к взлому согласно ГОСТа Р 51113-97,  из тёплого алюминиевого профиля с терморазъёмом армированного бронесталью 3 класса по пулесстойкости по ГОСТу Р  51112-97  с одним горизонтальным ригелем на h=1100мм, остекленение – стеклопакет из стекла 3  класса защиты по пулестойкости  ГОСТ Р 51136-2008, с селективным покрытием крепёжных и установочных изделий, тарой и упаковкой 

под проём:

          - 1030х1700h, глухая, защитная (ОК-2);                                                               
          - 980х1700h, глухая, защитная (ОК-1).

     Остальные характеристики в ЧТЗ. Приложение № 1
	4
2
	Шт.

Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
     3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара, экспедирование, полный пакет технической документации, уплату таможенных пошлин, налоги, а также монтаж строительных конструкций. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата в течение 90 дней после поставки и монтажа (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН, акты и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Указаны в ЧТЗ (Приложение №1 к Тому 2 «Техническая часть»).
       6. Требования к технической документации
Указаны в ЧТЗ (Приложение №1 к Тому 2 «Техническая часть»).
        7. Место поставки и монтажа:

РФ, Челябинская область, г. Озерск


        8. Сроки поставки и монтажа:

В течение 2-х недель с момента подписания договора
Начальник ОНСО                                                                                            ______________________Крылов Е. А.
                                                                                                                                                                    подпись                                                                                                                                              

Исполнитель                                                                                                    ______________________Никитин В.Ф.
                                                                                                                                                                 подпись                                                                                                                                           
