ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ «Ремонт кровли 2-го отделения корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт кровли 2-го отделения корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт кровли 2-го отделения корпуса 2А  Кирово-Чепецкого отделения.

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Ремонт кровли 2-го отделения корпуса 2А.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполняемых работ

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров).

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

| № п.п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерен. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поверхность кровли имеет множественные повреждения, в результате чего происходит намокание потолков и стен внутри помещения 2-го отделения корпуса 2А | Устройство разделительного слоя в один слой | м2 | 589 |  |
| 2 |  | Устройство однослойной кровли из мембраны 1.2мм | м2 | 589 |  |
| 3 |  | Устройство разделительного слоя примыкания в один слой | м2 | 30 |  |
| 4 |  | Устройство примыканий к парапетам из мембраны 1.2мм | м2 | 30 |  |
| 5 |  | Устройство разделительного слоя примыкания к вытяжкам в один слой | м2 | 1,8 |  |
| 6 |  | Устройство примыканий к вытяжкам 2шт из мембраны 1.2мм | м2 | 1,8 |  |
| 7 |  | Устройство примыканий к стойкам 6шт из мембраны 1.2мм | м2 | 0,15 |  |
| 8 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 70 |  |

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п.п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство разделительного слоя в один слой | м2 | 589 |
| 2 | Устройство однослойной кровли из мембраны ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2мм | м2 | 589 |
| 3 | Устройство разделительного слоя примыкания в один слой | м2 | 30 |
| 4 | Устройство примыканий к парапетам из мембраны ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2мм | м2 | 30 |
| 5 | Устройство разделительного слоя примыкания к вытяжкам в один слой | м2 | 1,8 |
| 6 | Устройство примыканий к вытяжкам 2шт из мембраны ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2мм | м2 | 1,8 |
| 7 | Устройство примыканий к стойкам 6шт из мембраны ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2мм | м2 | 0,15 |
| 8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 70 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п.п. | Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,31 |
| 2 | Иглопробивной геотекстиль | м2 | 683 |
| 3 | Бензин растворитель | т | 0,03 |
| 4 | Ветошь | кг | 21,74 |
| 5 | Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2 мм | м2 | 795 |
| 6 | Шайба кровельная стальная РОКС | шт | 1895 |
| 7 | Саморезы кровельные 4,8*70 | шт | 1895 |
| 8 | Анкерные элементы | шт | 1895 |
| 9 | Рейка прижимная алюминиевая | м | 133 |
| 10 | Герметик ПВХ | шт | 13 |
| 11 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,0028 |
| 12 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0,0084 |
| 13 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,5474 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  3 месяца с момента подписания договора.

Раздел 7. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 9. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 10. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Раздел 11. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 12. Перечень принятых сокращений

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 6 |