Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на приобретение спецавтомобиля для перевозки РАО для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования  

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

5.1 Порядок сдачи и приемки 

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

 РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1 Наименование

	специальное автомобильное средство для транспортирования радиоактивных материалов (веществ) в радиационных упаковках на базе шасси DAF LF45.220 12t Day Cab

	1.2 Сведения о новизне

	- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	1.3 Код ОКП

	- 452300   DAF LF45.220 12t Day Cab грузовой


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Специальное автомобильное средство для транспортирования радиоактивных материалов (веществ) в радиационных упаковках на базе шасси DAF LF45.220 12t Day Cab предназначено для эксплуатации в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в условиях перевозок на средние и дальние расстояния


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	DAF LF45.220 12t Day Cab:

По всей территории РФ, круглогодично


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1 Основные параметры и размеры

	DAF LF45.220 12t Day Cab:

Состав изделия:

- Шасси  - DAF LF45.220 12t Day Cab

- Кузов из нержавеющей стали с открывающимися верхними крышками и задней распашной дверью.

Кузов-контейнер: длина – 3,8 м(габариты);

 ширина – внутренний размер: не менее 1,85 м;

 габариты: на усмотрение Исполнителя;

 высота – 1,5 м(габариты).

	4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

	Цвет кабины: белый

Кабина экстерьер:

- Day Cab  (удлиненная, без спального места) на механической подвеске, со стальным бампером, затемнёнными стёклами, и электрическим приводом стеклоподъёмников;

- Главные зеркала и зеркала широкого обзора подогреваемые;

- Ширина кабины 2130 мм;

- Зеленая заводская тонировка стекол;

- Закрывание дверей: водительская и пассажирская - механически, 3 ключа;

- Иммобилайзер двигателя, с блокировкой подачи топлива;

- Передние зеркала удовлетворяют нормам EC директива номер 2003/97/EC для передних зеркал обзора;

- Головной свет для правостороннего движения;

- Регулируемый спойлер на крыше - белый.

Цвет рамы: серый (стандарт).

Кабина интерьер:

- Механическая регулировка рулевой колонки;

- Градуировка шкалы спидометра в км/ч;

- Пневматически подвешенное водительское со встроенной системой защиты головы и 3-х точечным ремнем безопасности;

- Конвертер 24В в 12В, 15А, 180 Вт;

- Кондиционер;

- Электропривод для стеклоподъёмников дверей;

Коммуникации и помощь водителю:

- Электронный тахограф Siemens VDO (или аналог);

- Ограничитель скорости 89 км/ч;

- Нет калибровки тахографа;

- Радио CD плеер, акустическая система с 2-мя динамиками;

- Одна GSM антенна, частоты 900 и 1800 Mhz и GPRS и одна CB антенна;

- Круиз контроль.

Подвеска и оси:

- Передняя подвеска типа F48. Параболическая рессорная подвеска с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Максимальная нагрузка 4,5 тонн;

- Одноступенчатый понижающий задний редуктор, тип SR8.22 с подвеской на двух подушках, включая амортизаторы и задний стабилизатор. Максимальная нагрузка 8.5 тонн.

Колёса и покрышки:

- Первая передняя ось: размер покрышек 245/70R17,5, размер колесного диска 17.5 x 6.75;

- Первая задняя ось: размер покрышек 245/70R17,5, размер колесного диска 17.5 x 6.75;

- Запасное колесо: 245/70R17,5;

- Good year.

Силовая линия:

- Тип двигателя GR165: 6.7 литров 6 цилиндров в ряд, 4 клапана на цилиндр, система впрыска common rail. Мощность двигателя 165 kW (220 hp) при 1900-2500 оборотах в минуту, крутящий момент 850 Nm;

- Механическая  6 - ст КПП;

- КПП передаточное число 6.58-0.78;

- Задний мост передаточное число  3,73.

Тормозная система:

- Тормоз на выхлопной системе;

- Дисковые вентилируемые тормозные механизмы спереди и сзади. Двух цилиндровый компрессор с подогреваемым осушителем, 670 литров в минуту при давлении 10 бар.

Шасси:

- Колесная база 4,3 m / задний свес 2,08 m;

- Топливный бак пластиковый 123  литра;

- Бак AdBlue  (или аналог) 26 литров;

- задняя траверса, 24V/2x 7 pin разъемы под прицеп.

Электрооборудование: генератор 100 A, аккумуляторы 2x 175 Ah.

Правовые аспекты: нормы выхлопа удовлетворяют Euro 5.

Условия применения: для условий умеренного климата, сепаратор без подогрева.

Сервис и обслуживание: гарантия: 1 год полная гарантия, 2 года гарантия на компоненты силовой линии, 2 года на окраску кабины.

Система радиационного контроля: типа «Барьер» с двумя датчиками. Один датчик располагается в кабине водителя на задней стенке. Второй располагается на внешней стороне кузова-контейнера.

На крыше кабины устанавливается проблесковый маяк оранжевого цвета.

Кузов-контейнер: длина – 3,8 м(габариты);

 ширина – внутренний размер: не менее 1,85 м;

 габариты: на усмотрение Исполнителя;

 высота – 1,5 м(габариты).

Расстояние от кузова-контейнера до кабины: 1,7 м.

Материал изготовления кузова-контейнера: 

- выполняется цельносварным из коррозионно-стойкой стали марки 12Х 18Н10Т (ГОСТ 5632-72) суммарной толщиной 5 мм. 

Расстояние от кузова-контейнера до кабины: 1,7 м.

Крыша кузова-контейнера сверху закрывается несъемными поворотными крышками 

Гидропривод открывания крыши осуществляется от автономной гидростанции с электроприводом 24V. Управление работой привода крыши производится оператором, с земли. Ручное управление установлено с левой стороны транспортного средства между шасси и кузовом. В случае отказа привода предусмотрена возможность аварийного  открывания крышек кузова ручным способом.

Для естественного стока дождевых вод крышки имеют уклон от середины к продольным бортам кузова.

В закрытом положении на кузове крышки обжимаются запорами с двух сторон.

Запоры крышек имеют тяги, позволяющие производить их открытие (закрытие) с  земли.

Запоры крышек имеют устройство для их опломбирования в закрытом состоянии.

Для подъема и спуска кузов-контейнер оснащается стационарной лестницей.

В полу кузова-контейнера имеется отверстие dy 25 мм для слива дезактивирующих растворов. Отверстие оснащено пробками с головками под стандартный ключ. 

Сзади кузова-контейнера имеются распашные двери, открывающиеся и закрывающиеся вручную. Высота задних дверей не менее 1 м.

Крыша и двери имеют резиновые уплотнители, предотвращающие попадание осадков внутрь кузова-контейнера. С наружной стороны дверей установлены замки, обеспечивающие плотной прилегание дверей к уплотнителям.

На торцевой стенке кузова-контейнера, смежной с кабиной устанавливается съёмная биологическая защита из свинца, толщиной 3,5 см.

Борта и днище кузова укрепляются ребрами жесткости:

Надрамник выполнен  из стали Ст 3.

Кузов не должен  иметь острых кромок или других травмоопасных элементов.

На задней стенке кузова предусмотрено место для нанесения государственного регистрационного номера автомобиля.

Ящики для инструмента и аварийной укладки: между кузовом-контейнером и кабиной размещаются ящики для инструмента и аварийной укладки.

	4.3 Требования по надежности 

	DAF LF45.220 12t Day Cab:

Техническое обслуживания производится согласно регламента производителя 

	4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования 

	Удобство обслуживания и проведения дезактивационных работ поверхностей кузова-контейнера 

	4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все запчасти и комплектующие должны быть заводского изготовления (оригинальные).

	4.6 Требования к стабильности 

	Возможность эксплуатации в условиях перевозок на средние и дальние расстояния круглогодично (при температуре воздуха от -300С до +500С) 

	4.7 Требования к электропитанию

	-

	4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

	Возможность измерения мощности эквивалента дозы в кабине водителя и на поверхности кузова-контейнера в диапазоне 0,1мкЗв/ч – 1 Зв/ч; возможность установки пороговой сигнализации при превышении установленной мощности дозы

	4.9 Требование к комплектности 

	- Главные зеркала и зеркала широкого обзора подогреваемые;

- Зеленая заводская тонировка стекол;

- Закрывание дверей: водительская и пассажирская - механически, 3 ключа;

- Иммобилайзер двигателя, с блокировкой подачи топлива;

- Регулируемый спойлер на крыше – белый;

- Механическая регулировка рулевой колонки;

- Пневматически подвешенное водительское со встроенной системой защиты головы и 3-х точечным ремнем безопасности;

- Конвертер 24В в 12В, 15А, 180 Вт;

- Кондиционер;

- Электропривод для стеклоподъёмников дверей;

- Электронный тахограф Siemens VDO;

- Радио CD плеер, акустическая система с 2-мя динамиками;

- Одна GSM антенна, частоты 900 и 1800 Mhz и GPRS и одна CB антенна;

- Круиз контроль;

- Дисковые вентилируемые тормозные механизмы спереди и сзади;

- Система радиационного контроля типа «Барьер» с двумя датчиками;

- Съёмная биологическая защита из свинца, толщиной 3,5 см.

- Ящики для инструмента и аварийной укладки;

- приспособления для крепления малогабаритных упаковок РАО;

- Углекислотный или порошковый огнетушители ёмкостью не менее 2 л (2 шт);

- Противооткатный упор (размеры упора должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колёс), не менее 1 шт;

- Фонарь с автономным питанием с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого цвета;

- Знак «Въезд запрещен» (2 шт);

- Стандартный набор инструментов для аварийного ремонта транспортного средства;

- Аптечка медицинская.


	4.10 Требование к маркировке

	По согласованию с Заказчиком

	4.11 Требования к упаковке

	Не требуется


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

	5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному Договоре, в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение №1 к Договору). 

Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования)

 Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. 

Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.

По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установленой в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

	При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- ТС должно иметь паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца;

- Технические условия;

- Паспорт;

- Сертификат - Одобрение типа транспортного средства;

- Руководство по эксплуатации;

- Сертификат соответствия;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

- товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В условиях перевозок на средние и дальние расстояния, для макроклиматического района с умеренным климатом


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Умеренный климат


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

	Заводская  гарантия: 1 год полная гарантия, 2 года гарантия на компоненты силовой линии, 2 года на окраску кабины.

 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно руководства по ремонту


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

	Согласно руководства по обслуживанию


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологический класс , Евро

	5



	


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Прохождение ТО согласно регламента сервисного обслуживания


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Предприятие производитель и (или) поставщик оборудования берет на себя полное техническое сопровождение оборудования в течении всего срока эксплуатации.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки не позднее 15.12.2013 г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся информационная продукция входящая в комплект автомобиля при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№

п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


7
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение спецавтомобиля для перевозки РАО для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

