Приложение № 1

К Спецификации по Договору № ____ от «____»________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бурового инструмента для ОСП «Краснокаменское»

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Буровое долото диаметром 254 мм с 16-ти шлицевым хвостовиком для бурения технологических скважин в крепких абразивных породах пневмоударником QL-80 Количество – 3 шт |
| 1.1. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Тип поверхности (front design): concev front (DGR); Конфигурация твёрдосплавных зубков (button configuration): сферическая (spherical); Количество шлицов: 16 (для QL80, TD80) Количество промывочных отверстий (flushing groovers): 2; К долотам должен прикладываться сертификат удостоверяющий его подлинность и качество (паспорт). |
| 1.2. | Каталожный номер | 90516237 каталог Atlas Copco (или эквивалент) |
| 2.. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Пневмоударник QL-80 (или аналог) работает на энергии сжатого воздуха и имеет бесклапанное воздухораспределение. Поршень-боёк пневмоударника за счёт поступательно - возвратного движения наносит удары по хвостовику, который является частью ударного долота. Количество – 1 шт. |
| 2.1 | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Размер корпуса (hammer size): 8”; Соединение с бурильной колонной (threads): 4 ½” API Reg Pin; Тип (hammer execution): QL Std hammer; Особенность (features): стандартный (standard); Рабочее давление (working pressure): 6-30 bar. К пневмоударнику должен прикладываться сертификат удостоверяющий его подлинность и качество (паспорт), и инструкция по эксплуатации на русском языке |
| 2.2 | Каталожный номер | 52083623 каталог Atlas Copco(или эквивалент) |

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| ______________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/____________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |