ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ: 

«Реконструкция помещения охраны»
1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

          1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по реконструкции помещения охраны.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 («Ведомость объемов работ»).

          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

          1.2. Сроки выполнения работ:  до 20 декабря 2013г.
          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).
          1.4. Работы по реконструкции выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

2.Требования к исполнителю работ.
          2.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
         10.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является обязательным.

          2.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

          2.3. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          2.4 Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          2.5.Выполнение  работы по ремонту без предоплаты.
          2.6. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

          2.7.Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          2.8. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3.Особые условия.
    Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
    Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

    Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

    Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
    Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

    Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

    На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
Приложение № 1 
Ведомость объемов работ.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отключение и демонтаж электрики и оборудования видеонаблюдения, СОЭН

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	2
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	5

	3
	Монтаж ИБП
	шт.
	1

	4
	Блок управления шкафного исполнения 
	шт.
	1

	5
	Видеосервер
	шт.
	1

	                           Раздел 2. Демонтаж старого помещения охраны

	6
	Монтаж помещения охраны (прим)
	1 компл.
	1

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дрова
	т
	2.4

	8
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дрова
	т
	2.4

	                           Раздел 3. Земляные работы, подготовка фундамента

	9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	1000 м3 
	0.015

	10
	Разработка грунта вручную
	100 м3 
	0.1

	11
	Устройство ленточных  фундаментов бетонных 
	1 м3 
	15.2

	12
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	15.5

	13
	Засыпка вручную 
	100 м3
	0.098

	                           Раздел 4. Монтаж нового готового помещения

	14
	Монтаж помещения охраны 
	1 компл.
	1

	15
	Готовое помещение охраны. Размер: 4500х2500х2500, с дополнительным оборудованием, доставкой и разгрузкой.
	шт
	1

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.01

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0.01

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	м
	2

	19
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2

	20
	Коробки распределительные металлические У996 с крышкой
	шт.
	2

	                           Раздел 5.Электромонтажные работы

	21
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	1

	22
	Корпус щита ЩРн-24з-0 74
	шт.
	1

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 жил
	0.24

	24
	Прибор или аппарат
	шт.
	11

	25
	Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 IP 10А, характеристика С
	шт.
	5

	26
	Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 ЗР 32А, характеристика С
	шт.
	1

	27
	Диффавтомат АВДТ 32 С16
	шт.
	5

	28
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0.25

	29
	Кабель-канал пластиковый "Элекор" 30х25
	м
	5

	30
	Кабель-канал пластиковый "Элекор" 40х40
	м
	5

	31
	Кабель-канал пластиковый "Элекор" 15х10
	м
	15

	                           Раздел 6. Монтаж оборудования видеонаблюдения и СОЭН

	32
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт.
	5

	33
	АРМ видео
	шт.
	1

	34
	Монтаж ИБП
	шт.
	1

	35
	Видеосервер
	1 устройство
	1

	                           Раздел 7. Подведение электроэнергии к зданию

	36
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0.2

	37
	Самонесущие изолированные провода СИП-2А сеч. 4х16 мм2
	м
	200

	38
	Зажим прокалывающий типа SLIW 15.1
	шт.
	2

	39
	Скрепа СOТ 36
	шт.
	14

	40
	Бандаж пластиковый (ремешок) PER 15 (CCI 9-265)
	шт.
	13

	41
	Анкерный зажим SO250.01 ENSTO
	шт.
	6

	42
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0.02


PAGE  
1

