акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора 
на поставку оборудования физической защиты и СПО
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку оборудования
для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- Турникет АЛГО-213П с системой шлюзования и весовой платформой ЦРПА.425712.237 или эквивалент
- Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 или эквивалент
- Изделие АССаД 32МО ЦРПА.426488.016-5шт или эквивалент
- АРМ дежурного оператора (АРМ-ДО) или эквивалент
- Коробка распределительная, пультовая ЦРПА.469133.011 или эквивалент
- Пластина для установки считывателя ЦРПА. 741138.016 или эквивалент
- Пластина для установки считывателя ЦРПА. 741138.017 или эквивалент
- СПО АССаД-М5 АРМ дежурного по КПП или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не ранее 2015 года выпуска и иметь официальную гарантию производителя, не менее 36 (месяцев), ранее не использованный, не ремонтированный, наличие паспорта (сертификата). Инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Изделие предназначено для обеспечения управления доступом в помещения объекта

Турникет предназначен для реализации контроля и управления доступом сотрудников на территорию и в служебные помещения предприятия


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).
Турникет ЦРПА.425712.237
От плюс 1 до плюс 40 С

Относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25С

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015
От плюс 1 до плюс 40 С

Относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25С

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
Габаритные размеры изделия, не более:

высота 648 мм;

ширина 500 мм;

глубина 152 мм.

Масса изделия не более 40 кг.
Турникет ЦРПА.425712.237
Ширина от 1798 до 1983 мм

Глубина от 1400 до 1405 мм

Высота от 2374 до 2379 мм

Масса турникета от 540 до 545 кг

Высота прохода от 2070 до 2075 мм

Ширина прохода от 592 до 597мм

Пластина для установки считывателя ЦРПА. 741138.017

Пластина предназначена для установки считывателя на стене помещения

Размеры: от 138 до 140* от 108 до 108 мм

Масса:  не более 0,17 кг

Материал: нержавеющая сталь
Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015
Масса изделия не более 5 кг

Габаритные размеры от 322 до 323 от 238 до 240 от 56 до 58мм



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
прием данных от четырех кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки «запроса на выход»), от четырех датчиков состояния контролируемых зон (датчик положения двери: «открыто – закрыто») и контроль датчика напряжения о переходе на резервное питание;

управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками);

контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

прием данных от четырех считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс Wiegand, и управление восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»;

контроль 16 вводов, совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и контактный датчик (по четырем состояниям: «ввод замкнут», «ввод разомкнут», «обрыв линии», «КЗ линии»);

управление 16 выводами типа «контакт электромагнитного реле». 

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015
Режим работы изделя круглосуточный

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с технической документацией.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Смотри пункт 3. 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
Питание изделия осуществляется от однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, при колебаниях напряжения от 187 до 242 В и частоты от 48 до 52 Гц.

Ток, потребляемый изделием, при напряжении питания сети 220 В, не более 0,5 А.

При перерывах в подаче напряжения питания и переходе на резервный источник питания изделие сохраняет возможность выполнения основных функций при токе потребления подключенных внешних устройств (2,0±0,1) А в течение не менее 3 ч.

Нагрузочные характеристики контактов исполнительных реле G-6E Omron: 

допустимый ток 0,4 A max при 125 В переменного напряжения;

допустимый ток 2 A max при 30 В постоянного напряжения
Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015
Напряжение питания не более 12 В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
Обозначение

Наименование

Кол-во

ЦРПА.468332.044

Контроллер АЛГО-425М

1

ЦРПА.467526.001

Модуль памяти АЛГО-425МП

1

ЦРПА.468332.045

Контроллер ввода-вывода АЛГО-427М

1

ЦРПА.468332.046

Контроллер доступа АЛГО-429М

1

ЦРПА.468354.002-01

Кросс-плата 429

1

ЦРПА.468354.003-01

Кросс-плата 427

1

ЦРПА.426436.003

Субблок вывода СДВ-8

2

Блок питания AD-55AАL

1

Аккумулятор 12-12

1

Корпус «CONCEPTLINE» 12406-003

1

Турникет ЦРПА.425712.237
Рама ЦРПА.301224.004-1 шт

Платформа весовая ЦРПА.301312.004-1шт

Опора ЦРПА.301329.002-1шт

Ограждение ЦРПА.302513.021-1шт

Ограждение ЦРПА.302513.022-1шт

Втулка ЦРПА.304142.004-1шт

Ротор ЦРПА.304143.002-1шт

Кожух ЦРПА.305157.004-1шт

Механизм поворотный ЦРПА.304541.005-1шт

Коробка распределительная ЦРПА.469133.024-1шт

Терминал весовой ЦРПА.426445.001-1шт

Комплект монтажных частей ЦРПА.425971.048-1шт

Кабель связи RS-232 ЦРПА.685621.162-1шт

Программа тестирования терминала весового (CD-R)-1шт

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015
Пульт управления турникетом-1шт

Кабель ПУТ-1шт


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка упаковок изделия должна содержать следующие данные:

 -товарный знак предприятия-изготовителя;

 -наименование изделия;

 -обозначение изделия;

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

- техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации);

- счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки изделия должны входить:

- изделие;

- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие должно быть прочным при транспортировании в упаковке после воздействия ударных нагрузок до 98 м/с² (10g) с длительностью действия ударного ускорения от 5 до 10 мс, числом ударов 8800 ± 20, действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».

.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения: от -35 до + 70

Относительная влажность: 0-95% без конденсата


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Не менее 12 мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования при утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов

Не допускается разбирать применяемые в изделии свинцово-кислотные аккумуляторы.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	По общим условиям эксплуатации изделие должно удовлетворять требованиям группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура стационарных помещений, сооружений) в климатическом исполнении УХЛ. Диапазон рабочих температур: от 1 до 40 °С, повышенная влажность воздуха: не более 80 % при температуре 25 °С.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

По устойчивости к помехам изделие относится к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746.

Изделие относится к классу безопасности 3Н по ОПБ–88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г‑01‑011‑97)




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- Турникет АЛГО-213П с системой шлюзования и весовой платформой ЦРПА.425712.237- 3шт
- Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015-2шт
- Изделие АССаД 32МО ЦРПА.426488.016-5шт
- АРМ дежурного оператора (АРМ-ДО)-1шт
- Коробка распределительная, пультовая ЦРПА.469133.011-3шт
- Пластина для установки считывателя ЦРПА. 741138.016- 1шт
- Пластина для установки считывателя ЦРПА. 741138.017-1шт
- СПО АССаД-М5 АРМ дежурного по КПП- 1лиц



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Нет
	

	
	
	


Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

PAGE  

