Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Ревизия, ремонт, продление срока службы перегрузочного оборудования, ранее используемого в губе Андреева:

- контейнера перегрузочного ОТВС ОК-300 ПБ 02АСП б/н;

- координатно-наводящих устройств (КНУ) черт.№326М-238-122 Зав.№№ 122, 137».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения.

    - Название работы (предмет договора): Ревизия, ремонт, продление срока службы перегрузочного оборудования, ранее используемого в губе Андреева:

- контейнера перегрузочного ОТВС ОК-300 ПБ 02АСП б/н;

- координатно-наводящих устройств (КНУ) черт.№326М-238-122 Зав.№№ 122, 137

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.

  - Подрядчик __________________________________________________

  - Сроки выполнения работ:

- начало – с даты подписания договора;

- окончание - не позднее 30 сентября 2014 года.

  - Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2109.

2 Описание  оборудования

2.1 Назначение оборудования

2.1.1 Наименование оборудования

- - контейнер защитный ОК-300 ПБ 02АСП б/н;

- механизм наведения ОК-300ПБ сб.01 координатно-наводящие устройства (КНУ) черт.№326М-238-122 Зав. №№ 122, 137

2.1.2 Данное оборудование относится к  специальному технологическому оборудованию, входящего в комплект оборудования для выгрузки ОЯТ из емкостей БСХ, установленному на штатных местах, используемому СЗЦ «СевРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО».

2.1.3 Данное оборудование предназначено для выгрузки чехлов с ОЯТ из ячеек БСХ и загрузки ОЯТ в контейнеры ТУК 108/1.

## 3. Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должны быть выполнены ревизия, ремонт, продление срока службы перегрузочного оборудования.

## 4. Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в 2 этапа.

4.1.   Первый этап включает с себя:

4.1.1. Произвести полную разборку и проверку всех узлов контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП. Разборку контейнера производить в горизонтальном положении. Кантование контейнера производить  краном при помощи траверсы сб.02-03 с использованием зацепа сб. 26-106;

Промывку деталей и сборочных единиц производить ацетоном ГОСТ 2768-84 или аналогичным растворителем. Крупные детали протирать медаполамовыми салфетками, смоченными в ацетоне, мелкие промывать  окунанием в ацетоне. Окрашенные поверхности промывать  уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 или аналогичным растворителем;

Разборку контейнера производить в последовательности:

- Демонтировать шибер сб.02-4 для чего:

- демонтировать заглушку 02-140 при помощи отжимных болтов М10;

- снять крышку 02-167 при помощи отжимных болтов М8;

- снять рейку 02-55 ПУ-2;

- снять корпус в сборе сб.02-13;

-  снять шестерню 02-154 в сборе с фиксатором 02-155 и пружиной 11х1,2х31  В7092-0128;

- снять крышку сб. 0212, вал сб.02-5 с шестерней 02-15 ПУ-2;

- демонтировать ось сб.02-6 с помощью ключа сб. 26-74;

- демонтировать шибер.

- Демонтировать лебедку сб. 02-14 при помощи отжимных болтов М12. Перед демонтажом проверить наличие на лебедке стопорного устройства сб.02-41;

Нормы и показатели, определяющие эксплуатационные свойства составных частей контейнера и качество их ремонта приведены в технологических картах 1-112 ОК-300 ПБ 02-УС;

При наличии на нерабочих поверхностях или поверхностях неуказанных в технологических картах сборочных единиц и деталей, задиров, рисок, вмятин, следов коррозии, поверхности зачистить с плавным переходом к основной поверхности абразивным инструментом. Шероховатость зачистки не грубее 3,2√

Шпоночные пазы  валов, не указанные в технологических картах и  имеющие смятие рабочих кромок и размеры более чертежных, выполнить со смещением на 180о  ±1о от дефектных. Дефектные пазы расчеканить с торцев.;

4.1.2. Заменить детали независимо от их технического состояния:

- Вал сб.02-5;

- Канат 02-50 СБ;

- Цангу ПУ-2 02-71;

- Прокладки и винты в соответствии с Техническими условиями на ремонт ОК-300 ПБ 02УС .

4.1.3.   При проведении работ по дефектации,  ремонту, модернизации контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП необходимо выполнить работы:

- Изготовить зацеп для кантования  сб. 26-106;

  - Лебедка ОК-300 ПБМ 02А-6/2СП:

- установить электродвигатель лебедки на корпусе контейнера;

- заменить тормозные диски тормозного барабана лебедки;

- заменить все подшипники дебедки;

- заменить прижим (ролик) прижимающий стальной канат к барабану лебедки;

- заменить направляющие ролики стального каната лебедки.

  - Изготовить второй захват ОК-300 ПБ 02А-01СП;

  - Изготовить новую рукоятку вращения барабана лебедки ОК-300 ПБМ 02-10СП;

  - Восстановить работоспособность указателя положения захвата внутри контейнера, синхронизировать его с концевым выключателем электродвигателя лебедки;

  - Восстановить работоспособность быстросъемных замков поддона контейнера ОК-300 ПБ сб.02-36.

4.1.4.    Произвести полную разборку и проверку всех узлов механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 (Координатно-наводящих устройств (КНУ). Разборку КНУ производить в горизонтальном положении. Перемещение КНУ производить  краном при помощи траверсы сб.22-2;

Промывку деталей и сборочных единиц производить ацетоном ГОСТ 2768-84 или аналогичным растворителем. Крупные детали протирать медаполамовыми салфетками, смоченными в ацетоне, мелкие промывать  окунанием в ацетоне. Окрашенные поверхности промывать  уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 или аналогичным растворителем;

4.1.5.  При проведении работ по дефектации,  ремонту механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 необходимо выполнить работы:

-  заменить подшипники привода ходового винта перемещения суппорта, изготовить рукоятку управления приводом ходового винта;

-  заменить шарикоподшипники сепаратора поворотной плиты;

- заменить подшипники привода червячной пары поворотной плиты, изготовить рукоятку управления приводом поворотной плиты;

- изготовить загрузочную направляющую втулку и разгрузочную направляющую втулку.

4.2. Второй этап включает в себя:

4.2.1.  После выполнения работ по ремонту, модернизации защитного  контейнера произвести его испытания на работоспособность всех подвижных частей привода и механизма лебедки 10 кратным опусканием цангового захвата, 2-х кратным подъемом и опусканием груза весом 300 кг. ручным приводом и 10-ти кратным подъемом и опусканием груза весом 300 кг. электроприводом и проверить герметичность поддона наливом воды.

Контейнер испытать 100 кратным подъемом вверх до упора и опусканием на 1000 мм. от основания контейнера груза весом 16 кг., имитирующего вес сб.05.Усилие на рукоятке привода лебедки не должно превышать 12 кгс.После испытания прверить совпадение риски «6» с ползуном при нахождении захвата в в крайнем верхнем положении и концевым выключателем э/д. Несовпадение рисок с торцом ползуна должно быть не более 1 мм. При необходимости произвести регулировку.

Все сведения о произведенном ремонте и модернизации занести в формуляр контейнера.

4.2.2   После выполнения работ по ремонту механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 произвести их испытания на работоспособность всех подвижных частей.

Все сведения о произведенном ремонте занести в формуляры КНУ.

4.2.3. По результатам испытаний оформить свидетельства о продлении срока службы контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП и механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 (Координатно-наводящих устройств (КНУ)зав. №№ 122, 137

При выполнении работы руководствоваться РКД ОК-300 ПБ 02-УС.

## 5. Порядок контроля  и приемки.

- Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

- Отчётные документы:

- Акта выполненных работ;

- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Заполненной  документации на контейнер защитный и КНУ 02 экз.;

- Разработанной документации (электронная копия) 01 экз.;

- свидетельства о продлении срока службы контейнера защитного ОК-300 ПБ 02АСП и механизмов наведения ОК-300ПБ сб.01 (Координатно-наводящих устройств (КНУ)зав. №№ 122, 137

- Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах;

- Фотоматериалы.

## 6. Требования к исполнителю работ.

Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня)

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 2 500 000,00 рублей.