Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Ед. изм | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник светодиодный «Луна» Модель ViLED 006 арт. СС 02-260 | Предназначен для внутреннего освещения производственных и общественных помещений, лестничных клеток в зданиях, холлов, коридоров, вестибюлей и других помещений. Энергосберегающий настенно-потолочный универсальный светодиодный светильник Луна. В светильнике используются современные мощные светодиоды Samsung (10 шт.). Не нуждается в обслуживании, в т.ч. замене ламп и их утилизации. Отсутствует вредная ультрафиолетовая составляющая спектра. Отсутствует стробоскопический эффект. Моментальное включение. Технические характеристики: Световой поток, лм, не менее 930 Индекс цветопередачи CRI=80 Потребляемая мощность, Вт, не более 11 Степень защиты IP54 Габаритные размеры, мм - 235х235х115 Масса, кг, не более 1,6 Напряжение питания, В и Гц ~ 130-250B, 50-60Гц Диапазон рабочих температур, °С - -40°C +50°C Цвет свечения - дневной Цветовая температура свечения, К 5000 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 Ресурс круглосуточной работы - 7 лет (65 000 ч). | шт. | 10 |
|  | Светодиодный светильник «Линия-16» Модель ССП-А-220-012-С,Н,Т-УХЛ | Предназначен для внутреннего освещения жилых помещений, холлов, офисов, торговых центров. Отлично подойдёт для освещения жилищно-коммунального хозяйства. Технические характеристики: Световой поток, лм, не менее 1400 Потребляемая мощность, Вт, не более 25 Степень защиты IP40 Габаритные размеры, мм 1263х68х36 Масса, кг, не более 1,2 Напряжение питания, В и Гц-переменное 220(90-264) и 50 Диапазон рабочих температур, °С - от - 40 до + 60 Цвет свечения - белый Цветовая температура свечения, К - Т- 2400-4000, Н- 40007000, С- 700010000 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 Срок службы, лет – 10. | шт. | 4 |
|  | Светильник потолочный, накладной, светодиодный Модель LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б. | Эффективная и экономичная замена накладным люминесцентным светильникам типа ЛПО 4х18. В качестве источника света используются сверхъяркие светодиоды Nichia. Применяется для освещения: - - офисов; - - медицинских и образовательных учреждений; - - общественных и административных зданий; - - помещений магазинов и торговых залов. Преимущества: - - экономия электроэнергии в 2,5 раза по сравнению с люминесцентными светильниками типа ЛПО 4х18; - - не требует дополнительного обслуживания; - - не нуждается в специальной утилизации; - - отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока; - - высокий индекс цветопередачи; - - рабочий ресурс светильника – более 50 000 часов; - - вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов; - - тонкая конструкция корпуса позволяет осуществлять монтаж в труднодоступных местах. Технические характеристики: Световой поток, лм, не менее - 3600/3400лм Потребляемая мощность, Вт, не более - 41 Степень защиты - IP30 Габаритные размеры, мм - 60х597х597 мм Масса, кг, не более - 3,5 кг Напряжение питания, В и Гц - 176-264В/50Гц Марка светодиодов - Nichia Количество светодиодов - 80 шт. Цветовая температура свечения, К - 4700К-6500К (дневной)/ 3500К-4600К (белый) Способ крепления - накладной Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 Ресурс светодиодного модуля - Более 50 000 часов. | шт. | 4 |
|  | Светильник потолочный Модель LL-ДВО-01-041-1920-30Д | Достаточно универсальное изделие для внутреннего освещения. Цвет корпуса офисных светодиодных светильников ll дво 01 040 1910 может быть белым или серым. Устройство относится к первому классу по безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Сечение проводов 3 х 0,75 мм². Технические характеристики: Световой поток, Лм - 3100 ±10% Мощность потребляемая, Вт - 41 Количество светодиодов, шт - 32 (Nichia) Напряжение питания, В - 176-264 Температура цвета, К - 4000/5500 Индекс цветопередачи, CRI - более 0,75 Габаритные размеры ДхШхВ, мм - 1195х295х60 Масса, кг - 4,2 Влагозащита, IP - 30 Температура окружающей среды, С° - от +1 до +45 Ресурс работы, лет * - более 13 Гарантия, лет - 3. * 10 часов в сутки - расчетное время эксплуатации. | шт | 4 |
|  | Светильники переносные Модель РВО -220, РВО - 42 | Светильник типа РВО-42 предназначен для временного освещения рабочей зоны в труднодоступных и слабоосвещенных местах помещений. Светильник типа РВО-220 предназначен для освещения рабочих мест или рабочих зон вспомогательных жилых помещений и личных подсобных хозяйств. ИСТОЧНИК СВЕТА Лампа накаливания Б225-235-60 ГОСТ 2239-79. УСТРОЙСТВО Ручка из пластмассы, отражатель и сетка металлические, кабель. Технические характеристики РВО-42: Освещенность лк, не менее 70 Мощность потребляемая, Вт - 60 Напряжение питания, В - 220 Класс защиты - II Климатическое исполнение - У3 Цоколь - Е27/27-1 Степень защиты - IP20 Длина провода, м - 12 Кабель: ПВС У1 2х0,75 ГОСТ 7399-97 ПРС У1 2х0,75 ГОСТ 7399-97 Ресурс работы, лет * - более 13 Гарантия, лет - 3. | шт | 2 |
|  | Светильник промышленный под лампу накаливания Модель ПСХ -60 | Предназначен для для освещения сырых, пыльных, производственных помещений, а также участков территории под навесами, в постройках хозяйственного типа и для общего или вспомогательного освещения помещений с обычными условиями. Производство светильников ПСХ -60 Россия и СНГ ГОСТ 15597-82. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт - 60 Напряжение питания, В - 220 Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007.0-75 - I Климатическое исполнение - У3 Цоколь - Е27 Степень защиты - IP54, полугерметичный Основание - карболитовое черного цвета Рассеиватель - силикатное стекло, рифленое Монтаж - настенный, потолочный Масса, кг - 1,2. | шт | 8 |
|  | Светильник «Стакан» Модель НББ 64-60 | Предназначен для основного или вспомогательного освещения жилых и подсобных помещений. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт - 1х 60 Напряжение питания, В - 220 Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007.0-75 - I Климатическое исполнение - У3 Цоколь - Е27 Степень защиты - IP20 Основание - наклонное, белое Рассеиватель - стекло, рифленое Монтаж - настенный Масса, кг - 0,8. | шт | 6 |
|  | Светильник промышленный под лампу накаливания Модель НСП 41-200 | Предназначен для общего или вспомогательного освещения производственных помещений. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт- 1х 200 Напряжение питания, В - 220 Габариты, мм - 130/170х280 Климатическое исполнение - У3 Патрон - Е27, керамический Степень защиты - IP65, герметичный Корпус - металл Рассеиватель - силикатное рифленое стекло Монтаж - на подвес Масса, кг - 2,2. | шт | 4 |
|  | Прожектор LED Navigator Модель NFL-06-24-4K-GR-SNR-LED. (код 94622) | Является энергоэффективной заменой галогенных прожекторов. Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Светильник NFL-LED повторяет форму и размеры стандартных галогенных прожекторов. Дает мощный направленный свет. Цвет корпуса серый. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт - 24 Напряжение питания, В - 230 Цветовая температура, К - 4000 Световой поток, лм - 2000 Коэффициент цветопередачи - Ra75 Коэффициент мощности, cos φ - >0,9 Угол светового потока, град - 60 Светоотдача, лм/Вт - 90 Отражатель - симметричный Габариты, мм (LxBxH) - 85х180х230 Срок службы светодиодов, часов - 40 000 Степень защиты - IP65 Гарантия, лет - 3. | шт | 2 |
|  | Прожектор светодиодный LED Navigator Модель NFL-SNR-LED. (код 946250) | Оснащен инфракрасным датчиком движения. Обладает степенью защиты от пыли и влаги IP44 и подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Дает мощный направленный свет, угол светового потока 60 градусов. Обладает высокой эффективностью, порядка 90лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra 75. Датчик движения оснащен тремя регуляторами: регулятор расстояния срабатывания (SENS), регулятор времени включения (TIME) и регулятор порога внешней освещенности, при котором происходит срабатывание датчика (DAY LIGHT). Устанавливая промежуточные значения SENS, TIME и DAY LIGHT, можно подобрать необходимые условия срабатывания датчика. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт - 24 Напряжение питания, В - 230 Цветовая температура, К - 4000 Световой поток, лм - 2000 Коэффициент цветопередачи - Ra75 Коэффициент мощности, cos φ - >0,9 Угол светового потока, град - 60 Светоотдача, лм/Вт - 83,3 Отражатель - симметричный Габариты, мм (LxBxH) - 85х180х230 Срок службы светодиодов, часов - 40 000 Степень защиты - IP65 Гарантия, лет - 3. | шт | 1 |
|  | Светодиодный прожектор JazzWay Серия JazzWay PFL-50W/CW/GR | Является энергосберегающей заменой для прожекторов ПО (с лампами накаливания) и ГО (с лампами МГЛ) с оптимальным соотношением цена/качество. Применяется для освещения: - фасадов зданий; - памятников архитектуры; - рекламных щитов. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт - 50 Напряжение питания, В - 220±20% Цвет свечения - холодный белый Световой поток, лм - 4275 Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +40 Тип кривой силы света - Д Угол светового потока, град - 120 Габариты, мм (LxBxH) - 180х240х290 Класс электробезопасности - I Степень защиты - IP65 Гарантия, лет - 2. | шт | 2 |
|  | Светодиодный прожектор Модель NFL-P-2x30-4K-BL-TRI-LED | Являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов. Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Предназначены для обустройства освещения во временных рабочих зонах, а также для строительно-ремонтных площадок.Оснащен раздвижным штативом регулируемым по кабелем питания с вилкой для удобства подключения. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Радиатор алюминиевый. Специальный матовый рассеиватель , закрывающий светодиоды, снижает уровень слепимости. Алюминиевый рефлектор создает мощный направленный свет. Технические характеристики: Мощность потребляемая, Вт - 2х30 Напряжение питания, В -165-265 Цветовая температура, К - 4000 Световой поток, лм - 2х2100 Коэффициент мощности, cos φ - >0,8 Коэффициент цветопередачи - Ra>75 Диапазон рабочих температур, °С - от -30 до +40 Светоотдача, лм/Вт - 70 Угол светового потока, град - 70 Габариты, мм (LxBxH) - 1000х1000х770-1500 Класс электробезопасности - I Степень защиты - IP65 Гарантия, лет - 2 | шт | 4 |
|  | Ртутная лампа высокого давления ДРЛ 125вт Е27 С код товара 72410110 артикул расширенный: 381009218 | Ед.измерения: шт Упаковки: 5 шт, 21 шт Сертификат: RU C-RU.ME15.B00007 Технические характеристики: Мощность (Вт): 125 Тип цоколя: E27 Тип изделия: Лампа ртутная ДРЛ Диаметр, мм: 76 Цветовая температура: 4000 Цвет свечения: белый Покрытие колбы: люминофор Форма колбы: эллипсоидная Срок службы, ч: 10000 Длина: 178 мм. | шт | 200 |
|  | Лампа светодиодная Leduro Код товара: 21159 | Технические характеристики: Мощность (Вт): 12 Тип цоколя: E27 Тип изделия: Лампа светодиодная Тип колбы: А55 Форма колбы: шарообразная Цветовая температура: 2700 Цвет свечения: Мягкий теплый свет Угол освещения 270° Покрытие колбы: люминофор Аналог лампы накаливания - 100W Срок службы, ч: 40 000 Гарантия - 3 года. | шт | 20 |
|  | Лампа светодиодная Classic Gauss Код товара: НА105202107 | Технические характеристики:. Мощность (Вт): 7 Тип цоколя: E27 Тип изделия: Лампа светодиодная Тип колбы: Сlassic, прозрачная Форма колбы: шарообразная Цветовая температура: 2700 Цвет свечения: Мягкий теплый свет Угол освещения - 270° Аналог лампы накаливания - 75W Срок службы, ч: 25 000 Гарантия - 3 года. | шт | 10 |
|  | Лампа светодиодная Classic Gauss | Технические характеристики:. Мощность (Вт): 4 Тип цоколя: E27 Тип изделия: Лампа светодиодная Тип колбы: Сlassic, прозрачная Форма колбы: шарообразная Цветовая температура: 4200 Цвет свечения: Мягкий теплый свет Яркость, лм - 320 Аналог лампы накаливания - 60W Срок службы, ч: 50 000 Гарантия - 3 года. | шт | 50 |
|  | Лампа светодиодная Classic Gauss 48 LED | Технические характеристики: Мощность (Вт): 11 Тип цоколя: E27 Тип изделия: Лампа светодиодная Тип колбы: Сlassic, прозрачная Форма колбы: шарообразная Цветовая температура: 4200 Цвет свечения: Мягкий теплый свет Яркость, лм - 900 Аналог лампы накаливания - 150W Срок службы, ч: 40 000 Гарантия - 3 года. | шт | 30 |
|  | Лампа люминесцентная Т5 Sylvania8W G5 Код товара: F8W/33-640 | Технические характеристики: Мощность (Вт): 8 Тип цоколя: G5 Диаметр, мм - 16 Тип изделия: Разрядная лампа низкого давления Наполнение стеклянной трубки: Инертным газом и небольшим кол-вом ртути Покрытие колбы: люминофор Цветовая температура: 4200 Цвет свечения: Белый свет Покрытие колбы: люминофор Аналог лампы накаливания - 150W Срок службы, ч: 40 000 Гарантия - 3 года. | шт. | 40 |
|  | Лампа люминесцентная Типа ЛБ-18 или эквивалент | Напряжение: 220В, 50 Гц Мощность: 18 Вт Световой поток 1060 лм Габаритные размеры: Диаметр - 27мм Длина –604м Цоколь G13 | шт. | 1000 |
|  | Лампа люминесцентная Типа ЛБ-36 или эквивалент | Напряжение: 220В, 50 Гц Мощность: 36 Вт Световой поток 2600 лм Габаритные размеры: Диаметр - 26мм Длина – 1200м Цоколь G13 | шт. | 1000 |
|  | Лампа люминесцентная Типа ЛБ-58 или эквивалент | Напряжение: 220В, 50 Гц Мощность: 58Вт Цветовая температура 6500 К Световой поток 890 лм Габаритные размеры: Диаметр - 48мм Длина – 98мм Цоколь E27 | шт. | 200 |
|  | Лампа накаливания Типа Б230-60-4 или эквивалент | Напряжение: 220В, 50 Гц Мощность: 60Вт Габаритные размеры: Диаметр - 50мм Длина – 95м Цоколь Е27 Световой поток 710 -935лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь | шт. | 1320 |
|  | Лампа накаливания Типа Б230-75-4 или эквивалент | Напряжение: 220В, 50 Гц Мощность: 75Вт Габаритные размеры: Диаметр - 50м Длина – 95м Цоколь Е27 Световой поток 710 -935лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь | шт. | 1000 |
|  | Лампа накаливания Типа Б230-150-4 или эквивалент | Напряжение: 220В, 50 Гц Мощность: 150Вт Габаритные размеры: Диаметр - 50мм Длина – 95м Цоколь Е27 Световой поток 710 -935лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь | шт. | 20 |
|  | Лампа люминесцентная Типа СDL865 или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц Мощность: 20Вт Цоколь E27 | шт. | 500 |
|  | Лампа Типа ДРЛ 250В или эквивалент | Напряжение: 230В,50 Гц Мощность: 250Вт Габаритные размеры: Цоколь Е40 Диаметр 91мм Длина 228мм Световой поток 13500лм | шт. | 50 |
|  | Лампа Типа ДРЛ 400В или эквивалент | Напряжение: 230В,50 Гц Мощность:400Вт Габаритные размеры: Цоколь Е40 Диаметр 122мм Длина 292мм Световой поток 24000лм | шт. | 50 |
|  | Лампа Типа ДНаТ 250Вт или эквивалент | Напряжение: 230В,50 Гц Мощность:250Вт Цоколь Е40 Диаметр 48мм Длина 250мм Световой поток 27000лм | шт. | 50 |
|  | Лампа Типа ДНаТ 400Вт или эквивалент | Напряжение: 230В,50 Гц Мощность:400Вт Габаритные размеры: Цоколь Е40 Диаметр 48мм Длина 278мм Световой поток 48000лм | шт. | 55 |
|  | Лампа малогабаритная коммутаторная Типа КМ24-35 или эквивалент | Напряжение: 24В Мощность 35Вт Световой поток 2.6лм Длина 46мм Диаметр 6,6мм | шт. | 1000 |
|  | Лампа малогабаритная коммутаторная Типа КМ60-50 или эквивалент | Раб. напряжение: 60В Ном.ток 50мА Габаритные размеры: Длина 46мм Диаметр 6,6мм Цоколь Т6.8 | шт. | 100 |
|  | Лампа малогабаритная Типа Ц235-245-10 или эквивалент | Напряжение: 240В, 50Гц Мощность:10Вт Габаритные размеры: Цоколь В15d/18 Диаметр25мм Длина 79мм Световой поток 52лм | шт. | 1000 |
|  | Патрон керамический | Е-27 ЦКБ-06 | шт. | 50 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат Типа ЭПРА Helvar ELRCTRONIC BALLAST EL3/4х18s T8 или эквивалент | 3*18 4*18 Напряжение 220-240В, 50-60 Гц | шт | 100 |
|  | Лампа люминесцентная Типа LF-40 или эквивалент | Напряжение220В Мощность 40Вт | шт | 920 |
|  | Стартер | 4-80Вт, 220-240В | шт | 300 |
|  | Светильник потолочный с ПРА Типа ARCTIC 236 модификация 3 или эквивалент | С металлическими защелками, крепление на металлические пластины или подвес на скобах. | шт | 100 |
|  | Лампа газоразрядная натриевая высокого давления Типа ДНаТ супер или эквивалент | Мощность 600Вт Напряжение 220В Цоколь Е40. | шт | 10 |
|  | Лампа ртутная высокого давления Типа ДРЛ1000 или эквивалент | Мощность1000Вт Напряжение 220В Цоколь Е40 Срок службы 18000ч Климатическое исполнение У2 ГОСТ Р ИСО9001 ТУ 3467-001-999-81-859-2008 | шт | 25 |
|  | Лампа накаливания местного освещения Типа МО-36 или эквивалент | Мощность 60Вт. Напряжение 36В. Цоколь Е27, ГОСТ Р ТСО 9001 Средний срок службы1000ч Климатическое исполнение УХЛ2 Световой поток 950лм Длина лаипы-98мм Диаметр-50мм Грушевидная форма Прозрачная колба | шт | 35 |
|  | Лампа накаливания общего назначения | Грушевидная форма Прозрачная лампа Номинальная мощность 60Вт Номинальное напряжение 24В Световой поток 200лм Срок службы1000ч Габаритные размеры: Длина103мм Диаметр 59мм ЦокольЕ27 | шт | 30 |
|  | Лампа накаливания общего назначения | Грушевидная форма Прозрачная лампа Мощность 60Вт Напряжение 12В Срок службы1000ч Габаритные размеры: Длина 98мм Диаметр 55мм Цоколь Е27 | шт | 20 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Т34U или эквивалент | Мощность 20Вт Цветность 27000К (теплый свет) Цоколь Е27 Напряжение 220-240В Ток150mA Световой поток 1200лм Цвет колбы белый Срок службы 8000ч Форма лампы декоративная Длина115мм Диаметр45мм | шт | 20 |
|  | Электролампа Типа HPL-N или эквивалент | Мощность 250Вт напряжение 220В ЦокольЕ40 | шт | 8 |
|  | Лампа накаливания | Мощность 40Вт Напряжение 220В 50Гц | шт | 300 |
|  | Светильник с газоразрядной лампой WARTA Типа IP54 в сборе с ПРА ЖСПВ или эквивалент | Напряжение 24В Мощность 600Вт L-231мм | шт | 10 |
|  | Лампа прожекторная Типа КГ220 1000-5 или эквивалент | Напряжение 220В Мощность 1000Вт L-190мм | шт | 10 |
|  | Компактная люминесцентная лампа для светильника Дельта Типа Osran DULUX D/E или эквивалент | Напряжение 220В Мощность 13Вт Световой поток 900лм Цоколь G24g-1 | шт | 20 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-SH-25-827 или эквивалент | Напряжение 220В Мощность 25Вт Цоколь Е27 Форма колбы полуспираль | шт | 200 |

- Позиции 1-18. В соответствии с п. 12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом», закупка эквивалентов заявленных светильников не предусмотрено, так как использование именно таких светильников предусмотрено технической эксплуатационной документацией.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура);

светильники должны быть новыми, не бывшими в употреблении; не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2013 года;

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).