Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

прибора для проведения локального прогноза удароопасности СБ-32М

1. Наименование поставляемого товара

1.1. прибор для проведения локального прогноза удароопасности СБ-32М.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для УГРУ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Портативный прибор для проведения локального

прогноза удароопасности СБ-32М

Портативным прибор с автономным питанием, предназначен для экспресс оценки напряжённости и категории удароопасности участков массива горных пород на основе использования эффекта АЭ.

Прибор прост в эксплуатации и обслуживается одним оператором.

Технические данные

| Диапазон частот аналогового тракта | кГц | 10,0-40,0 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент усиления (с предусилителем датчика) | Дб | 20-80 |
| Частота среза фильтра ФВЧ | кГц | 10,0 |
| Количество каналов амплитудного разделения |  | 2 |
| Апмплитудные уровни | мВ | 100; 200 |
| Номинальное напряжение питания | В | 4,8 |
| Габаритные размеры | Мм | 240ч165ч40 |
| Масса | кг | 2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -температура окружающей среды | °С | +5, +35 |
| -относительная влажность воздуха | °С | 98 % |

Прибор состоит из датчика, блока счёта и индикации. Упругие колебания сигналов акустической эмиссии принимаются и усиливаются датчиком. Далее они поступают на вход блока счёта и индикации, в котором сначала фильтруются по частоте заполнения. Затем импульсы поступают на усилитель, а с него на амплитудный селектор, разделяющий импульс на два канала. Потом они поступают на формирователь выходных импульсов и далее на схему счёта и индикации. Последняя выполняет так же функции таймера и управляет работой прибора.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |