Приложение 1

к Договору №_________ от «__» _________ 2012г.

Утверждаю

Первый заместитель директора,

Главный инженер С.А.Гуськов _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: на бурение инженерно-геологических скважин и лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, химического состава проб воды при проведение инженерно-геологических  изысканий под трассу подъездной автодороги и трассы ВЛ к месторождению «Источное», трассы трубопроводов в коридоре с инспекторской автодорогой, а так же площадки ЛСУ.

| №№ п.п. | Перечень исходных данных и требований | Содержание исходных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ОАО ВНИПИпромтехнологии Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 33 Email: vnipipt@vnipipt.ru |
| 2 | Наименование объекта | Месторождение «Источное» ОАО «Хиагда» |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 5 | Основание для выполнения работ | Техническое задание. |
| 6 | Цель работы | Инженерно- геологические изыскания. |
| 7 | Основные технические требования | Буровые работы Всего планируется пробурить скважин, глубиной от 7до 25 м. Общий объем бурения - 1960 п. м., конечным диаметром 112 – 132 мм. Скважины, вскрывшие подземные воды оборудуются фильтровыми колоннами диаметром 108 мм, скважностью не менее 20% и из них производятся пробные откачки, продолжительностью до 3х бр.см. Из скважин, вскрывших воду в скальных грунтах, из открытого ствола, проводятся экспресс-откачки продолжительностью до 1,5 бр/см. Так же предполагается бурение двух разведочных гидрогеологических скважин конечным диаметром 168 мм, глубиной по 75 м, в которых будут выполнены пробные откачки, продолжительностью до 3 бр/см. Полевая документация буровых и опытных работ, а также отбор проб грунтов и воды для выполнения лабораторных исследований, осуществляется специалистами заказчика. После окончания бурения, отбора проб и выполнения опытных работ скважины подлежат ликвидации. Лабораторные работы Полный комплекс определений физико-механических свойств скальных пород: а) прочных – 6 образцов; б) средней прочности – 6 образцов; в) слабых – 8 образцов. Определение физических свойств глинистых грунтов – 40 образцов. Определение грансостава глинистых грунтов – 40 образцов. Определение консистенции глинистых грунтов – 40 образцов. Грансостав песчаных грунтов – 20 образцов. Влажность песчаных грунтов – 20 образцов. Анализ водной вытяжки из грунтов – 20 образцов. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали – 20 образцов. Стандартный (типовой) анализ воды – 1 проба. |
| 8 | Сроки выполнения работы | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с условиями договора. |
| 9 | Требования к результатам работы | Работы должны быть выполнены качественно и в сроки оговоренные Договором. |

Начальник отдела						А.М.Ятлов