Приложение №3

к договору № 100-10-05/________

от «___» ________________2015г.

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: поставка электронасосного агрегата ПВН-170-40-25-1-Д-Щ

г. Краснокаменск

Технического задания

на поставку электронасосного агрегата ПВН-170-40-25-1-Д-Щ

для Гидрометаллургического завода цеха №1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры Подраздел

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Подраздел 4.8. Требования по надежности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электронасосный агрегат ПВН-170-40-25-1-Д-Щ Приобретается для Гидрометаллургического завода цеха №1 отделения № 1, 2 взамен изношенного и находится в технологической цепочке. Должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ШГИЮ.062323.001 ТУ, или аналог (с обязательным согласованием с Заказчиком в ходе торговой процедуры, технических параметров аналогового оборудования).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым не ранее 2015 года выпуска. Не собранным из восстановленных узлов и агрегатов, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом.

Подраздел 1.3 Код ОКП

363152

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Является рабочим узлом отделения дробления и измельчения и предназначен для откачивания из дренажных приямков технологической пульпы, образующейся в результате технологического процесса отделения дробления и измельчения. Суммарная плотность пульпы – 1200 гр./л (крупность твёрдых частиц 0-10 мм).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение ХЛ3 по ГОСТ 15150-69, устанавливается в помещении категории Д по НПБ 105-03.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование.; Величина.. ПВН-170-40-25-1-Д-Щ; эквивалент. П – пульповый; —. В – вертикальный; —. Н – насос; —. Номинальная подача, м3/час; 170; не менее 170. Номинальный напор, м; 40; не менее 40. Материал проточной части (Д)**; износостойкий чугун ИЧХ28Н2; износостойкий чугун ИЧХ28Н2. Вариант исполнения рабочего колеса (1)**; Открытое. Синхронная частота вращения ротора насоса об./мин.; 1500; Не менее 1500. Уплотнение вала (Щ)**; Щелевое. Критический кавитационный запас на входе, м; 5; Не менее 5. Габаритные размеры, мм. Размер L мм.*; 2098; Не менее 2098. Размер h мм.*; 310; Не более 310. Размер l1 мм.*; 1080; Согласно опросных листов Заказчика. Фланец всасывающего патрубка. Размер мм. D*; 125; Согласно тех. документации производителя. Размер мм. D1*; 210. Размер мм. D2*; 245. Фланец нагнетающего патрубка. Размер мм. D3*; 100***. Размер мм. D4*; 180***. Размер мм. D5*; 215***. *согласно Приложения № 1к данному Т.З. ** обозначение в маркировке насоса *** данные размеры не могут быть изменены в связи с тем, что насос находится в действующей технологической цепочке Поставщик гарантирует заказчику, что максимальная глубина погружения от фланца крепления улиты должна составлять – не более 440 мм, расстояние от опорной плиты до максимального уровня погружения не менее 390 мм. Электродвигатель асинхронный трёхфазный 4АМ-225-М4 Таблица № 2 Наименование.; Величина.. Охлаждение; воздушное. Монтажное исполнение; IM 1081. Тип; с короткозамкнутым ротором закрытого исполнения. Степень защиты; не ниже IP 54. Напряжение питания, В; 380 ±10%. Частота тока, Гц; 50±1. Род тока; переменный. Мощность, кВт; 55. Частота оборотов, об/мин.; 1500.

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В преддоговорной период предоставить чертеж общего вида плиты с габаритно-присоединительными размерами для согласования с Заказчиком; Габаритно-присоединительные размеры плиты, а также некоторые линейные размеры агрегата согласуются на этапе подписания договоров при проработке опросных листов Заказчика; В связи с тем, что агрегат приобретается взамен изношенного, габаритные размеры плиты должны быть 500х500х40 мм. В связи с условиями применения (п.2.), поставщик гарантирует Заказчику внести конструктивные изменения – на насосе устанавливается рабочее колесо открытого типа, максимальная глубина погружения от фланца крепления улиты должна составлять – 440 мм, расстояние от опорной плиты до максимального уровня погружения не менее 390 мм. Для введения смазки в корпусе опор должны быть предусмотрены масленки;

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал проточной части выполнить из износостойкого чугуна ИЧХ28Н2; Материал изготовления плиты – сталь Ст3 по ГОСТ 380-94. Требования к выше описанному материалу обусловлены технологией производства. ЗИП должен строго соответствовать поставляемому оборудованию.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Питание от сети переменного тока 380В с допускаемым отклонением ±10% от номинального значения и частотой (50±1)Гц .

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

Комплект поставки: Таблица № 3 Наименование.; Количество.. Электронасосный агрегат в сборе на опорной плите (размер 500х500х40 мм) ПВН-170-40-25-1-Д-Щ с Электродвигателем 4АМ-225-М4, в сборе с установлением на нагнетающем патрубке ответным фланцем.; 6 шт.. Документация (п.5.1).; 6 комплект.. Комплект ЗИП, (Таблица № 4).; 6 комплект.. Комплект ЗИП, Таблица № 4 Наименование; Количество (шт.). Крыльчатка (колесо рабочее) открытого типа.; 1. Кольцо резиновое; 1. Уплотнения; 2 комплекта. Вал насоса; 1.

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Наименование и товарный знак предприятия – изготовителя, наименование и обозначение агрегата, значения подачи и напора, заводской номер агрегата и дата его изготовления должны быть замаркированы на металлической табличке, установленной на корпусе насоса. На переходнике насоса должна быть нанесена стрелка, указывающая направление вращения ротора насоса.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Консервация по группе изделий II-2, варианту защиты В3-1 по ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий»; вариант упаковки по ГОСТ 9.014-78 ВУ-1 для условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69 Оборудование поставляется в заводской невскрытой упаковке с маркировкой завода изготовителя с вложением упаковочного листа На ярлыке пластины, закрепленной на ходовой части насоса, в паспорте агрегата и на упаковочном листе указывать полное название агрегата. Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; ЗИП заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в ящик, изготовленный по документации предприятия – изготовителя, который устанавливается в таре (ящике) агрегата. Эксплуатационная документация (п.5.2.) поставляется в водонепроницаемом пакете, упаковочный лист должны строго соответствовать поставляемому оборудованию

Подраздел 4.8. Требования по надежности

Поставщик гарантирует заказчику, что ресурс насосного агрегата до капитального ремонта составит не менее 6500 часов, наработка до отказа составит не мене 2000 часов, назначенный срок службы агрегата составит не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик гарантирует Заказчику: - поставку оборудования в соответствии с комплектом поставки подраздел 4.5. и требованиям данного технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Документация: 5.2.1. Заверенные копии: сертификатов соответствия; заверенная копия сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза; заверенная копия разрешения ФСЭТАН на насос, заверенная копия сертификата об испытаниях насоса на заводе изготовителе (либо внесение в паспорт записи о проведении заводских испытаний), 5.2.2. паспорта: -на насос; -на электродвигатель, 5.2.3. а так же: - руководство по эксплуатации на электронасосный агрегат, - комплект чертежной документации: Сборочный чертеж; чертеж корпусов насоса; чертеж подвода осевого; чертеж подвески насоса; чертеж стенки насоса; чертеж втулки; чертеж вала; чертежи корпусов подшипников; чертеж корпуса опор; чертеж лабиринтов; чертеж муфты в сборе;), -сборочные чертежи на насос (спецификации). Все документы на русском языке. Чертежная документация должна строго соответствовать марке насоса. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление технической документации указанной в данном Т.З. в полном объёме на момент поставки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение. Во время транспортировки обеспечить сохранность качества оборудования и защиту от механических повреждений;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранящиеся агрегаты должны быть защищены от влаги, грязи, вредных насекомых и доступа посторонних лиц. Все патрубки насоса должны быть заглушены и опломбированы. Их разрешается открывать только во время монтажа. В случае хранения агрегата свыше 12 месяцев его необходимо переконсервировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации завода производителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В паспорте или руководстве по эксплуатации насосного агрегата необходимо указать перечень основных деталей проточной части с их обозначением согласно технической документации завода изготовителя. А также наиболее часто встречающиеся неисправности агрегата, и причины и способы их устранения. Поставщик гарантирует заказчику, что межремонтный период (проведение текущего ремонта) на поставляемые насосные агрегаты составляет не менее 2 000 часов непрерывной работы, при надлежащем техническом обслуживании, с трудоемкостью не более 9,0 ч/часов. Персоналом квалификация которых не должна быть выше 6 разряда по 8 разрядной сетке слесаря-ремонтника.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и соответствовать ГОСТ Р 52743-2007, ГОСТ Р 52744-2007, ГОСТ Р ИСО 10816-3-99;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и Технического регламента ТС. Должно быть испытано в соответствие с регламентом изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик гарантирует Заказчику, поставку агрегата в сборе с установлением на нагнетающем патрубке ответным фланцем.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект документации согласно подраздела 5.2. данного ТЗ предоставляется на русском языке, на бумажном носителе в количестве 1 комплекта на каждую единицу оборудования. Чертежная документация должна строго соответствовать марке насоса, и может предоставляется в виде формуляра.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГМЗ | Гидрометаллургический Завод |
| 2 | ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок |
| 3 | ФСЭТАН | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 4 | НПБ | Нормы пожарной безопасности |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертёж насосов типа ПВН 170-40 | 10 |

Приложение № 1 к Т.З.

Габаритный чертёж насосов типа ПВН 170-40