«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту тротуаров и дорог в местах перекопа и асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту тротуаров и дорог в местах перекопа и асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1 |  |  |  |
| Раздел: Дорога от ул. Менделеева до АКПП-3 и по территории ОТ-1 |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 1,6955 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1,6955 |
|  | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 шт. | 4 |
| Раздел: Дорога у здания 159;116 |  |  |  |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,065 |
|  | Лом асфальтобетона | т | 6,435 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0624 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,065 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Въезд на площадку слева от здания АТС |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,035 |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0,14 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,15 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм | 100 м3 | 0,12 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 12 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 | 0,12 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,07 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,07 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0,4 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 1,72 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,07 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: ПП-1. Переходной мост через овраг |  |  |  |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,86 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,086 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 8,6 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком из тротуарных плит 8К-10 (1,0х1,0м) (53шт. плиты б/у) | 100 м2 | 0,086 |
|  | Плитка тротуарная 8К-10 (1,0х1,0м) | шт. | 33 |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0602 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 | 0,602 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 2 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2 |
|  | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов полное | 1 м | 41 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Здание 137. Внутренний проезд |  |  |  |
|  | Засыпка ям и неровностей полотна щебнем | 100 м3 | 0,085 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 8,5 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 1,25 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 1,23 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1,084 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Площадь перед центральным входом в столовую №1 |  |  |  |
|  | Очистка площади от мусора и грунта со сгребанием в кучи | 1000 м2 | 1,03 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 1,2 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1,03 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Дорога между зданием 66 и столовой №1 |  |  |  |
|  | Ремонт кирпичных горловин колодцев и камер с заменой кирпичной кладки, выравниванием основания раствором, бетонированием, снятием и обратной установкой чугунных люков (б/у) | 1 шт. | 6 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм | 100 м3 | 0,015 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,5 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,015 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,16 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,16 |
| Раздел: Пешеходный тротуар от проходной ПП-2 до здания 215 |  |  |  |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,1 |
|  | Лом асфальтобетона | т | 9,9 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,1 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт тротуаров и дорог в местах перекопа на ПП-1, ПП-2, ОТ-1 |  |  |  |
| Раздел: Здание 61 |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,015 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,017 |
| Подраздел: Здание 61 (задний фасад) |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0038 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0071 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 5,873 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ. 150мм из песка | 100 м3 | 0,017 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,7 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,017 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,011 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,016 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,016 |
| Раздел: Здание 8/9 (ТВС) |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,011 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,011 |
| Раздел: Здание 25 (ТФК-2) |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,014 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 19,5 |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,15 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,104 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 10,4 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,104 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,026 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,023 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,026 |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм | 100 м3 | 0,02 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 2 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов пескоцементной смесью из плит б/у | 100 м2 | 0,2 |
|  | Разборка пешеходной дорожки из тротуарной плитки | 100 м2 | 0,025 |
|  | Разборка цементного основания пешеходной дорожки (6,25м2х0,06=0,38м3) | 100 м3 | 0,0038 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (2,5м2 плитка б/у) | 100 м2 | 0,0625 |
| Раздел: Здание 11 "С" |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,019 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 26 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,132 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 13,2 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,132 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,033 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,031 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,033 |
| Раздел: Столовая №3 |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 0,1 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0,43 |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,009 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,009 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0,9 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,009 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов пескоцементной смесью | 100 м2 | 0,03 |
| Раздел: Здание 123 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0,029 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,03 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,03 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,015 |
|  | Погрузка и вывоз строительного мусора | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Центральный водозабор (ЦТВС) |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,009 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 13 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,06 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 6 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,02 |
| Раздел: Здание 85 |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,023 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,026 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 33,3 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,09 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 9 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,09 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,06 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,06 |
| Раздел: Здание 220 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,048 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 6,2 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,018 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,8 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,018 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,012 |
| Раздел: Здание 607 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,096 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 12,5 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,036 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3,6 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,036 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,024 |
| Раздел: Здание 144 (ГО) |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 10,4 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,03 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,03 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,02 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,02 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 0,6 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Здание 52 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,072 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 9,3 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,036 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3,6 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,036 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,024 |
| Раздел: Мастерская сантехников у зд.161 (ЦРП) |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,06 |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,096 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 12,5 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,036 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3,6 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,036 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,024 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,024 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,024 |
| Раздел: Территория старого гаража в центре и у диспетчерской |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,06 |
| Подраздел: ОТ-1 (Колерная) |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0076 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,076 |
| Раздел: Территория у склада №38 |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,031 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,04 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 45,5 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка | 100 м3 | 0,132 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 13,2 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,132 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,088 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,088 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,088 |
| Раздел: Здание №155б |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,18 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,18 |
| Раздел: ОТ-1 (между зданием ОНТИ и складом №40 |  |  |  |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,016 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,036 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,036 |
| Раздел: Проезжая часть дороги между зданием 168 и 127. |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0135 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 17,5 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,068 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 6,8 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,068 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0765 |
|  | Плита дорожная 3,0 х1,5м новая | шт. | 10 |
| Раздел: Здание 221 (ТФК-3) |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,011 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 15,6 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,045 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 4,5 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,045 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,03 |
| Подраздел: Отмостка |  |  |  |
|  | Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,011 |
|  | Устройство подстилающего слоя толщ.100мм из песка | 1 м3 | 0,6 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,006 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с устройством опалубки | 100 м3 | 0,011 |
|  | Заделка битумом примыкания отмостки к стене | 100 м | 0,06 |
| Раздел: Пешеходная дорожка от здания 229 до здания 202 |  |  |  |
|  | Снятие почвенно-растительного слоя, разработка выемки | 100 м3 грунта | 0,04 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,04 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |
|  | Песок природный для строительных растворов мелкий | м3 | 3 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,03 |
|  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,167 |
|  | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | 100 м2 покрытия | 0,2 |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,4 |
| Раздел: Здание 159 (кузня) |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (30м2) | 100 м3 конструкций | 0,021 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,018 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 25,8 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,1 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,01 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,1 |
| Раздел: Здание 26 Ремонт отмостки |  |  |  |
|  | Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,076 |
|  | Устройство подстилающего слоя толщ.100мм из песка | 1 м3 | 5 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,05 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с устройством опалубки | 100 м3 | 0,076 |
|  | Заделка битумом примыкания отмостки к стене | 100 м | 0,39 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Здание 166.Ремонт внутреннего проезда. |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,049 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 6,4 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,0225 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 2,25 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0225 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,055 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0,2475 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,015 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0015 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,015 |
| Раздел: Тротуар у здания №164 |  |  |  |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм | 100 м3 | 0,014 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,4 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,014 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (плиты б/у) | 100 м2 | 0,14 |
| Раздел: АХК (Оранжерея) |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,072 |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,04 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,012 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,2 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,012 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,048 |
|  | Замена кирпичных горловин колодцев со снятием и обратной установкой люков | 1 шт. | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Проезд напротив здания 75 |  |  |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 0,2 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0703 |
|  | Снятие почвенно-растительного слоя глубиной 100 мм | 100 м2 | 2,13 |
|  | Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья | 1 Т ГРУЗА | 119 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,32 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 32 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,32 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм) | 1000 м2 | 0,009 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (213м2х0,18=3834м3) | 100 м3 | 0,3834 |
|  | Плиты бетонные ПДП 3х1,5м толщ.180мм | шт. | 47 |
| Раздел: Проезд у здания 51 (юго-западная сторона) |  |  |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 0,18 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,006 |
|  | Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья | 1 Т ГРУЗА | 7,8 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,12 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,028 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 2,8 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,028 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм) | 1000 м2 | 0,018 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,12 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0,516 |
| Раздел: Проезд у здания 51 (северо-западная сторона) |  |  |  |
|  | Разработка грунта, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0065 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 8,45 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,015 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,5 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,015 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм) | 1000 м2 | 0,01 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,1 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0,43 |
| Раздел: Проезд между зданием ТЭЦ и зданием 201БВ |  |  |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 0,2 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,015 |
|  | Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья | 1 Т ГРУЗА | 19,5 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,068 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 6,8 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,068 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (Бетонирование части проезда треб.180мм) | 1000 м2 | 0,045 |
| Раздел: Здание 201б/в (восточная сторона) |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,017 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,026 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 25,5 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,084 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 8,4 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,084 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,056 |
| Раздел: Здание 140 (восточная сторона) |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,015 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,022 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 22,4 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,0735 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 7,35 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0735 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,049 |
| Раздел: Проезд между зданием 221 и зданием 211 |  |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,055 |
|  | Засыпка существующих провалов песком | 100 м3 | 0,061 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 6,1 |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 0,18 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0113 |
|  | Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья | 1 Т ГРУЗА | 14,69 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,09 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,072 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 7,2 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,072 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм) | 1000 м2 | 0,048 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,09 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0,387 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,45 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Проезд к столовой №1 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 0,075 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 7,5 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,075 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,05 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,05 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (треб.5 см) | 1000 м2 | 0,05 |
| Раздел: Здание 202. |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0105 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 16,25 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,0525 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 5,25 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0525 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,00725 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,035 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Транспортная проходная ПП-2 |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,005 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 7,8 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,045 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 4,5 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,045 |
|  | Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,03 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,03 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,03 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 07.07.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.