Приложение №1 к спецификации

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке погрузчика дизельного крановой эстакады 14РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.  Поставка  Погрузчика дизельного марки ДП 3510.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку  1 (одного) погрузчика дизельного марки ДП 3510 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в таблице:

Погрузчик дизельный ДП 3510. (Техническая характеристика)

Погрузчик дизельный ДП 3510 предназначен для перемещения и укладки грузов на открытых площадках и закрытых помещениях.

Характеристика погрузчика ДП 3510:

-гидростатическая трансмиссия;

-двухпедальная система управления движением;

-автоматическая система управления оборотами двигателя;

-регулируемая рулевая колонка;

-кабина с отоплением.

| Основные параметры: Модель ДП 3510 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двигатель |  | Д 243 |
| тип |  | дизельный |
| ном. мощность, кВт (л.с.) |  | 52 (71) |
| охлаждение |  | водяное |
| расход топлива л/час |  | 6,7 |
| Трансмиссия |  | гидростатическая |
| Ном. грузоподъемность, кг |  | 3500 |
| Ном. высота подъема груза, мм | 3300 |  |
| Макс. скорость передвижения с грузом/без груза, км/час |  | 18/21 |
| Скорость подъема/опуская вил, мм/сек |  | 500/500 |
| Длина вил, мм |  | 1000 |
| Габаритные размеры: ширина, мм |  | 1250 |
| полная длина, мм |  | 2860 |
| высота, мм |  | 2315 |
| Высота по грузоподъемнику, мм |  | 2360 |
| Высота по кабине ,мм |  | 2315 |
| Межколесная база ,мм |  | 1935 |
| Радиус поворота, мм |  | 2650 |
| Клиренс ,мм |  | 210 |
| Кабина |  | отапливаемая |
| Масса в рабочем состоянии, кг |  | 5160 |
| Тип шин |  | «супеэластик» или пневматические |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июня 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.