# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода водоснабжения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Капитальный ремонт водопровода водоснабжения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт водопровода водоснабжения Благовещенского отделения филиала «Приволжского территориального округа» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Капитальный ремонт водопровода водоснабжения. Замена сгнивших труб внутриплоща-дочного водопровода водоснабжения.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Капитальный ремонт водопровода водоснабжения Благовещенского отделения: - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных и бортовых камней. - Демонтаж стальных водопроводных труб d 50 мм и d 100 мм. - Укладка стальных водопроводных труб с устройством подстилающих и выравнивающих песчано-гравийных слоев оснований. - Hанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы d 50 мм и d 100 мм. - Промывка с дезинфекцией трубопроводов d 50 мм. - Восстановление асфальтового покрытия.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных; 100 м3 конструкций; 0,0256. 2; Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м; 0,12. 3; Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,193. 4; Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,037. 5; Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм; 1 задвижка; 5. 6; Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,386. 7; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта; 0,156. 8; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с.), 2 группа грунта; 1000 м3 грунта; 0,386. 9; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,193. 10; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм; 1 фланец; 6. 11; Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм; 1 задвижка (или клапан обратный); 5. 12; Hанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм; 1 км трубопровода; 0,193. 13; Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; 1 врезка; 4. 14; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,193. 15; Укладка стальных водопроводных труб под дорогами под футляры диаметром: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,037. 16; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,37. 17; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм; 1 футляр; 4. 18; Hанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы футляров диаметром: 100 мм; 1 км трубопровода; 0,037. 19; Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм; 1 км трубопровода; 0,193. 20; Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм; 1 сальник; 11. 21; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных; 1000 м2 основания; 0,032. 22; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия; 0,032. 23; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия; 0,032. 24; Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (из ранее разобранных); 100 м бортового камня; 0,12. 25; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза; 6. 26; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза; 1 т груза; 6.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10; т; 0,1. 2; Каболка; т; 0,0392. 3; Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2; т; 0,0001. 4; Кислород технический: газообразный; м3; 0,168. 5; Мастика битумно-кукерсольная холодная; т; 0,0054. 6; Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг; т; 0,0202. 7; Резина листовая вулканизованная цветная; кг; 8,362. 8; Смазка солидол жировой марки "Ж"; т; 0,0014. 9; Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся; т; 0,007. 10; Электроды диаметром 4 мм Э42; т; 0,025. 11; Электроды диаметром: 5 мм Э42А; т; 0,0008. 12; Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I; т; 0,0007. 13; Брезент; м2; 0,276. 14; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,042. 15; Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная); кг; 0,25. 16; Пакля пропитанная; кг; 0,0198. 17; Ткань мешочная; 10 м2; 0,0713. 18; Гвозди строительные; т; 0,0001. 19; Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие; т; 0,0075. 20; Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм; т; 0,0064. 21; Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м; м3; 0,0576. 22; Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта; м3; 0,0507. 23; Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта; м3; 0,0204. 24; Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта; м3; 0,002. 25; Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 193,8. 26; Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 37,15. 27; Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 1,6. 28; Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г; 10 м2; 5,533. 29; Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм; шт.; 9. 30; Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); м3; 0,468. 31; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,0072. 32; Известь строительная: негашеная хлорная, марки А; т; 0,0001. 33; Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм; м3; 0,48. 34; Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм; м3; 6,048. 35; Вода; м3; 5,9409. 36; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.; 10. 37; Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм; 1000 шт.; 0,004. 38; Мастика БНК ПМ; т; 0,2026. 39; Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе; м3; 21,23. 40; Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка: II; т; 6,234.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 3 (трех) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 8 |

|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Капитальный ремонт водопровода водоснабжения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  |  |  | # чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Ремонт наружного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр66-26-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (1 задвижка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-003-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-087-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж сетей наружного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР22-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТСЦ-101-1678 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Мастика БНК ПМ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,1486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-408-0123 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 21,23 19,3*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: до 800 мм (1 футляр) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР22-02-001-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-101-1678 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Мастика БНК ПМ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР22-06-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-06-020-07 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-410-0021 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | -3,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТСЦ-410-0021 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | -3,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТСЦ-410-0086 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 6,195 3,078+3,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (из ранее разобранных) (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦпг03-21-01-008 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный к-т 15% (Поз. 1, 15, 24-30, 2-4, 9-13, 16-22, 5-6, 8, 7, 14, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74% ФОТ (от 38) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 313) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 183) (Поз. 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 118) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128% ФОТ (от 715) (Поз. 14, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130% ФОТ (от 3905) (Поз. 3-4, 9-13, 16-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 417) (Поз. 1, 15, 24-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 313) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 38) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 183) (Поз. 6, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 118) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 715) (Поз. 14, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 3905) (Поз. 3-4, 9-13, 16-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 417) (Поз. 1, 15, 24-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по республике Башкортостан СМР=5,43" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс дефлятор на 2015г. 259 728 * 1,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |