
       
	  [image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	УТВЕРЖДАЮ


	]

	
	№
	
	
	
	
	

	[
	на выполнение ремонта фасада и внутренних помещений здания  … на 2012 год                                инв. № 01000
	 ]
	
	
	
	


               Основание:

1. Ведомость дефектов от ________ 2011г.  № ________, составленная заводом …
2. Акт общего весеннего (осеннего) осмотра от ________ 2011г.  № ________;

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Шифр и номер 

позиции норма​тива
	Единица

измерен
	Коли- чество 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Разборка кирпичной стены по оси Ж
	
	
	
	

	1
	Разборка кирпичной кладки наружной стены толщиной 380мм
	
	м3
	0,5
	Частичное разрушение наружного кирпича кирпичной кладки

	2
	Восстановление кирпичной кладки наружной стены толщиной 380мм
	
	м3
	0,5
	Новым кирпичом 

	
	
	
	
	
	

	
	Окраска фасада по оси У между осями 1 – 13 с отметки +16,0 до отметки +29,0
	
	
	
	

	3
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов 
	
	100 м2
	9,54
	

	4
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	61-2-7
	100 м2
	0,6
	

	5
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	
	100 м2
	8,21
	цементно-известковым раствором

	6
	Первый слой  пропитки
	
	100 м2
	8,21
	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	7
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой


	
	т
	0,45
	  ВД-АК-002  (расход 0,55кг/м2)

	8
	Второй слой пропитки   
	
	100 м2
	8,21
	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	9
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	
	100 м2
	8,21
	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	10
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных окон за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	2,31
	

	11
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных ворот за 2 раза со сторо​ны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100м2
	0,17
	

	12
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных вытяжки, коробов, пожарных лестниц за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	0,40
	

	13
	Уборка и вывоз мусора
	
	т
	
	

	Окраска фасада по оси 2

	14
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов 
	
	100 м2
	7,59
	
	

	15
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	61-2-7
	100 м2
	0,5
	
	

	16
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	
	100 м2
	4,9
	цементно-известковым раствором
	

	17
	Первый слой  пропитки
	
	100 м2
	4,9
	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)
	

	18
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой


	
	т
	0,27
	  ВД-АК-002  (расход 0,55кг/м2)
	

	19
	Второй слой пропитки   
	
	100 м2
	4,9
	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)
	

	20
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	
	100 м2
	4,9
	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)
	

	9
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных дверей за 2 раза со сторо​ны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100м2
	0,13
	
	

	121
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных вытяжки, коробов за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	0,3
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	Отделка стены сайдингом с отметки + 0,77 до отметки + 8,00, между осями А - У
	
	
	
	
	

	22
	Облицовка стены здания между осями Ж – М металлосайдингом (высота стены 7230мм, общей длиной 26600мм)


	15-01-063-2
	м2
	453
	По каркасу из металличе​ских стоечных  профилей ПС 60х27 мм и металличе​ских направляющих профилей ПН 27х28мм

В комплекте с подвесами,  крабами, крепёжными дю​белями 8х80мм, с отливом в верхней части
	

	23
	Сверление отверстий под оцинкованный слив
	69-2-1-1
	100 штук
	1,33
	
	

	24
	Устройство свеса из оцинкованной стали
	12-01-010-1
	100м2
	0,25
	124м х 0,2м

Дюбель Омакс  с шурупом 6*60,6*80,8*80
	

	25
	Герметизация нетвердеющим герметиком
	
	м
	124
	Поверхности места соприкосновения свеса с поверхностью стены герметиком «созиласт»
	

	Раздел двери
	

	30
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных
	
	м2

штук
	4,8

2
	Размером 2,4(высота) х 1,0м
	

	31
	Установка блоков металлических в наружных дверных проёмах каменных стен площадью проёма , м2 до 3
	
	м2

штук
	4,8

2
	Блоки дверные наружные ме​таллические 100 х  2400 мм «Гардиан»
	

	32
	 Герметизации дверных коробок
	
	м
	12,4
	Пена монтажная в баллончике ёмко​стью 0,85 л. -2 шт.
	

	33
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных
	
	м2

штук
	3,36

1
	  Размером 2,4(высота) х 1,4м
	

	34
	Установка блоков металлических в наружных дверных проёмах каменных стен площадью проёма , м2 до 3
	
	м2

штук
	3,36

1
	Блоки дверные наружные ме​таллические 1400 х  2400 мм «Гардиан»
	

	35
	Герметизации дверных коробок
	 
	м
	7,6
	Пена монтажная в баллончике ёмко​стью 0,85 л. -1шт
	

	
	                                                  Раздел окна
	
	
	
	
	

	36
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подо​конными досками, сливами
	
	м2
	12,6
	5 деревянных блоков размером 1,4м на 1,8м (высота)
	

	37
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подо​конными досками, сливами
	
	м2
	48
	24 деревянных блоков размером 1,1м на 1,8м (высота)
	

	38
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подо​конными досками, сливами
	
	м2
	18,5
	11 деревянных блока размером 1,4м на 1,2м (высота)
	

	
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подо​конными досками, сливами
	
	м2
	10,1
	4 деревянных блока размером 1,4м на 1,8м (высота)
	

	39
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проёма более 2 м2
	
	м2
	8
	Оконные блоки из ПХВ про​филей для жилых и обще​ственных зданий с установленными приборами, стеклопакетами, уплот​нительной прокладкой, защитной плёнкой на лицевых поверх​ностях), оконный блок с двухкамерным стеклопаке​том (3 стекла), двустворный, по​воротная и поворот​но-откидная створки (герметиза​ция учтена в расценке)


	

	40
	Доски подоконные пластиковые  толщиной 20 мм, шириной 300 мм
	
	м
	59
	
	

	41
	Заглушка торцевая двухсторонняя длиной 0,6 м
	
	штук
	44
	
	

	42
	Облицовка оконных откосов декоративными бу​мажно-слои​стым

 пластиком или листами из синтетических ма​териалов на клее ПВА
	
	м2
	61
	
	

	43
	Устройство водоотлива
	
	100м2
	0,21
	Из оцинкованной кровельной стали 0,35мх1,5м х 5штук
	

	Отмостка
	

	48
	Разборка бетонной отмостки молотками отбойными пневматиче​скими
	46-04-009-1
	м3
	15
	
	

	49
	Устройство щебёночной подготовки под отмостку
	
	м3
	7
	Щебень фракции 40-50мм
	

	50
	Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 150 мм
	06-01-001-1
	м3
	15
	
	

	51
	Уборка и вывоз мусора
	
	т
	
	
	


                     Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещени​ях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;

 б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       1.4 полное переодевание в санпропускнике. 

      Стеснённые условия труда.
 









