ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В. Рукша «21» апреля 2015 года

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по чистке водяного, газового пространства и нижней части дымохода вспомогательных котлов, а так же газоходов АДГ и РДГ с глушителями (номенклатурная группа № 2.7 – чистка газоходов и дымоходов) для нужд ФГУП «Атомфлот» в 2015 – 2017 годах

том 1 «общая и коммерческая части»

Мурманск 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по

технической эксплуатации флота

О.Э. Дарбинян

« ____ » ______________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Следующие работы необходимо выполнить в течение 2015 – 2017гг. по отдельным заявкам заказчика:

- Для обеспечения предъявления Регистру вспомогательных котлов, произвести работы по чистке водяного и газового пространства, а так же нижней части дымохода (~ по 10м2). Выявленные при этом дефекты устранить по отдельной технологии предприятия, согласованной с заказчиком и РМРС.

  - ал типа «Ямал» и птб «Имандра» КВВА 12/28М. – 18 раз. Площадь теплообмена одного котла 218,8м2, рабочее давление – 30кгс/см2, паропроизводительность – 12т/ч;

  - алв «Севморпуть» КВГ-5 – 1 раз. Площадь теплообмена одного котла 481м2, рабочее давление – 29кгс/см2, паропроизводительность – 50т/ч;

  - ал типа «Вайгач» КАВ 6,3/7-21 – 12 раз. Площадь теплообмена одного котла 130м2, рабочее давление – 7,5кгс/см2, паропроизводительность – 6,3м3/ч;

  - птб «Серебрянка» КВА 1/5 (огнетрубный) – 6 раз. Площадь теплообмена одного котла 14,3м2, рабочее давление – 5кгс/см2, паропроизводительность – 1.0м3/ч;

- Произвести работы по механической чистке от отложений газоходов АДГ на атомных ледоколах и алв «Севморпуть» в количестве 20 раз, со сдвигом в сторону глушителей-искрогасителей (~ вес 250кг. каждый). Работы выполнить с минимальной разборкой выхлопного тракта, (демонтажем выпускных патрубков АДГ, сильфонных компенсаторов газохода), снятием и восстановлением изоляции.

Выпускной газоход АДГ – внутренний диаметр 200мм., длина ~ 20п.м.

Дополнительно необходимо выполнить механическую чистку глушителей-

искрогасителей в доступных местах, через лючки и проемы.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

- Произвести работы по механической чистке от отложений газохода РДГ на атомных ледоколах в количестве 9 раз, со сдвигом в сторону глушителя-искрогасителя (~ вес 760кг. каждый). Работы выполнить с минимальной разборкой выхлопного тракта (демонтажем выпускных патрубков РДГ [штанов], сильфонных компенсаторов газохода, снятием и восстановлением изоляции.

Выпускной газоход РДГ – внутренний диаметр 425мм., длина ~ 30п.м.

Дополнительно необходимо выполнить механическую чистку глушителя-

искрогасителя в доступных местах, через лючки и проемы.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

4.  Произвести работы по механической чистке от отложений дымоходов вспомогательной котельной установки (ВКУ) ~ 1000х500мм., L=2х20м от выхлопной части ВКУ до помещения смесителей в фок мачте (шахта дымоходов котлов, с 1-го по 5-й мостики, ДП, 43-46 ШП.) на атомных ледоколах в количестве 9 раз.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

5.  Произвести работы по механической чистке от отложений дымохода вспомогательной котельной установки (ВКУ) ~ ф=2000мм., L=20м на алв «Севморпуть» в количестве 1 раз.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

6. 	     Произвести работы по механической чистке от отложений дымохода инсинератора СП-50 ~ ф=426мм., L=40м. на атомных ледоколах в количестве 3 раза. Работы выполнить с минимальной разборкой дымохода, снятием и восстановлением изоляции.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

Общее количество: 79 заявок.

Срок выполнения: в течение 2015 – 2017гг.

_ Начальник УТЭФ                                                                   В.Э. Никитенко      _

От кого: должность			подпись		       	                    инициалы, фамилия

Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21