«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку компактного камкордера

Предмет закупки: «Поставка компактного камкордера»

Обнинск 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Компактный камкордер серии AVCCAM - Panasonic AG-FC130AEN или эквивалент (в случае соответствия всем требованиям тех. задания)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.

Подраздел 1.3 Код ОКП

44 6110 6

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для осуществления массовых внутренних и внешних коммуникаций, корпоративных и видеографических приложений для проведения мероприятий, а также может быть использован в решения любых задач в процессе видеосъемки и производства вещательного материала.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур - 0°С ~ + 40°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Компактный камкордер серии AVCCAM должен осуществлять запись высококачественного видеоизображения высокого разрешения HD на самые доступные карты памяти SD/SDHC/SDXC, работать в стандартной частоте - 50Hz/59.94 Hz. Размеры (Ш х В х Г) 180 x 195 x 438 мм Вес 2,4 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Сенсоры 1/3” 3MOS 2,2Мпкс Объектив F1.6 – 3.2 (35 мм эквивалент: 28 мм – 616 мм) Оптический стабилизатор изображения 22-х кратный оптический и 10-кратный цифровой зум 18-битная внутренняя обработка видео Минимальное освещение 0.4 люкс (F 1.6, усиление +30дБ, затвор 1/30 сек.) Автофокусировка одним нажатием Turbo SPEED Дополненная функция Focus Assist Функция расширения динамического диапазона DRS. Семь вариантов кино-гаммы. Режим предварительной записи (до нажатия на кнопку старт) Функция интервальной записи Функция Focus in Red Запись тайм-кода Три настроечных кольца на объективе (Зум/Фокус/Диафрагма) Возможность синхронизации тайм-кода, для многокамерной съёмки Встроенный понижающий преобразователь Встроенный осциллограф и вектороскоп Встроенный стерео микрофон Высококачественный встроенный ЖК экран 3.45 дюйма 16х9 Высококачественный электронный видоискатель 0.45 дюйма Встроенные ND фильтры: 1/4, 1/16, 1/64 Три назначаемые кнопки Низкое энергопотребление Механический фокус Высококачественный ЖК экран и видоискатель Запись как в формате высокой чёткости AVCHD, так и в стандартной чёткости DV Стандартные выходы HDMI Работа в стандарте 50Гц Запись на носители информации Запись осуществляется на карты памяти SD SDHC и SDXC 2 слота для карт памяти Функция параллельная запись на две карты памяти одновременно. Функция последовательной записи, после заполнения одной из карт памяти. Интерфейсы Разъёмы для подключения двух профессиональных XLR микрофонов Выходы: HDMI и композитный аналоговый сигнал. Выход DV (IEEE1394) только в режиме SD. USB 2.0 для копирования данных на компьютер

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание 110 ~ 240В переменного тока, 50Гц/60Гц 22 Вт

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплектация Panasonic AG-AC130AEN: - Зарядное устройство адаптер - Кабель питания - Аккумулятор CGA-E/625 7.2V 5800mAh - Пульт ДУ с батарейками - Микрофонный держатель - Наглазник - Плечевой ремень - CD-ROM

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Товар должен быть четко идентифицирован, указана его торговая марка и модель.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота. - Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в полном соответствии со спецификацией в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. По требованию Покупателя подключение Товара к электросетям в присутствии представителя Покупателя. - Приёмка производится по накладной, представляемой Покупателю. По завершению приёмки оформляется акт приёмки товара (накладная) - Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При приемке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствии требованиям настоящего ТЗ. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - паспорт изделия; -инструкция по эксплуатации на русском языке; -инструкция по техническому обслуживанию и ремонту; -гарантийный талон.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте во избежание воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется в течении 36 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При обнаружении заводского брака во время гарантийного срока, бракованный Товар или детали товара меняются незамедлительно фирмой – Поставщиком за свой счёт.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Выпускаемый товар по своим параметрам должна соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации. Изготовитель должен гарантировать качество выпускаемого товара.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Компактный камкордер – 1шт. Поставка до 30.06.2014г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Необходимую техническую документацию представить на бумажном носителе. (технические паспорта, инструкции по сборке и обслуживанию, сертификаты).

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Некрасова Людмила Анатольевна, 9-48-96