ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В. Рукша «___» _______ 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

# открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку масел, смазок (номенклатурная группа № 1.54 – поставка судовых масел) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

_______________________ Дарбинян О.Э.

«___» _____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора

Поставка масел, смазок (номенклатурная группа № 1.54 – Поставка судовых масел)

для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масло | М20 В2 СМ (ТУ 0253-004-00148820-95) | 7000 | Кг. |
|  | Масло | Трансмиссионное ТАП 15В (ТУ 0253-008-00219158-96) | 6000 | Кг. |
|  | Масло | Teboil Gipoid SAE 75W90 | 3000 | Кг. |
|  | Масло | Teboil Hydraulic Dech Oil | 3000 | Кг. |
|  | Смазка Universal M с дисульфидом молибдена - или эквивалент. | представляет собой литиевую, содержащую дисульфид молибдена (MoS2), специальную смазку. Типичные характеристики Загуститель Литиевое мыло Класс NLGI 2 Пенетрация: перемешанной смазки (60 циклов) 280 перемешанной смазки (100.000 циклов) 300 Температура каплепадения, °С 180 Вязкость базового масла, мм2/с при 40.°С 110 Антикоррозийность: SKF Emcor в соответствии с ISO 11007 Одобрено (0 – 0) SKF Emcor WWO (с дистиллированной водой) Одобрено (0 – 0) Смазывающие свойства: SKF R2F A Одобрено SKF R2F B (120 °C) Одобрено Водостойкость, в соответствии с ISO 51807/1 1 Термическая стабильность, IP 121, 40 °C, % 6,0 Испытание свойств при высоком давлении и и противоизносных свойств с 4 шариками в соответствии с DIN 51350, N 2600 Содержание MoS2, % 1 Работает в диапазоне температур, °С от -30 до +120 | 50 | Кг. |
|  | Смазка Teboil Multi-Purpose Grease- или эквивалент. | представляет собой смазку с литиевой основой, предназначенную для смазки умеренно нагруженных подшипников скольжения и качения. Технические характеристики Загуститель Литиевое мыло Класс NLGI 2 Пенетрация: перемешанной смазки (60 циклов) 280 перемешанной смазки (100.000 циклов) 310 Вязкость базового масла при 40.°С, мм2/с 110 Температура каплепадения, °С >180 Антикоррозийность в соответствии с SKF Emcor ISO 11007 одобрено (0 – 0) SKF Emcor WWO Испытание с солёной водой одобрено (0 – 0) Водостойкость в соответствии с DIN 51807/1 1 Термическая стабильность, IP 121, при 40.°С, % 6 Смазывающие свойства SKF R2F Испытание. А одобрено SKF R2F Испытание. Б (120°С) одобрено Противозадирные и противоизносные свойства Испытание с 4 шариками, DIN 51350, N 1500 Работает в диапазоне температур, °С от -35 до +120 | 100 | Кг. |
|  | Смазка Teboil Multi-Purpose Extra – или эквивалент. | представляет собой смазку с литиевой основой, предназначенную для смазывания подшипников. Технические характеристики Загуститель Литиевое мыло Класс NLGI 2 Пенетрация: перемешанной смазки (60 циклов) 280 перемешанной смазки (100.000 циклов) 295 Вязкость базового масла при 40.°С, мм2/с 55 Температура каплепадения, °С 185 Антикоррозийность в соответствии с SKF Emcor ISO 11007 одобрено (0 – 0) SKF Emcor Испытание с солёной водой одобрено (0 – 0) Термическая стабильность, IP 121, при 40.°С, % 4,0 Смазывающие свойства SKF R2F Испытание. А одобрено SKF R2F Испытание. Б (120°С) одобрено Противозадирные и противоизносные свойства Истытание с 4 шариками, DIN 51350, N 2800 Работает в диапазоне температур, °С от -35 до +110 | 40 | Кг. |
|  | Смазка Teboil Gear Grease XHP– или эквивалент. | представляет собой смазку нового типа с эффективной противозадирной присадкой и загустителем ”литиево-кальциевый комплекс” Технические показатели: Загуститель литиево-кальциевый комплекс Класс NLGI 0,5 Пенетрация - перемешанной смазки, 60 циклов 355 - перемешанной смазки, 100.000 циклов 390 Температура каплепадения, °С >220 Вязкость базового масла при 40.°С, мм2/с 750 Антикоррозийность в соответствии с SKF Emcor ISO 11007 одобрено (0 – 0) в соответствии с SKF Emcor WWO (с дистиллированной водой) одобрено (0 – 0) в соответствии с SKF Emcor WWO (с солёной водой) одобрено (2 – 2) Смазывающие свойства SKF R2F Испытание. Б одобрено Термическая стабильность, IP 121, при 40.°С, % 3,0 Свойства при сверхвысоком давлении и противоизносные свойства испытание с 4 шариками, DIN 51350, N >7800 Диапазон рабочих температур, °С от -30…до +140 | 100 | Кг. |
|  | Смазка Teboil FM-Grease– или эквивалент. | представляет собой специальную смазку на основе белого масла для техники пищевой промышленности. Технические характеристики Загуститель Неорганический Класс NLGI 2 Пенетрация: перемешанной смазки (60 циклов) 280 перемешанной смазки (100.000 циклов) 295 Температура каплепадения, °С не опр. Вязкость базового масла при 40°С, мм2/с 67 Испытание свойств при высоких давлениях и противоизносных свойств с 4 шариками в соответствии с DIN 5130, N одобрено (0 – 0) Испытание водостойкости в соответствии с DIN 51807/1 1 Смазывающие свойства SKF R2F Испытание. А одобрено SKF R2F Испытание. Б (120°С) одобрено Работает в диапазоне температур, °С от -30 до +100 | 50 | Кг. |
|  | Смазка Teboil Solid O– или эквивалент. | представляет собой очень водостойкую, не содержащую воду, кальциевую смазку. Типичные характеристики Загуститель Кальциевое мыло без воды Класс NLGI 0 Пенетрация: перемешанной смазки (60 циклов) 370 перемешанной смазки (100.000 циклов) 380 Температура каплепадения, °С 120 Вязкость базового масла, мм2/с при 40.°С 850 Антикоррозийность SKF Emcor в соответствии с ISO 11007 Одобрено (0 – 0) SKF Emcor WWO с дистиллированной водой Одобрено (0 – 0) Испытание свойств при высоком давлении и и противоизносных свойств с 4 шариками в соответствии с DIN 51350, N 2400 Работает в диапазоне температур, °С от -30 до +90 | 100 | Кг. |
|  | Смазка Teboil Syntek Grease – или эквивалент. | Типичные характеристики Загуститель литиевый комплекс Класс NLGI 2 Пенетрация: перемешанной смазки (60 циклов) 280 перемешанной смазки (100.000 циклов) 300 Температура каплепадения, °С 260 Вязкость базового масла, мм2/с при 40.°С 160 Антикоррозийность SKF Emcor в соответствии с ISO 11007 с соленой водой Одобрено (2– 2) SKF Emcor WWO с дистиллированной водой Одобрено (0 – 0) с 4 шариками в соответствии с DIN 51350,4 N 3000 Работает в диапазоне температур, °С от -30 до +90 | 100 | Кг. |
|  | Смазка К-17 -или эквивалент. | Изготавливают из смеси авиационного МС-20 и трансформаторного Т-1500 масел с добавлением петролатума окисленного, каучука СКБ-45 и композиции присадок. Область применения К-17: для долговременной (5 лет и более) консервации изделий, в том числе запасных частей из черных и цветных металлов, хранящихся без непосредственного воздействия климатических факторов. | 50 | Кг. |
|  | Смазка Teboil Gtar Greace MDS– или эквивалент. | представляет собой особую смазку для тяжело нагруженных объектов, содержащую графит. Технические показатели: Загуститель Неорганический Класс NLGI 0,5 Пенетрация - перемешанной смазки, 60 циклов 350 Температура каплепадения, °С. Не опр. Вязкость базового масла при 40.°С, мм2/с, 2100 Водостойкость в соответствии с DIN 51807/1 2 Антикоррозийность SKF Emcor ISO 11007 Одобрено (0 – 0) SKF Emcor WWO с дистиллированной водой Одобрено (0 – 0) Содержание графита, % 10 Противоизносные свойства и стойкость против давления Испытание с 4 шариками, DIN 51350, N 5400 Работает в диапазоне температур, °С от -10 до +150 | 100 | Кг. |
|  | Масло | ХФ 12-16 ГОСТ 5546-66 | 200 | Кг. |
|  | Масло | МГЕ-10. А ОСТ38.01281-82 | 150 | Кг. |
|  | Масло | Teboil Oil Super HPD SAE 5W40 | 200 | Кг. |
|  | Масло | Mobil Rarus 429 | 1000 | Кг. |

  - Требования к упаковке продукции

- Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

- При поставке продукции обязательное наличие бирок, заводских пломб

(на ёмкостях производителя).

  - Требования к продукции, технической документации и сертификатам

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

- Сертификаты качества завода изготовителя.

- Паспорта.

4.3. Поставляемая продукция должна быть новой 2014г. изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

4.4. Закупаемая продукция, позиции № 1,2,3,4,14,15,16,17указанные в п.2  настоящего Технического задания, будет использоваться во взаимодействии с продукцией, уже используемой Заказчиком. В целях исключения случаев несовместимости поставляемой продукцией, с продукцией, уже используемой Заказчиком, поставляемая продукция должна быть оригинальной (не являться аналогами других типов, марок, товарных знаков).

Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товара

В соответствии с условиями проекта Договора.

  - Место поставки товара

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «17» ноября 2014 г. по «16»  января  2015 г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема

Начальник УТЭФ	В.Э.Никитенко

Исп. Сохряков В.Б.

Р.т. 7429