ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию и монтажу легко-   возводимого сборно – разборного укрытия для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение монтажных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов

строительства и инженерных систем

по объекту: легковозводимое сборно-разборное укрытие Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку органи-

зации выполнения монтажных работ при строительстве, модернизации,

реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства (ППР).

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И

МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Оказание услуг по транспортированию и монтажу легковозводимого сборно – разборного укрытия для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Основание выполнения работ: -Приказ №359-П от 03.09.2004г. о передаче легковозводимого сборно-разборного укрытия (инв. №67305). Цель выполнения работ: -устройство легковозводимого сборно-разборного укрытия на площадке для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.

В соответствии с требованиями МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

Устройство легковозводимого сборно-разборного укрытия на площадке для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

1.Погрузочные работы (согласно спецификации) 2.Транспортирование (транспортно - экспедиционные) 3.Разгрузочные работы Приемка конструкций производится комиссионно, с составлением Акта приема-передачи, согласно Спецификации. Конструкции не должны иметь внешних повреждений. 4.Монтажные работы (под ключ). Исполнитель несет полную ответственность за перевозимый товар, оборудование – с момента его погрузки до подписания акта выполненных работ (выполнения монтажных работ). Объемы выполняемых работ: наименование и номенклатура товара № п/п; Наименование Товара (оборудования) (марка, модель и т.п.); Производитель / страна происхождения/; Ед. изме рения; Кол-во, ед.; Арти кул; Вес, кг; Вес общий, кг. 1; HA Горизонтальная диагональ 1.57 M/ HA HORIZONTAL BRACE 1.57 M; Германия; шт; 110; 706252; 1,2; 132. 2; HA IH Крышная кассета 2.00X1.57M/ HA IH ROOF CASSETTE 2.00X1.57M; Германия; шт; 240; 706253; 38,5; 9240. 3; HA IH Крышная кассета 1.00 X 1.57/ HA IH ROOF CASSETTE 1.00 X 1.57; Германия; шт; 55; 706254; 21,5; 1182,5. 4; HA IH Коньковая кассета 1.57 M/ HA IH RIDGE CASSETTE 1.57M; Германия; шт; 28; 706255; 27; 756. 5; AR Горизонтальная диагональ 2.57X1.57 прав./ AR PLAN BRACE 2.57X1.57 2WH-RIGHT; Германия; шт; 12; 711987; 11,5; 138. 6; HA IH Поперечная ферма 1.57M/ HA IH BEAM STIFFENER 1.57M; Германия; шт; 156; 727338; 10,6; 1653,6. 7; PR Поликарбонатная кассета 2.00 x 1.57 M/ HA IH-LICHTKASSETTE 2.00 X 1.57M (special); Германия; шт; 26; 999001; 26; 676. 8; AR O - LATTICE BEAM 6.716 X 0.5 M 4WH/ AR O – ферма 6.716 Х 0.5 М с 4 клиновидными головками; Германия; шт; 2; 999002; 80; 160. 9; AR Стартовый элемент/ AR BASE COLLAR; Германия; шт; 143; 2602000; 1,41; 201,63. 10; AR Фланец накидной 19ММ WS/ AR ROSETTE 19 MM WS,CLAMP.FORGED; Германия; шт; 75; 2602019; 1,01; 75,75. 11; AR Стойка 0.50 М без наконечника/ AR STANDARD 0.50 M W/O SPIGOT; Германия; шт; 8; 2604050; 2,5; 20. 12; AR Стойка 1.00 M без наконечника/ AR STANDARD 1.00 M W/O SPIGOT; Германия; шт; 16; 2604100; 4,6; 73,6. 13; AR Стойка 1.50 М без наконечника/ AR STANDARD 1.50 M W/O SPIGOT; Германия; шт; 16; 2604150; 6,82; 109,12. 14; AR Стойка 2.00 M без наконечника/ AR STANDARD 2.00 M W/O SPIGOT; Германия; шт; 284; 2604200; 8,96; 2544,64. 15; AR Стойка 4.00 M без наконечника/ AR STANDARD 4.00 M W/O SPIGOT; Германия; шт; 140; 2604400; 18,1; 2534. 16; AR Наконечник для 2604/2605/ AR SPIGOT FOR 2604/2605; Германия; шт; 454; 2605000; 1,6; 726,4. 17; AR O - Ригель 1.57 М/ AR O- LEDGER 1.57M; Германия; шт; 1235; 2607157; 5,9; 7286,5. 18; AR O - Ригель 2.57 M/ AR O - LEDGER 2.57M; Германия; шт; 40; 2607257; 9,38; 375,2. 19; AR O- Горизонтальная диагональ 2.22M PB 1.57X1.57M/ AR O - LEDGER 2.22M PB 1.57X1.57M; Германия; шт; 136; 2608157; 8,7; 1183,2. 20; AR Диагональ 1.57 Х 2.00 М/ AR DIAGONAL BRACE 1.57 X 2.00 M; Германия; шт; 310; 2620157; 7,7; 2387. 21; AR Диагональ 2.57 Х 2.00 М/ AR DIAGONAL BRACE 2.57 X 2.00 M; Германия; шт; 24; 2620257; 9,5; 228. 22; AR U-образная проходная балка, 1.57 M/ AR WALKWAY GIRDER, 1.57 M; Германия; шт; 54; 2665157; 21,9; 1182,6. 23; BE O - Стальной настил T9 1.57X0.32M/ BE O - STEEL DECK T9 1.57X0.32M; Германия; шт; 208; 3862157; 12,5; 2600. 24; BE O - Алюминиевый настил с люком T9 1.57M/ BE O-ALUM.ACCESS DECK T9 1.57M; Германия; шт; 20; 3871157; 14,9; 298. 25; ZB Винтовой домкрат 80, усиленный/ ZB ADJUSTABLE BASE 80 REINF.; Германия; шт; 143; 4002080; 4,9; 700,7. 26; ZB Накидная лестница, 7 ступ./ ZB ACCESS LADDER 7 RUNGS; Германия; шт; 20; 4005007; 7,8; 156. 27; ZB Защитная подкладка под домкрат/ ZB PE-SOFT-FACED BASE F.BASE PLATE; Германия; шт; 150; 4007004; 0,21; 31,5. 28; RO Труба 1.0 М/ RO STEEL SCAFFOLD TUBE 1.0 M; Германия; шт; 50; 4600100; 4,5; 225. 29; RO Труба 1.5 М/ RO STEEL SCAFFOLD TUBE 1.5 M; Германия; шт; 54; 4600150; 6,8; 367,2. 30; RO Труба 2.0 М/ RO STEEL SCAFFOLD TUBE 2.0 M; Германия; шт; 110; 4600200; 9; 990. 31; KP Хомут неповоротный 19 MM WS/ KP DOUBLE COUPLER 19 MM WS; Германия; шт; 300; 4700019; 1,3; 390. 32; KP Хомут поворотный 19 MM WS/ KP SWIVEL COUPLER 19 MM WS; Германия; шт; 225; 4702019; 1,5; 337,5. 33; KP О - Делитель 19 MM WS/ KP SPIGOT WITH HALF COUPL.19 MM WS; Германия; шт; 10; 4706019; 1,81; 18,1. 34; KP Хомут-уголок 12X8X6 19 WS/ KP SQUARED TIMBER COUPLER 19 WS SM; Германия; шт; 450; 4718019; 1,4; 630. 35; GI Клипса 2.8 ММ/ GI SAFETY CLIP 2.8 MM; Германия; шт; 1000; 4905000; 0,01; 10. 36; GI Спец. Болт М 12 х 60 с гайкой/ GI SPECIAL BOLT M 12 X 60 W. NUT; Германия; шт; 920; 4905060; 0,08; 73,6. 37; GI Шарнирный палец D=12MM/ GI HINGED PIN D=12MM PAN HEAD; Германия; шт; 920; 4905666; 0,1; 92. 38; GI Палец соединитель/ GI UNIT BEAM SPIGOT, SOLID STEEL; Германия; шт; 56; 4916000; 3,35; 187,6. 39; TR Диагональ 1.57 X 0.50 M/ TR DIAGONAL BRACE 1.57 X 0.50 M; Германия; шт; 24; 5606050; 5,7; 136,8. 40; TR Диагональ 1.57 X 1.00 M/ TR DIAGONAL BRACE 1.57 X 1.00 M; Германия; шт; 356; 5606100; 6,3; 2242,8. 41; TR диагональ 1.57 X 1.50 M/ TR DIAGONAL BRACE 1.57 X 1.50 M; Германия; шт; 4; 5606150; 7,3; 29,2. 42; TR Диагональ 2.57 X 1.50 M/ TR DIAGONAL BRACE 2.57 X 1.50 M; Германия; шт; 8; 5607150; 9,5; 76. 43; HA IH Коньковая ферма/ HA IH RIDGE BEAM; Германия; шт; 27; 5901000; 106; 2862. 44; HA IH Крышная балка 2.00 M/ HA IH ROOF BEAM 2.00 M; Германия; шт; 162; 5902200; 48,2; 7808,4. 45; HA IH Крышная балка 3.00 M/ HA IH ROOF BEAM 3.00 M; Германия; шт; 54; 5902300; 64,5; 3483. 46; HA IH Болт 30 X 50 MM / HA IH BOLT 30 X 50 MM GALVANISED; Германия; шт; 195; 5903000; 0,3; 58,5. 47; HA IH-Болт 30 X 64 MM / HA IH-BOLT 30 X 64 MM GALVANIZED; Германия; шт; 60; 5904000; 0,4; 24. 48; HA IH Страхующий палец 4 MM/ HA IH SECURING PIN 4 MM; Германия; шт; 370; 5905000; 0,03; 11,1. 49; HA IH Палец 14 X 77 MM / HA IH PIN 14 X 77 MM GALVANISED; Германия; шт; 780; 5906077; 0,11; 85,8. 50; HA IH Болт 14X107 MM / HA IH BOLT 14X107 MM GALVANIZED; Германия; шт; 225; 5906107; 0,15; 33,75. 51; HA IH Балочный клин/ HA IH BEAM WEDGE; Германия; шт; 112; 5913000; 0,3; 33,6. 52; HA IH Кассетный клин/ HA IH ROOF WEDGE (FASTENING CASS.); Германия; шт; 660; 5913001; 0,3; 198. 53; HA IH Пластина/ HA IH CLAMPING PLATE; Германия; шт; 660; 5914000; 0,6; 396. 54; HA IH Опора 0.73-1.09M/ HA IH ROOF BEAM SUPPORT 0.73-1.09M; Германия; шт; 56; 5915000; 15,3; 856,8. 55; HA IH Стяжка, конечная 6.00 M/ HA IH TENSION BAR END PIECE 6.00 M; Германия; шт; 56; 5917000; 29,5; 1652. 56; HA IH Стяжка 6.00 M/ HA IH TENSION BAR 6.00 M; Германия; шт; 28; 5918600; 25,5; 714. 57; HA IH Кассетный соединитель/ HA IH CONNECTING PIECE F.CASS.GIRD; Германия; шт; 56; 5932000; 4,1; 229,6. 58; Брус 60х60,; Россия; м3; 3. 59; Профлист С21-1000-0,55 по ГОСТ крашенный с одной стороны по RAL 5005; Россия; м2; 1282. 60; Доборные элементы (отливы, откосы); Россия; мп; 250. 61; Ворота секционные Алютех (6850х4800), промышленный тип, сэндвич-панель 45мм, цвет RAL 5010 (синий), в комплекте с электроприводом SHAFT-120 KIT со встроенным блоком управления и приемником; Белоруссия Россия; к-т; 1. ИТОГО; 60859,41. До начала монтажных работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы, включая заключение технической экспертизы проверки на прочность и устойчивость конструкций ангара с учетом нагрузки от собственного веса конструкций, веса снегового покрова (IV-снеговой район 240 кг/м²) и давления ветра (ΙΙI-ветровой район 38 кг/м²) в наиболее неблагоприятных сочетаниях по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*)., в случае усиления конструкций - разработанный проект. Исполнитель осуществляет производственный контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов (либо надлежащим образом заверенные копии), сертификатов, и другие документы подтверждающие соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, а также журналы, акты скрытых работ.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

До начала производства работ Исполнитель разрабатывает проект производства работ в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и передает на согласование Заказчику.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AR 130713-RR-1 |  | Ангар | 6 |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Пункт загрузки: Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км. автодороги "Семенов-Ковернино", ПХРО Пункт разгрузки и монтажа: Новосибирская область, Коченевский район, 3 км. на север от с.Прокудское., ПХРО.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ  ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

дата начала работ: с момента заключения договора дата окончания работ: 26 декабря 2014г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Работы по монтажу легковозводимого сборно-разборного укрытия будут вестись на территории действующего режимного предприятия, в зоне контролируемого доступа, на территории ПХРО. - Производство работ на открытых или полуоткрытых площадках с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или движения технологического транспорта, где рабочим действующего предприятия и рабочим монтажникам установлен сокращенный рабочий день. - До начала производства работ Исполнитель представляет на согласование список работников, машин и механизмов; составляет совместно с Заказчиком Акт–допуск.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия изготовителя на поставленный Товар и гарантия Исполнителя на выполненные работы составляет - 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Укрытие должно представлять собой закрытую пространственную каркасную конструкцию, не требующую фундаментов под стойки, несущие элементы которого, выполнены из модульных стальных оцинкованных элементов соответствующих ГОСТ 23118-99. I. Основные геометрические размеры должны удовлетворять следующим параметрам: 1) Общая длина конструкции: 40,9м. Внутренняя рабочая длина в свету (без промежуточных опор) 37.7 м. 2) Общая ширина конструкции: 23.1м. Внутренний рабочий пролет в свету (без промежуточных опор) 17.7 м. 3) Общая высота конструкции: 11.5м. Внутренняя рабочая высота в свету (без промежуточных уровней) 8.6 м. 4)Ширина опорных и ограждающих конструкций: 1,6 м. 5) Чистая рабочая площадь в свету (без промежуточных опор, стоек, связей и прочих конструктивных элементов): 668.5 м.кв. 6) В центральной части на одной из торцевых стен необходимо предусмотреть устройство ворот шириной в свету не менее 6,85м, высотой в свету не менее 4,80м. Несущая конструкция должна представлять собой модульный быстро сборно-разборный каркас не требующий фундаментов, с возможностью изменения в дальнейшем габаритных размеров по длине, пролету и высоте с шагом не более 3-х метров в каждом измерении. Покрытие (листы покрытия) должно иметь световые фонари для дневного освещения равномерно расположенные по поверхности покрытия общей площадью 75 м.кв. Листы покрытия должны иметь быстро сборно-разборное клиновое соединение с верхним поясом несущих ферм покрытия. На покрытии должна быть предусмотрена возможность крепления боковых ограждений для безопасного монтажа, также как и страховочной системы для крепления монтажных поясов рабочих для свободного их перемещения во время монтажа покрытия кровли. Несущие и ограждающие стены конструкции каркаса должны предусматривать возможность хранения необходимого материала по всей их глубине (толщи) с использование уложенных перфорированных стальных настилов на поперечные ригеля с несущей способностью не менее 600 кг/м.кв. Опорные стойки каркаса должны иметь встроенный винтовой домкрат для регулировки горизонтально уровня конструкции в диапазоне 0-55 см. Помимо покрытия, укрытие должно иметь стеновые ограждающие элементы (в виде фасадных кассетных панелей или других аналогичных материалов согласованных с заказчиком), полностью закрывающие периметр конструкции по высоте, и центральные въездные ворота шириной в свету 6,85м., высотой в свету 4,80м на одной из торцевых сторон. Не допускается наличие зазоров/ сквозных отверстий и иных дефектов на ограждающих конструкциях. Необходимо предусмотреть крепление несущего каркаса конструкции к основанию (готовая бетонная плита) для обеспечения общей устойчивости и защиты от опрокидывания вследствие воздействия ветровых нагрузок. Требования к надежности Основные несущие элементы должны выдерживать нагрузки от собственного веса конструкций, веса снегового покрова (IV-снеговой район 240 кг/м²) и давления ветра (ΙΙI-ветровой район 38 кг/м²) в наиболее неблагоприятных сочетаниях по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*). Поставщик гарантирует прочность и устойчивость конструкции в соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*). Все соединения должны обеспечивать надежное крепление узлов без самопроизвольного их раскрепления. Приемка выполненных работ по монтажу оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); б) технический паспорт на Товар на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствуют

РАЗДЕ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |