Технические требования

Вибрационная мельница MM 200 (или эквивалент)
Вибрационная мельница должна удовлетворять следующим требованиям:
- быстрое, эффективное измельчение и гомогенизация;
- возможность цифровой установки времени измельчения и частоты вибрации; 

- большой выбор размольных гарнитур с закручивающимися крышками; 

- простота и удобство эксплуатации;
- возможность сохранения до трех комбинаций параметров; 

- установленные параметры измельчения должны быть заблокированы от нечаянного вмешательства 

- наличие гарантии, СЕ-соответствие.

	Область применения
	Измельчение, перемешивание, гомогенизация, разрушение мембраны клеток 

	Исходный материал
	Твердые и среднетвердые (соли металлов - калий или натрий бромистый, натрий хлористый, кальций фтористый), мягкие, хрупкие, эластичные, волокнистые (ПАН-волокна, углеродные волокна и др.), 

	Исходный размер частиц
	до 6 мм

	Конечная тонкость
	~ 10 мкм

	Размер загрузки/ полезный объем
	макс. 2×10 мл

	Нормальное время измельчения
	2 минуты

	Сухое измельчение
	да

	Мокрое измельчение
	да

	Стакан с притёртой крышкой
	1.5 – 25 мл

	Стакан с закручивающейся крышкой
	1.5 – 25 мл

	Кол-во размольных мест
	2

	Цифровая установка частоты вибрации
	3 – 30 Гц (180–1800 мин-1)

	Цифровая установка времени измельчения
	10 сек – 99 мин

	Память для комбинаций параметров
	да

	Потребление энергии
	76 Ватт при 50 Гц / 64 Ватта при 60 Гц

	Ш×В×Д
	300×182×465 мм

	Вес нетто
	до 25 кг


Дополнительные комплектующие для вибрационной мельницы ММ 200

	Размольный стакан
	Мелющие шары

	материал
	номинальный объем, мл
	Артикул №
	Кол-во, шт
	номинальный размер, мм
	Артикул №
	Кол-во, шт

	Нержавеющая сталь, марка 1.4034
	1,5
	02.4620057
	1
	5
	05.368.0034
	4

	
	5
	02.462.0059
	1
	7
	05.368.0035
	4

	
	25
	02.462.0119
	1
	15
	05.368.0109 
	2

	Агат
	5
	01.462.0113
	1
	7
	05.368.0025
	4


Главный инженер ООО «Аргон»                                        М.В. Гончаров

Начальник НИЛ ООО «Аргон»                                           О.А.Беляева

