Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Ремонт помещений, стендовых залов, коридоров, туалетов здания 61.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений, стендовых залов, коридоров, туалетов здания 61.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт помещений, стендовых залов, коридоров, туалетов здания 61.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться в помещениях существующего здания с действующим производством, расположенного на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт стендовых залов и коридора. |  |  |  |
| Раздел: Стендовый зал №1 |  |  |  |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,63 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,7 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,639 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (потолки из швеллера и листовой стали) | 100 м2 | 0,39 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 1,736 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (кран- балка) | 100 м2 | 0,163 |
|  | Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0,127 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,127 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,736 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,736 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,022568 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 1,736 |
|  | Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0,037 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,149 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% (тамбур) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (тамбур) | 100 м2 | 0,117 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,09 |
|  | Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. | 100 шт. | 0,66 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 1,5 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,592 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,264 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,077 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза | 100 м2 | 1,206 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных пожарных щитов и инвентаря за два раза с расчисткой старой краски более 35% (красный и белый цвет) | 100 м2 | 0,036 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ящиков с песком за два раза (цвет красный) | 100 м2 | 0,041 |
|  | Нанесение надписи "Песок" на металлические ящики | 100 м2 | 0,005 |
|  | Защита оборудования стенда полиэтиленовой пленкой от забрызгивания краской | 100 м2 | 0,72 |
| Раздел: Стендовый зал №2 |  |  |  |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,64 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,7 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,188 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 3,55 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 1,74 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (кран- балка) | 100 м2 | 0,172 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,291 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,74 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,74 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02262 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 1,74 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,122 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% (тамбур) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (тамбур) | 100 м2 | 0,117 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,152 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,26 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,174 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью за 2 раза | 100 м2 | 1,613 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных пожарных щитов и инвентаря за два раза с расчисткой старой краски более 35% (красный и белый цвет) | 100 м2 | 0,036 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ящиков с песком за два раза (цвет красный) | 100 м2 | 0,041 |
|  | Нанесение надписи "Песок" на металлические ящики | 100 м2 | 0,005 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического люка из рифленой стали за два раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Защита оборудования стенда полиэтиленовой пленкой от забрызгивания краской | 100 м2 | 0,72 |
| Раздел: Стендовый зал №3 |  |  |  |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,81 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,02 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 | 1,02 |
|  | Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0,21 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 4,23 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (потолки из швеллера и листовой стали) | 100 м2 | 0,62 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 1,93 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (кран- балка) | 100 м2 | 0,333 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,177 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,93 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,93 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02509 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 1,93 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,151 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% (тамбур) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (тамбур) | 100 м2 | 0,117 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,09 |
|  | Строительный мусор | т | 0,063 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,717 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза | 100 м2 | 0,245 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических стен сварочного поста за два раза | 100 м2 | 0,528 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,068 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,192 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 100 м2 | 1,883 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных пожарных щитов и инвентаря за два раза с расчисткой старой краски более 35% (красный и белый цвет) | 100 м2 | 0,036 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ящиков с песком за два раза (цвет красный) | 100 м2 | 0,053 |
|  | Нанесение надписи "Песок" на металлические ящики | 100 м2 | 0,005 |
|  | Защита оборудования стенда полиэтиленовой пленкой от забрызгивания краской | 100 м2 | 0,72 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,12 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 12 |
| Раздел: Коридор |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,146 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,146 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,146 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001898 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,146 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,116 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,116 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,116 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001508 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,116 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,096 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,14 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,121 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,121 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,121 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 12,342 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,14 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена выключателя скрытой проводки двухклавишного | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,05 |
|  | Светильник светодиодный накладной LL ДПО-01-041-4110-20Д | шт. | 5 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт помещений №10,12,14,15, 20,22. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №10 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,293 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,293 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,293 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,003809 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,293 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 0,16 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,16 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,16 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00208 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,16 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,37 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (3,3+4,7=8м2) | 100 м2 | 0,08 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов за 2 раза (23+37=60м2) | 100 м2 | 0,6 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,039 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической лестницы за 2 раза | 100 м2 | 0,043 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный влагозащитный СС ПН-65-38 (IP 65) | шт. | 4 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Помещение №12 |  |  |  |
|  | Демонтаж школьной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,059 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,029 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 2,9 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,015 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2,9 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,017 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,025 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм (уменьшение дверного проема по высоте) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1,039604 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,013 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Выведение грибка на потолке и стенах | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,119 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,196 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,196 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,196 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002548 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,196 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,252 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,061 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,14 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,119 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0,119 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,119 |
|  | Линолеум полукоммерческий (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 12,138 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,14 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Смена выключателей открытой проводки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 1 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный потолочный встраиваемый LL ДПО 01-041- 3110-30Д | шт. | 3 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных (компьютерная сеть) | 100 шт. | 0,04 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 4 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,36 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,36 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 36 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,36 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,036 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт. | 1 |
|  | Разветвительная коробка | шт. | 1 |
|  | Демонтаж кабеля с поверхности плинтуса | 100 м | 0,13 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,36 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 36 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,13 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (к датчику пожарной сигнализации) | 100 м | 0,23 |
|  | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 1000 м | 0,023 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (л/площадка) | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел: Помещение №15 (токарный цех) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,185 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,093 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 9,3 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 9,3 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,064 |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,093 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с врезным замком, на оконный проем | 1 м2 проема | 9,3 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с навесным замком, окрашенная (2,35м2-4шт.) | блок | 4 |
|  | Замок навесной | шт. | 4 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,28 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,28 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,28 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0,28 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,0028 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,32 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,64 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,074 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,017 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,066 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов за два раза | 100 м2 | 0,138 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Светильник светодиодный потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 12 |
|  | Смена пакетных выключателей защищенных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,12 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 |
| Раздел: Помещение №20 (Лаборатория) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,072 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,036 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,026 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,025 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,19 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,182 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,182 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,3094 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,182 |
|  | Линолеум полукоммерческий (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 18,564 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,19 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 (порог) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверного порога | 100 м2 | 0,013 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,182 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,052 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,182 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,182 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002366 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,182 |
|  | Заделка трещин монтажной пеной | 100 м | 0,122 |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 2 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,22 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,448 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,068 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляционных коробов за 2 раза | 100 м2 | 0,166 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,15 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,072 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Смена радиорозеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена выключателей открытой проводки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 2 |
|  | Смена розеток открытой проводки | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки | шт. | 8 |
| Раздел: Помещение №22 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,072 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,036 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,026 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,025 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,21 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,264 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,264 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,4488 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,264 |
|  | Линолеум полукоммерческий (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 26,928 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,21 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,015 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,264 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,041 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,264 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,264 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,003432 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,264 |
|  | Заделка трещин монтажной пеной | 100 м | 0,153 |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 2 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,53 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,558 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,181 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляционных коробов за 2 раза | 100 м2 | 0,111 |
|  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,15 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,07 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного вытяжного лабораторного шкафа за 2 раза | 100 м2 | 0,063 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ступеней за 2 раза | 100 м2 | 0,018 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической двутавровой балки за два раза | 100 м2 | 0,039 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Смена радиорозеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение № 14 (Пультовая) |  |  |  |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,16 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,122 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,141 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,141 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00282 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,766 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,554 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,049 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,023 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных напольных металлических щитов за два раза | 100 м2 | 0,15 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических настенных коробов за 2 раза | 100 м2 | 0,021 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,132 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической лестницы за 2 раза | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического дверного блока за 2 раза | 100 м2 | 0,052 |
|  | Смена дверных приборов замки накладные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,022 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза | 100 м2 | 0,029 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пультов управления за 2 раза | 100 м2 | 0,388 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,11 |
|  | Светильник светодиодный накладной LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 11 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Смена выключателей открытой проводки 2-х клавишных | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 2 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт помещений и коммуникаций трёх туалетов с заменой сантехнического оборудования. |  |  |  |
| Раздел: Женский туалет (1-й этаж северное крыло) |  |  |  |
|  | Разборка постаментов из кирпича под чашу "Генуя" | м3 | 0,5 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,056 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,092 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,056 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,056 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,056 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,056 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,056 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,056 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,056 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,092 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,14 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,256 |
|  | Расчистка стен от старой краски | 100 м2 | 0,116 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,256 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,056 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,056 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,056 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000728 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,056 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,183 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,052 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,052 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,016 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000208 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,09 |
|  | Смена вентиляционной решетки (300х300 мм) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж: чаши "Генуя" | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных труб | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,11 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15мм | 100 м | 0,06 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип "Элегант" | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Крепления | кг | 0 |
|  | Задвижки | шт. | 0 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (подводка к унитазу и умывальнику) | 100 м | 0,075 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 3 |
|  | Крепления | кг | 0 |
|  | Смена фасонных частей на трубопроводе из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Крепления | кг | 0 |
|  | Отвод ЧК косой 135 градусов диаметр 100мм | шт. | 1 |
|  | Колено ЧК 100 | шт. | 1 |
|  | Тройник ЧК 100х100 | шт. | 1 |
| Раздел: Туалет мужской (1-й этаж северное крыло) |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,0315 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,063 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,032 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,2 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,015 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,2 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с врезным замком, на оконный проем | 1 м2 проема | 3,2 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с навесным замком, окрашенная (3,2 м2-1шт.) | блок | 1 |
|  | Разборка постаментов из кирпича под чашу "Генуя" | м3 | 0,4 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,107 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,197 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,107 |
|  | Разборка гидроизоляции | 100 м2 | 0,107 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,107 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,107 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,107 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 7 | 100 м2 | 0,107 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,107 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,196 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,272 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,293 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,272 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,372 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,004836 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,195 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,108 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,108 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,108 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001404 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,108 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,046 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,069 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,168 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,013 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,013 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического щитка за 2 раза | 100 м2 | 0,011 |
|  | Смена вентиляционной решетки (300х300 мм) | 100 шт. | 0 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания в душевой | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильники НСП 41-200-003 (IP 52) | шт. | 2 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж: чаши "Генуя" | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных труб | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,04 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,11 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15мм | 100 м | 0,04 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж душевого поддона | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип "Элегант" | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на горячей и холодной воде на краны шаровые д.15мм | 100 шт. | 0,05 |
|  | Установка моек на одно отделение из нержавеющей стали со смесителем латунным выпуском с пластмассовым сифоном | 10 компл. | 0,1 |
|  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 |
|  | Гибкая подводка к мойке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт. | 0,1 |
|  | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,04 |
|  | Отвод ПВХ 90 градусов диаметром 50мм | шт. | 2 |
|  | Отвод ПВХ 45градусов диаметром 50мм | шт. | 1 |
|  | Герметик силиконовый, белый, прозрачный | л | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (подводка к унитазу и подводка горячей и холодной воды к мойке) | 100 м | 0,12 |
| Раздел: Туалет (1-й этаж южное крыло) |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,021 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,021 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,021 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 2,1 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,013 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,3 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2,1 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с навесным замком, на оконный проем | 1 м2 проема | 2,1 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с навесным замком, окрашенная (2,1м2-1шт.) | блок | 1 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,08 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,128 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,08 |
|  | Разборка гидроизоляции | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,128 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,085 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,085 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,085 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001105 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,085 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,343 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,08 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,08 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,08 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00104 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,08 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,061 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,061 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,159 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,017 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,017 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,017 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,018 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж: чаши "Генуя" | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных труб | 100 шт. | 0,01 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,13 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15мм | 100 м | 0 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип "Элегант" | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка моек на одно отделение из нержавеющей стали со смесителем латунным выпуском с пластмассовым сифоном | 10 компл. | 0,1 |
|  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 |
|  | Гибкая подводка к мойке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (подводка к унитазу и подводка горячей и холодной воды к мойке) | 100 м | 0,05 |
|  | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 14.04.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 25.07.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.