ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку гелия-3

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

Поставка гелия-3 для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гелий-3 | Гелий-3, первый сорт, марка «А» Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам: * Атомная доля гелия-3, %, не менее - 99,990 * Атомная доля гелия-4, %, не более - 0,010 * Объемная доля общего гелия (гелия-3 и гелия-4), %, не менее - 99,995 * Объемная доля азота, %, не более - 6х10 - 4 * Объемная доля углеводородов, %, не более - 6х10 – 4 * Объемная доля водорода, %, не более - 6х10 – 4 * Объемная доля кислорода и аргона в сумме, %, не более - 6х10 – 4 * Объемная доля оксида углерода, %, не более - 6х10 – 4 * Объемная активность трития, Бк/л (Ки/л), не более - 4,8 (1,3х10 - 10) | не менее 12 месяцев | 180 | литр |

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Продукт должен загружаться под давлением в 4 баллона объемом 0,81 литр (ФЛ.10.041.000).  Баллоны должны быть в полной комплектности, без загрязнений (масла, мазута, смазки, чернил, скотча), механических повреждений, соответствовать требованиям правил безопасности при транспортировании опасных грузов – НП-053-04.

6. Требования к технической документации

Качество поставляемого продукта должно удостоверяться паспортом, направляемым вместе с продуктом Покупателю.

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, склад ФГУП «СНПО «Элерон».

8. Сроки поставки продукции:

с даты заключения договора и не позднее 31 декабря 2013 г.

9. Дополнительные условия:

Продукт должен быть выпущен не ранее 2012 г.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                          Д.П. Давыдов