УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов

«____» ____________ 2015г.

Техническое задание

на арендуСистемы дисковойрезки металла  производства BRAUN Maschinenfabrik

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Система дисковой резки металла, производства BraunMaschinenfabrikAG (Австрия)(Приложение №1 к данному ТЗ).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Арендуемое оборудование должно быть технически исправно. Технические характеристики оборудования должны соответствовать паспортным данным.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковое резание металлов толщиной до 120 мм

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурные условия: от -300С до +500С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Рис. 1 Габариты машины дисковой резки металла BWS15TIPSC - Конструкция системы ……………………модульная, масса узла не более 32 кг - Главный двигатель (привод вращения диска) Тип двигателя …………………………высокочастотный, с бегущим магнитным полем и поддержанием постоянной мощности под нагрузкой Номинальная мощность ……………. 22 кВт (S6, 60%) Питание …………………………………380 В / 50 Гц / 35 А Максимальный момент ………………280 Нм Тип охлаждения………………………… жидкостное Расход теплоносителя……………….. 5 – 20 л/мин при температуре не выше 25 град. C Давление теплоносителя ……………..1 - 3 бар (макс). Число оборотов двигателя …………..6000 об/мин Класс защиты……………………………IP65 С) Голова: Угол поворота плеча…………………..360 град Присоединение главного двигателя …параллельно оси вращения диска Тип трансмиссии ………………………зубчатый редуктор двухступенчатый Число оборотов диска …………………0 – 1240 об/мин Диаметр диска по металлу……………600 мм (рекомендуемый) Диаметр диска по бетону ……………2000 мм (максимальный; для горизонтальных поверхностей) Посадочный диаметр дисков …………60 мм Диаметр делительной окружности винтов для реза заподлицо… 110 мм (6 винтов М8) - Двигатели подачи стенорезной головы …….сервомоторы Номинальная мощность ………………440 Вт Класс защиты……………………………IP65 E) Система управления подачей головы ………….ручная / автоматическая с регулированием по обратной связи; выносной пульт с джойстиком управления; длина кабеля– 10 м. F) Блок управления моторами……………..переключаемый: для работы в режиме дисковой резки металла и для работы в режиме канатной резки (или дисковой резки строительных материалов) - Стандартный ряд направляющих рельсов –1500, 2250 мм - Канатное оборудование для BWS15 Приводное колесо ……………………….600 мм со сменным бандажом Ролики направляющие и накопителя … 250 мм Емкость накопителя каната …………..до 25 пм

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы не менее срока аренды.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Оборудование доставляется с заводской маркировкой - шильды Завода изготовителя на голове машины, главном моторе и блоке управления

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Тара и упаковка должны быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время транспортировки и хранения

Подраздел 4.5 Требования к арендодателю

Арендодатель должен обеспечить: - Обучение персонала Арендатора работе на оборудовании для дисковой резки металла. - Бесперебойную работу оборудования на протяжении срока аренды. - Присутствие сервис – инженера на стройплощадке на протяжении срока аренды для проведения консультаций по работе оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Арендодатель гарантирует работоспособность и качество поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче арендатору технических и иных документов.

Вместе с основным пакетом документов арендатору необходимо сообщить информацию, требуемую для полноценного использования Системы дисковой резки металла (Информационные коды Главного двигателя и системы управления; процедура перезапуска Главного двигателя; рекомендации по режимам резания и заточки инструмента).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Арендодатель выполняет транспортировку передаваемого в аренду оборудования с обеспечением его сохранности и предупреждением повреждения. Место доставки оборудования – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС, Укрупнительно-сборочная площадка.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| Гарантийный срок наступает с момента передачи оборудования в аренду по Акту приемки оборудования по качеству (комплектности) и количеству. Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Арендатором. Арендодатель обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с Арендатором сроки. |  |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Арендодатель гарантирует качество арендуемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, и подтверждает данное соответствие прилагаемым к поставке Сертификатом соответствия Производителя.

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ДОСТАВКИ

Доставка арендуемого оборудования на склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 4 Ростовской АЭС, Укрупнительно-сборочная площадка должна выполняться по заявке арендатора в течение 5 календарных дней с момента получения заявки.

РАЗДЕЛ 11. СРОКИ АРЕНДЫ

Срок аренды 14 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи арендуемого оборудования.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение 1 «Спецификация машины дисковой резки металла BWS15 TIP SC» |  |

Зам. ген. директора по качеству					С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»

Начальник ПТО ООО «ВдМУ»					Б.П. Свинухов

Приложение № 1 к техническому заданию.

«Спецификация машины дисковой резки металла BWS15 TIP SC»

| N п/п | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенорезная машина BWS15 TIPSC в составе - Голова стенорезной машины BWS15 с сервомоторами подачи - Главный двигатель BSM22-TI - Блок управления моторами BWS-ES-22Ti-Wс пультом управления типа «Джойстик» - Направляющий рельс 1500 мм - Направляющий рельс 2250 мм - Башмак для монтажа рельсов (4 шт) - Кожух защитный для дисков 800 мм - Инструментальный ящик BWS | 2 |
| 2 | Направляющий рельс 2250 мм | 2 |
| 3 | Рельсовый соединитель | 2 |
| 4 | Машина автоматическая для заточки металлорежущих дисков | 1 |