Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту полов хранилища РАО (здание № 17) ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

к заявке на право заключения договора на Капитальный ремонт полов

хранилища РАО (здание № 17) ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

1.  Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Капитальный ремонт полов хранилища РАО (здание № 17) ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2.  Сроки выполнения работ:

Дата начала выполнения работ - с даты подписания Договора,

дата окончания выполнения работ 15 октября 2013 г.

3.  Адрес  выполнения работ:

Иркутская область, Иркутский район, 34 км. Александровского тракта

4.  Основание выполнения работ:

Требования о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений МДС13-14.2000.

5.  Цель выполнения работ:

Восстановление первоначальных эксплуатационных качеств полов здания № 17 ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

6.  Состав  работ:

Капитальный ремонт полов хранилища РАО (здание № 17) предусматривает   выполнение  следующих видов работ:

| № п.п. | Наименование работ |  | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Капитальный ремонт полов хранилища РАО (здание № 17) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изменение уровня пола в здании: выемка с погрузкой |  | м3 |  | 42 |
| 2 |  | Разборка покрытий и оснований: железобетонных |  | м3 |  | 0,91 |
| 3 |  | Устройство (шва) примыкания к железобетонным плитам |  | п.м. |  | 30 |
| 4 |  | Устройство подстилающих слоев: гравийных |  | м2 |  | 180 |
| 5 |  | Устройство полов железобетонных толщиной 200 мм |  | м2 |  | 175 |
| 6 |  | Железнение покрытий полов |  | м2 |  | 175 |
| 7 |  | Вывоз строительного мусора |  | т |  | 70 |

7. Требования к исполнителю работ:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

7.1.  Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ:

6.    Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.2. Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных, железобетонных  конструкций.

7.2. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

8.  Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ:

Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации  (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.), с надлежащим качеством на исправном оборудовании  с использованием материально технических ресурсов имеющих  паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим  ГОСТам и ТУ.

9.  Порядок приемки результатов работ:

Исполнитель  выполняет работы  согласно  требований  нормативно- технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает Заказчику   исполнительную  документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы).

10. Порядок оплаты результатов работ:

Оплата по факту выполненных работ производится ежемесячно в течение  10 банковских дней на основании подписанных форм КС -2, КС-3, выставленных счетов и счетов-фактур.

Окончательный расчет производится  в течение  10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ - форм КС -2, КС-3,  между Заказчиком и Подрядчиком, выставленных счетов и счетов-фактур.

11.  Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.