АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора

на поставку компьютерных комплектующих

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

Подраздел 7.3 Место поставки продукции

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименования

1. Процессор CPU Intel Core i5 LGA1150/Intel или эквивалент 2. Блок питания TRX-1200/Thermaltake или эквивалент 3. Модуль памяти 4Gb/Kingston или эквивалент 4. Модуль памяти 8Gb/Kingston или эквивалент 5. Материнская плата Z87/ASUS или эквивалент 6. Процессор CPU XEON E3/Intel или эквивалент 7. Процессор CPU XEON E5/Intel или эквивалент 8. Материнская плата P8B/ASUS или эквивалент 9. Материнская плата Z9/ASUS или эквивалент 10. Процессор CPU Intel Core i7/Intel или эквивалент 11. Процессор CPU Intel Core i3/Intel или эквивалент 12. Видеокарта GT610/ASUS или эквивалент 13. Процессор CPU Intel Core i7 4770K/Intel или эквивалент 14. Модуль памяти 4 Gb ECC/Kingston или эквивалент 15. Видеокарта Ceforce GT/ASUS или эквивалент 16. Вентилятор CP6/Coller Master или эквивалент 17. Манипулятор «мышь» RX250/Logitech или эквивалент 18. Клавиатура K120/Logitech или эквивалент 19. Процессор CPU Intel Core i5 LGA1155/Intel или эквивалент 20. Модуль памяти 8Gb/Kingston или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) Дата выпуска товара должна быть не ранее 4 квартала 2014 г.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1.Процессор Количество ядер процессора – не менее 4 Количество потоков процессора – не менее 4 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3.3 ГГц Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно Наличие технологии Turbo Boost – обязательно Максимальная частота в режиме Turbo Boost – не менее 3.7 ГГц Номинальный множитель - не менее 32x Расчетная тепловая мощность – не более 84 Ватт Максимальная допустимая температура процессора – не менее 72 °C Размер корпуса процессора : длина не более 37.5 мм, ширина не более 37.5 мм Поддерживаемый тип разъема – FCLGA1150 Пропускная способность процессора – не менее 5 GT/s Кэш память процессора – не менее 6 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 32 Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее 2-х Пропускная способность памяти процессора - не менее 25.6 Гб/сек Набор команд процессора – 64 битный Версия редакции PCI Express - не менее 3.0 Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 16 Встроенная в процессор графика - Intel® HD Graphics 4600 Базовая частота графической системы - не менее 350 МГц Макс. динамическая частота графической системы - не менее 1.1 ГГц Максимальный объем видеопамяти - не менее 1.7 Гб Максимальное разрешение - не менее 3840x2160 Кол-во поддерживаемых дисплеев - не менее 3 2.Блок питания Форм-фактор ATX 12V 2.3 / EPS12V Мощность - не менее 1200 Вт Производительность (КПД) - не менее 82 % Сертификация в стандарте 80PLUS Bronze - обязательна Активный PFC - обязательно Система охлаждения - 1 вентилятор или более Размер вентилятора – не менее 140 мм Скорость вращения вентилятора – не менее 1800 об/мин Автоматический контроль скорости вентилятора - обязательно Разъемы: Тип разъема для материнской платы - 24 pin Количество разъемов 4 pin CPU - один или более Количество разъемов 8-pin CPU - один или более Количество разъемов 8-pin PCI-E - не менее 3 Количество разъемов 15-pin SATA - не менее 8 Количество разъемов 4-pin IDE - не менее 8 Количество разъемов 4-pin Floppy - один или более Сила тока: Ток по линии +3.3 В - не менее 30 A Ток по линии +5 В - не менее 30 A Ток по линии +12 В 1 - не менее 60 A Ток по линии +12 В 2 - не менее 60 A Ток по линии -12 В - не менее 0.8 A Ток по линии +5 В Standby - не менее 4 A Среднее время безотказной работы - не менее 100000 ч Отстегивающиеся кабели - обязательно Защита от перенапряжения - обязательно Защита от перегрузки - обязательно Защита от короткого замыкания обязательно Размеры (ВxШxГ) - не более 86x150x180 мм 3.Модуль памяти Тип оперативной памяти - DDR3 Форм-фактор - DIMM 240-контактный Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб Пропускная способность памяти – не менее 12800 Мб/сек Максимальная частота – не менее 1600 МГц Количество чипов каждого модуля - не менее 8 Количество ранков - 1 или более Напряжение питания - не более 1.5 В Тайминги: CASLatency (CL) - не более 11 циклов RAS to CAS Delay (tRCD) – не более 11циклов Row Precharge Delay (tRP) - не более 11циклов Row Cycle Time (tRCmin) не более 48.125ns Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) - не более 260ns Row Active Time (tRASmin) – не более 35ns Максимальная потребляемая мощность– не более 3 Вт Вес – не более 0.03 кг 4.Модуль памяти Тип оперативной памяти - DDR3 Форм-фактор - DIMM 240-контактный Объем оперативной памяти – не менее 8 Гб Пропускная способность памяти – не менее 12800 Мб/сек Максимальная частота – не менее 1600 МГц Количество чипов каждого модуля - не менее 16 Количество ранков - 2 или более Напряжение питания - не более 1.5 В Тайминги: CASLatency (CL) - не более 11 циклов RAS to CAS Delay (tRCD) – не более 11 циклов Row Precharge Delay (tRP) - не более 11 циклов Row Cycle Time (tRCmin) - не более 48.125ns Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) - не более 260ns Row Active Time (tRASmin) – не более 35ns Максимальная потребляемая мощность – не более 2.6 Вт Вес – не более 0.03 кг 5.Материнская плата Тип оборудования - материнская плата для настольного ПК Форм-фактор: ATX Чипсет - Intel Z87 Поддержка процессоров: Тип гнезда процессора - Socket LGA1150 Количество гнезд под процессор – не менее одного Поддержка многоядерных процессоров – обязательна Максимальная пропускная способность процессора – до 5 GT/s Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка) Максимальная частота шины – не менее 5000 МГц Поддержка Hyper Threading – обязательна Поддержка оперативной памяти: Общее количество слотов памяти - не менее 4 Тип слотов (разъемов) памяти –LV DDR3, DDR3 Максимальная частота памяти – не менее 1600 МГц Поддержка двухканального режима – обязательна Максимальный объем оперативной памяти - не менее 32 Гб Поддержка видеоадаптера: Тип видеоадаптера - встроенный Максимальный объем доступной видеопамяти – не менее 1024 Мб Максимальное разрешение - не менее 3840 x 2160 Поддержка сети (Ethernet) Кол-во Ethernet контроллеров - не менее одного на системной плате Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с Доступные слоты расширения: Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна Количество разъемов PCI Express: PCIe 3.0/2.0 16 x - не менее 2 слотов PCIe 2.0 16 x - не менее 1 слота PCIe 2.0 1 x - не менее 2 слотов Кол-во разъемов PCI – не менее 2 слотов Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA): Количество разъемов SATA 6Gb/s: не менее 6, Необходима возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10. Необходимые разъемы на плате: USB 3.0 коннектор - не менее 1 разъема SATA - не менее 6 разъемов FanHeader, 4 pin - не менее 5 разъемов Разъем питания 24-pin EATX- не менее одного Разъем питания 8-pin ATX 12V- не менее одного S/PDIF out header - не менее одного Необходимые разъемы на задней панели: DVI-D - не менее 1 разъема DisplayPort - не менее 1 разъема HDMI - не менее 1 разъема USB 2.0 – не менее 2 разъемов USB 3.0 - не менее 4 разъемов RJ-45 LAN – не менее 1 разъема PS/2 клавиатура/мышь - один разъем или более D-Sub - не менее 1 разъема Optical S/PDIF out - не менее 1 разъема Audio jack - не менее 6 разъемов Системная плата должна поддерживать блоки питания 24 + 8 pin Размеры системной платы: не более 305х224 мм Вес – не более 1.24 кг 6.Процессор Количество ядер процессора – не менее 4 Количество потоков процессора – не менее 8 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3.3 ГГц Наличие технологии Turbo Boost – обязательно Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно Максимальная частота в режиме Turbo Boost – не менее 3.7 ГГц Расчетная тепловая мощность – не более 69 Ватт Требуемый диапазон напряжения питания процессора – от 0,65 до 1.4 В Максимальная допустимая температура процессора – не менее 65.8 °C Размер корпуса процессора : не более 38 на 38 мм Поддерживаемый тип разъема - FCLGA1155 Пропускная способость процессора – не менее 5 GT/s Кэш память процессора – не менее 8 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 32 Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3 1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее 2-х Пропускная способность памяти процессора - не менее 25,6 Gb/s Поддержка памяти ECC – обязательно Версия редакции PCI Express не менее 3.0 Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 20 Набор команд процессора – 64 битный 7.Процессор Количество ядер процессора – не менее 6 Количество потоков процессора – не менее 12 Базовая тактовая частота процессора – не менее 2.6 ГГц Наличие технологии Turbo Boost – обязательно Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно Поддержка масштабируемости – обязательно Максимальная частота в режиме Turbo Boost – не менее 3.1 ГГц Расчетная тепловая мощность – не более 80 Ватт Диапазон напряжения питания процессора – от 0.65 до 1.30 В Максимальная допустимая температура процессора – не менее 77 °C Размер корпуса процессора: длина не более не более 53 мм, ширина не более 45 мм Поддерживаемый тип разъема - FCLGA2011 Кол-во высокоскоростных соединений по принципу точка-точка с использованием шины – не менее двух соединений одновременно Пропускная способность процессора – не менее 7.2 GT/s Кэш память процессора – не менее 15 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 768 Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3 800/1066/1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее 4-х Пропускная способность памяти процессора - не менее 51.2 Gb/s Поддержка памяти ECC – обязательно Физическая адресация - 46- битная Версия редакции PCI Express не менее 3.0 Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 40 Набор команд процессора – 64 битный 8.Материнская плата Тип оборудования - материнская плата для серверов и рабочих станций Форм-фактор:ATX Чипсет - Intel C202 Chipset Частота системной шины – не менее 100 МГц Поддержка процессоров: Тип гнезда процессора - Socket LGA1155 Количество гнезд под процессор – не менее одного Поддержка многоядерных процессоров – обязательна Максимальная пропускная способность процессора – до 5 GT/s Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка) Поддержка Hyper Threading – обязательна Поддержка оперативной памяти: Общее количество слотов памяти : не менее 4 Тип слотов (разъемов) памяти – DDR3UDIMM Максимальная частота памяти – не менее 1333 МГц Поддержка ECC – обязательна Поддержка двухканального режима – обязательна Максимальный объем оперативной памяти - не менее 32 Гб Поддержка видеоадаптера: Тип видеоадаптера - встроенный Максимальный объем доступной видеопамяти – не менее 64 Мб Поддержка сети (Ethernet) Кол-во Ethernet контроллеров - не менее двух на системной плате Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с Доступные слоты расширения: Поддержка PCI Express 2.0 – обязательна Количество разъемов PCI Express: PCI-E16x - не менее одного слота PCI-E8x - не менее одного слота PCI-E1x - не менее 2 слотов Кол-во разъемов PCI – не менее 2 слотов Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA): Количество разъемов SATA2 300MB/s: не менее 6, Необходима возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10 из Serial ATA устройств. Необходимые разъемы на плате: USB 2.0 коннектор - не менее 1разъема SATA - не менее 6 разъемов FanHeader, 4 pin - не менее5 разъемов Разъем питания 24-pin ATX- не менее одного Разъем питания 8-pin ATX 12V- не менее одного Необходимые разъемы на задней панели: COM порт - не менее одного разъема Порт VGA -один разъем и более USB 2.0 – не менее 2 разъемов RJ-45 LAN – не менее 2 разъемов PS/2 клавиатура - один разъем или более PS/2 мышь – один разъем и более D-Sub - не менее одного Системная плата должна поддерживать блоки питания 24 + 8 pin Размеры системной платы: не более 305 x244 мм Вес – не более 1.46 кг 9.Материнская плата Тип системной платы - серверная материнская плата для использования в напольных либо стоечных серверах (4U) Поддержка процессоров: Тип гнезда процессора - Socket LGA2011 Количество гнезд под процессор – не менее 2-х Максимальное кол-во процессоров на материнской плате – не менее 2-х Поддержка многоядерных процессоров – обязательна Максимальная пропускная способность процессора – до 8 GT/s Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка) Максимальная частота шины – не менее 8000 МГц Поддержка Hyper Threading – обязательна Необходимый разъем питания процессора: 8-pin + 8-pin Поддержка оперативной памяти: Общее количество слотов памяти : не менее 16 Тип слотов (разъемов) памяти – DDR3 Тип поддерживаемой памяти (ECC/non-ECC): RDIMMDDR, частота до 1600МГц и объемом до 16 Гб LRDIMMDDR, частота до 1333 МГц и объемом до 32 Гб UDIMMDDR, частота до 1333 МГц и объемом до 8 Гб Максимальная частота памяти – не менее 1600 МГц Поддержка четырехканального режима – обязательна Максимальный объем оперативной памяти - не менее 512 Гб Видеоадаптер: Тип видеоадаптера - встроенный Объем видеопамяти – не менее 16 Мб Поддержка сети (Ethernet) Необходимо наличие на системной плате одного или более 4-портового Ethernet контроллера и не менее одного порта управления (MgmtLAN) Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с Доступные слоты расширения: Количество разъемов PCI Express – не менее 6 слотов X16 Максимальная скорость передачи данных PCI-E – не менее 8 GT/s Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA): Количество разъемов SATA2 (до 300MB/s): не менее 4, Количество разъемов SATA3(до 6Gb/s):не менее 2, Наличие интегрированного RAID-контроллера –обязательно Необходима возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10 из Serial ATA устройств. Возможность установки4-канального либо 8-канального SAS контроллера – обязательна Необходимые разъемы на плате: TPM header – один разъем или более PSU Power Connector , 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector - один разъем или более Management Connector , разъем для карты управления - один разъем или более USB pin header с поддержкой до 4 устройств – не менее 2 разъемов Internal A Type USB Port - один разъем или более Fan Header , 4pin – не менее 8 Chassis Intruder - один разъем или более Serial Port Header – не менее 2 разъемов SM Bus - не менее 2 разъемов Необходимые разъемы на задней панели: USB2.0 – не менее 2 разъемов Порт VGAдля подключения к монитору – один разъем или более RJ-45 LAN– не менее 5 разъемов , при этом типа GbE LAN– не менее 4-х разъемов и один разъем и более Mgmt LAN PS/2 клавиатура - один разъем или более PS/2 мышь - один разъем или более Тип основного разъема питания - 24-pin Системная плата должна поддерживать блоки питания24+8+8 pin Тип BIOS - AMIBIOS Тип системы охлаждения – пассивный Формат системной платы: Extended ATX SSI EEB, Размеры системной платы: не более 31 x34 (cм) Наличие дополнительной платы для удаленного управления сервером (аппаратная поддержка KVM-over-Internet)– обязательно Необходима возможность мониторинга температуры процессоров на плате и частоты вращения вентилятора охлаждения Вес – не более 2.8 кг 10.Процессор Количество ядер процессора – не менее 4 Количество потоков процессора – не менее 8 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3.4 ГГц Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно Наличие технологии Turbo Boost – обязательно Максимальная частота в режиме Turbo Boost – не менее 3.9 ГГц Расчетная тепловая мощность – не более 77 Ватт Максимальная допустимая температура процессора – не менее 67.4 °C Размер корпуса процессора : длина не более не более 37.5 мм, ширина не более 37.5 мм Поддерживаемый тип разъема – FCLGA1155 Кол-во высокоскоростных соединений по принципу точка-точка с использованием шины – не менее двух соединений одновременно Пропускная способость процессора – не менее 5 GT/s Кэш память процессора – не менее 8 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 32 Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее 2-х Пропускная способность памяти процессора - не менее 25,6 Gb/s Набор команд процессора – 64 битный Версия редакции PCI Express - не менее 3.0 Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 16 Встроенная в процессор графика - Intel® HD Graphics 4000 Базовая частота графической системы - не мнее 650 МГц Макс. динамическая частота графической системы - не менее 1.15 ГГц Кол-во поддерживаемых дисплеев - не менее 3 11.Процессор Количество ядер процессора – не менее 2 Количество потоков процессора – не менее 4 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3.4 ГГц Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно Номинальный множитель - не менее 34x Расчетная тепловая мощность – не более 55 Ватт Максимальная допустимая температура процессора – не менее 65.3 °C Размер корпуса процессора : длина не более не более 37.5 мм, ширина не более 37.5 мм Поддерживаемый тип разъема – FCLGA1155 Кол-во высокоскоростных соединений по принципу точка-точка с использованием шины – не менее двух соединений одновременно Пропускная способость процессора – не менее 5 GT/s Кэш память процессора – не менее 3 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 32 Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее 2-х Пропускная способность памяти процессора - не менее 25,6 Gb/s Поддержка памяти ECC – обязательно Набор команд процессора – 64 битный Версия редакции PCI Express - не менее 2.0 Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 16 Встроенная в процессор графика - Intel® HD Graphics 2500 Базовая частота графической системы - не мнее 650 МГц Макс. динамическая частота графической системы - не менее 1.05 ГГц Кол-во поддерживаемых дисплеев - не менее 3 12.Видеокарта Поддержка API - не менее DirectX 11, не менее OpenGL 4.x2 Интерфейс - PCI-E 2.0 x16 Видеочипсет (GPU) - GeForce GT 610, GF119 Частота GPU - не менее 810 МГц Кол-во шейдерных процессоров - не менее 48 Версия шейдеров - не менее 5.0 Кол-во пиксельных конвейеров - не менее 4 Кол-во блоков выборки текстур - не менее 8 Максимальная степень анизотропной фильтрации- не менее 16x Максимальная степень FSAA- не менее 32x Объем видеопамяти - не менее 2 Гб Тип видеопамяти: GDDR3 Частота видеопамяти : не менее 1200 МГц Разрядность шины видеопамяти - не менее 64 бит Частота RAMDAC - не менее 400 МГц Максимальное разрешение - не менее 2560 x 1600 Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 2 Поддержка HDCP (1080p) - обязательна Поддержка PhysX - обязательна Кол-во разъемов DVI -D- не менее одного разъема Кол-во разъемов D-SUB - не менее одного разъема Кол-во разъемов HDMI - не менее одного разъема Максимальное энергопотребление - не более 75 Вт Система охлаждения - пассивная Длина видеокарты - не более 185 мм Вес - не более 0.5 кг 13.Процессор Количество ядер процессора – не менее 4 Количество потоков процессора – не менее 8 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3.5 ГГц Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно Наличие технологии Turbo Boost – обязательно Максимальная частота в режиме TurboBoost– не менее 3.9ГГц Расчетная тепловая мощность – не более 84 Ватт Максимальная допустимая температура процессора – не менее 72 °C Размер корпуса процессора : длина не более не более 38мм, ширина не более 38 мм Поддерживаемый тип разъема –FCLGA1150 Пропускная способность процессора – не менее 5 GT/s Кэш память процессора – не менее 8 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 32Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее2-х Пропускная способность памяти процессора - не менее 25,6 Gb/s Набор команд процессора – 64 битный Версия редакции PCI Express - не менее 3.0 Макс. кол-во каналов шины PCI Express – не менее 16 Встроенная в процессор графика - Intel® HDGraphics 4600 Базовая частота графической системы - не менее 350 МГц Макс. динамическая частота графической системы - не менее 1.2ГГц Макс. объем видеопамяти графической системы – не менее 1.6 Гб Кол-во поддерживаемых дисплеев - не менее 3 14.Модуль памяти Тип оперативной памяти - DDR3 Поддержка ECC - обязательно Форм-фактор - DIMM 240-контактный Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб Пропускная способность памяти – не менее 12800 Мб/сек Максимальная частота – не менее 1600 МГц Количество чипов каждого модуля - не менее 8 Количество ранков - 1 или более Напряжение питания - не более 1.5 В Тайминги: CAS Latency (CL) - не более 11 циклов RAS to CAS Delay (tRCD) – не более 11 циклов Row Precharge Delay (tRP) - не более 11 циклов Row Cycle Time (tRCmin) не более 48.125ns Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) - не более 260ns Row Active Time (tRASmin) – не более 35ns Максимальная потребляемая мощность – не более 3 Вт Вес – не более 0.03 кг 15.Видеокарта Поддержка API - не менее DirectX 11, OpenGL 4.x Интерфейс - PCI-E 3.0 x16 Видеочипсет (GPU) - GeForce GT 740 Частота GPU - не менее 993 МГц Кол-во шейдерных процессоров - не менее 384 Кол-во пиксельных конвейеров - не менее 32 Кол-во блоков выборки текстур - не менее 16 Объем видеопамяти - не менее 2 Гб Тип видеопамяти: GDDR3 Частота видеопамяти : не менее 1782 МГц Разрядность шины видеопамяти - не менее 128 бит Максимальное разрешение - не менее 2560 x 1600 Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 2 Поддержка HDCP (1080p) - обязательна Поддержка PhysX - обязательна Кол-во разъемов DVI - не менее одного разъема Кол-во разъемов D-SUB - один разъем или больше Кол-во разъемов HDMI - один разъем и больше Максимальное энергопотребление - не более 75 Вт Система охлаждения - Активная Длина видеокарты - не более 177 мм Вес - не более 0.7 кг 16.Вентилятор Назначение вентилятора - процессорный Тип охлаждения – активное охлаждение Макс. частота вращения - не менее 4200 об/мин Тепловой интерфейс – термопаста на основании вентилятора Управление скоростью вращения – широтно-импульсная модуляция Наличие термодатчика – обязательно Материал радиатора – Алюминий Конструкция радиатора - Тепловые трубки Размеры вентилятора: Длина и ширина – не более 60 мм, Высота - не более 25 мм Рассеиваемая мощность – не менее 130 Ватт Питание – 4-pin коннектор Макс. уровень шума – не более 46.5 дБ Наработка на отказ –не менее 40000 часов Общие размеры (ширина х высота х глубина): не более 106 x 66 x 106 мм Обеспечиваемая совместимость вентилятора - Socket LGA1150 Вес : не более 570 г 17.Мышь Тип сенсора мыши - лазерный Колесо прокрутки - обязательно Кол-во кнопок мыши – не менее 3, включая колесо-прокрутки Разрешение оптического сенсора - не менее 1000 dpi Размеры - не более 130 x80x40 мм Вес - не более 0.071 кг 18.Клавиатура Тип клавиатуры - Проводная Цвет - Белый Интерфейс - USB, PS/2 Длина кабеля клавиатуры - не менее 1.54 метра Переходник USB->PS/2 в комплекте - обязательно Наличие USB-концентратора - не менее 1 порта Размеры (ширина x высота x глубина) - не более 455 x 35 x 185 мм Вес - не более 689 грамм 19.процессор Количество ядер процессора – не менее 4 Количество потоков процессора – не менее 6 Базовая тактовая частота процессора – не менее 3.2 ГГц Наличие технологии Hyper-Threading – нет Наличие технологии Turbo Boost – обязательно Максимальная частота в режиме Turbo Boost – не менее 3.6 ГГц Номинальный множитель - не менее 32x Расчетная тепловая мощность – не более 77 Ватт Максимальная допустимая температура процессора – не менее 67 °C Размер корпуса процессора : длина не более 37.5 мм, ширина не более 37.5 мм Поддерживаемый тип разъема – FCLGA1155 Пропускная способность процессора – не менее 5 GT/s Кэш память процессора – не менее 6 Мб Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 32 Гб Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-1333/1600 Количество каналов памяти процессора – не менее 2-х Набор команд процессора – 64 битный Встроенная в процессор графика - Intel HD Graphics 2500 Базовая частота графической системы - не менее 650 МГц Макс. динамическая частота графической системы - не менее 1.1 ГГц 20.Модуль памяти Тип оперативной памяти - DDR4 Registered Форм-фактор - DIMM 288-контактный Объем оперативной памяти – не менее 8 Гб Пропускная способность памяти – не менее 17064 Мб/сек Максимальная частота – не менее 2133 МГц Количество чипов каждого модуля - не менее 18 Количество ранков - 1 или более Напряжение питания - не более 1.2 В Тайминги: CAS Latency (CL) - не более 15 циклов RAS to CAS Delay (tRCD) – не более 15 циклов Row Precharge Delay (tRP) - не более 15 циклов Activate to Precharge Delay (tRAS) - не более 40 Вес – не более 0.03 кг

Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях: Характеристика; Описание. Температура хранения; + 10...+40 °С. Влажность хранения; 20 ... 80%. Рабочая температура; +15 ...+32 °С. Рабочая влажность; 20... 80%.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

Наименование; Количество; Единица измерения. 1. Процессор CPU Intel Core i5 LGA1150/Intel или эквивалент; 20; шт.. 2. Блок питания TRX-1200/Thermaltake или эквивалент; 25; шт.. 3. Модуль памяти 4Gb/Kingston или эквивалент; 200; шт.. 4. Модуль памяти 8Gb/Kingston или эквивалент; 200; шт.. 5. Материнская плата Z87/ASUS или эквивалент; 10; шт.. 6. Процессор CPU XEON E3/Intel или эквивалент; 50; шт.. 7. Процессор CPU XEON E5/Intel или эквивалент; 20; шт.. 8. Материнская плата P8B/ASUS или эквивалент; 17; шт.. 9. Материнская плата Z9/ASUS или эквивалент; 10; шт.. 10. Процессор CPU Intel Core i7/Intel или эквивалент; 25; шт.. 11. Процессор CPU Intel Core i3/Intel или эквивалент; 150; шт.. 12. Видеокарта GT610/ASUS или эквивалент; 150; шт.. 13. Процессор CPU Intel Core i7 4770K/Intel или эквивалент; 10; шт.. 14. Модуль памяти 4 Gb ECC/Kingston или эквивалент; 200; шт.. 15. Видеокарта Ceforce GT/ASUS или эквивалент; 100; шт.. 16. Вентилятор CP6/Coller Master или эквивалент; 200; шт.. 17. Манипулятор «мышь» RX250/Logitech или эквивалент; 200; шт.. 18. Клавиатура K120/Logitech или эквивалент; 200; шт.. 19. Процессор CPU Intel Core i5 LGA1155/Intel или эквивалент; 50; шт.. 20. Модуль памяти 8Gb/Kingston или эквивалент; 40; шт..

Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

Срок поставки – 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

Подраздел 7.3 Место поставки продукции

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименования

1. Сервер DL360/HP или эквивалент 2. Блок питания Hot Pluq/HP или эквивалент 3. Жесткий диск HDD 300Gb/HP или эквивалент 4. Система хранения MSA/HP или эквивалент 5. Жесткий диск HDD 600Gb/HP или эквивалент 6. Сетевое хранилище MSA/HP или эквивалент 7. Компьютер 800G1/HP или эквивалент 8. Модуль памятиDDR3/HP или эквивалент 9. Системный блок 490G2/HP или эквивалент 10. Ноутбук Envy/HP или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) Дата выпуска товара должна быть не ранее 4 квартала 2014 г.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1.Сервер - Тип оборудования: Сервер - Тип сервера : одноплатформенный - Форм-фактор: для установки в стойку (Rack Mount) - Количество занимаемых секций - не более 1U - Количество процессоров - не менее 1 шт - Максимальное количество - не менее 2 шт - Семейство: Intel Xeon - Модель: E5-2620 v3 - Количество ядер: не менее 6 - Количество потоков - не менее 12 - Частота - не менее 2.4 ГГц - Максимальная частота в режиме Turbo Boost - не менее 3.2 ГГц - L3 кэш - не менее 15 МБ - Производительность шины Intel QPI - не менее 8 GT/s - Максимальная потребляемая мощность - не более 85 Вт - Тип охлаждения - воздушное Материнская плата - Чипсет: Intel C610 - Тип разъема под процессор: LGA2011-3 - Поддержка PCI Express 3.0 - обязательно - Частота системной шины - 100 МГц - Наличие слота под райзер-карту - обязательно - Количество PCI-E 16x - не менее 2 слотов - Количество PCI-E 8x - не менее 1 слота - Наличие Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) - обязательно - Тип оперативной памяти: DIMM DDR4 - Частота работа оперативной памяти - не менее 1866 МГц - Объем установленной памяти - не менее 16 ГБ - Количество занятых слотов - не более одного - Поддержка ECC - обязательно - Общее количество слотов оперативной памяти - не менее 24 - Максимальный объем памяти - не менее 768 Гб Поддержка жестких дисков (HDD) - Форм-фактор - 2,5 дюйма - Количество HDD - не менее 2х HDD дисков - Интерфейс HDD - SATA 6Gb/s - Общий объем HDD - не менее 600 Гб - Скорость вращения HDD - не менее 10000 об/мин - Максимальное кол-во жестких дисков - не менее 8 шт Характеристики RAID массивов - Тип контроллера Flexible Smart Array P440ar/2GB - Поддерживаемые уровни RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Поддерживаемые дисковые интерфейсы - SAS/SATA - Число портов - не менее 8 шт Графический адаптер - Количество графических адаптеров- один и более - Чипсет интегрированного графического адаптера- Matrox G200 - Объем видеопамяти - не менее 16 Гб Устройства считывания информации - Оптический привод - Встраиваемый slim - Устройство считывания карт памяти Micro SD - обязательно - Корпус - Количество внешних отсеков 2.5" - не менее 8 шт - Горячая замена жесткого диска - обязательно - Количество слотов расширения - не менее 3 слотов - Допустимая высота карт расширения - FH (FP), (2 - LP) - Максимальная длина карт расширения - не более 235 мм - Количество встроенных вентиляторов - не менее 5 шт - Количество блоков питания в поставке -не менее 1 шт - Мощность блока питания - 500 Вт и более - Максимальное количество блоков питания- не менее 2 шт - Горячая замена блока питания - обязательно - Кнопки на передней панели - обязательно Power и UID button - Цвет - Черный - Габариты - не более 435 x 45 x 700 мм Требуемые разъемы на передней панели - USB 3.0 - не менее одного разъема - Требуемые разъемы на задней панели - Количество USB 3.0 - не менее 2 разъемов - Количество сетевых интерфейсов - не менее 4 шт - Тип сетевых интерфейсов - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) - COM порт (serial, DB9, RS232) - не менее одного разъема - Разъем IPMI (Management LAN) - обязательно - D-Sub - не менее одного разъема Вес - не более 12.0 кг 2.Блок питания - Тип оборудования: Резервный блок питания для горячей замены - Мощность - не менее 500 Вт - Система охлаждения - один вентилятор и более Вес - не более 2 кг 3.Жесткий диск - Тип оборудования - HDD диск - Назначение - для сервера - Форм-фактор - 2,5" - Ёмкость HDD диска - не менее 300 GB - Скорость вращения - не менее 10000 об/мин - Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 МБ/с - Среднее время доступа, чтение - не более 4 мс - Время доступа track to track - не более 0.3 мс - Время доступа full stroke - не более 8 мс - Среднее время задержки (average latency), не более 4 мс - Поддержка NCQ - обязательно - Тип Разъемов: SAS - Версия SAS - 6 Гбит/с - Совместимость с Proliant Gen8 - обязательно - Габариты (ШхВхД): не более 77 x 16 x 120 мм 4.Система хранения - Тип оборудования - система хранения данных - Форм-фактор: для установки в стойку (Rack Mount) - Количество занимаемых секций - не более 2U - Количество поддерживаемых HDD - не менее 24 шт - Размер поддерживаемых HDD - 2.5" (SFF) - Контроллер - MSA 1040 1G iSCSI - Количество iSCSI контроллеров - не менее 2х - Кэш-память контроллера- не менее 4096 Мб - Количество портов на контролер - не менее 2х - Размеры: не более 736 x 660 x 280 мм Вес не более 26 кг 5.Жесткий жиск - Тип оборудования - HDD диск - Форм-фактор - 2,5" - Ёмкость HDD диска - не менее 600 GB - Скорость вращения - не менее 10000 об/мин - Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 МБ/с - Поддержка NCQ - обязательно - Тип Разъемов: SAS - Версия SAS - 6 Гбит/с - Совместимость с Proliant Gen8 - обязательно - Габариты (ШхВхД): не более 77 x 16 x 120 мм Вес - не более 0.5 кг 6.Сетевое хранилище - Тип оборудования - сетевое хранилище - Форм-фактор: для установки в стойку (Rack Mount) - Количество занимаемых секций - не более 2U - Количество HDD дисков - 4 - Ёмкость HDD диска - не менее 600 GB - Ёмкость - не менее 2,4 TБ - Максимальное количество поддерживаемых HDD - не менее 24 шт - Количество iSCSI контроллеров - не менее 2х - Количество портов на контролер - не менее 2х - Габариты (Ширина x Глубина x Высота) - не более 740x660x280 мм Вес не более 26 кг 7.Компьютер Центральный процессор: - Количество процессоров - не менее 1 шт - Семейство: Intel Core i5 - Модель: 4590S - Количество ядер: не менее 4 - Частота - не менее 3.0 ГГц - Максимальная частота в режиме Turbo Boost - не менее 3.7 ГГц - L3 кэш - не менее 6 МБ - Максимальная потребляемая мощность - не более 65 Вт - Тип охлаждения - воздушное Материнская плата - Чипсет: Intel Q87 - Тип разъема под процессор: LGA1150 - Тип аудиочипсета - Realtek ALC221 - Тип оперативной памяти: SODIMM DDR3 - Частота работа оперативной памяти - не менее 1600 МГц - Объем установленной памяти - не менее 4 ГБ - Количество занятых слотов - не более одного - Общее количество слотов оперативной памяти - не менее 2 - Максимальный объем памяти - не менее 16 Гб Поддержка жестких дисков: - Количество SSD - не менее одного - Объем SSD - не менее 8 ГБ - Количество HDD - не менее одного - Общий объем HDD - не менее 1000 ГБ - Интерфейс HDD - SATA - Скорость вращения HDD - не менее 7200 об/мин Графический адаптер - Количество графических адаптеров- один и более - Чипсет интегрированного графического адаптера- Intel HD 4600 Устройства считывания информации: - Оптический привод - DVD-RW Корпус - Материал - пластик - Цвет - Черный - Мощность блока питания - не менее 180 Вт - Кнопка Power на передней панели - обязательно - Габариты (Ш x В x Г) - не более 521 x 367 x 65 мм Требуемые разъемы на задней/нижней панели - Количество PS/2 - не менее 2 разъемов - Количество USB 3.0 - не менее 4 разъемов - Количество USB 2.0 - не менее 2 разъемов - Количество сетевых интерфейсов - не менее 1 шт - Тип сетевых интерфейсов - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) - Наличие линейных аудио разъемов Line-out, Mic-in- обязательно - Display Port-Out - не менее одного разъема Беспроводные интерфейсы - Наличие Wi-Fi - обязательно - Поддерживаемые стандарты - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Монитор - Наличие - обязательно - Тип - IPS - Светодиодная подсветка - обязательно - Диагональ - не менее 21.5 " - Разрешение - не менее 1920x1080 (Full HD) - Тип поверхности - Матовая - Операционная система - Windows 7 Professional - Клавиатура в комплекте - обязательно - Мышь в комплекте - обязательно Вес - не более 7 кг 8.Модуль памяти - Стандарт памяти - DDR3 - Форм-фактор - SODIMM - Объем одного модуля - не менее 4 ГБ - Количество модулей в комплекте - не менее 1 шт - Суммарный объем - не мене 4 ГБ - Эффективная частота - не менее 1600 МГц - Пропускная способность - не менее 12800 Мб/с - Количество чипов на модуле - 16 и более - Количество контактов - 204 и более Тайминги: - CAS Latency (CL) - не более 11 - RAS to CAS Delay (tRCD) - не более 11 - Row Precharge Delay (tRP) - не более 11 - Activate to Precharge Delay (tRAS) - не более 30 - Напряжение питания - не более 1.5 В - Нормальная операционная температура (Tcase) - не менее 85 °C - Расширенная операционная температура (Tcase) - не менее 95 °C - Компоновка чипов на модуле - Двусторонняя - Совместимость с 8300Elite USDT - обязательно - Габариты - не более 68 x 32 x 4 мм 9.Системный блок - Форм-фактор: Microtower Центральный процессор: - Количество процессоров - не менее 1 шт - Семейство: Intel Core i7 - Модель: 4790 - Количество ядер: не менее 4 - Частота - не менее 3.6 ГГц - Максимальная частота в режиме Turbo Boost - не менее 4.0 ГГц - L3 кэш - не менее 8 МБ Материнская плата - Чипсет: Intel H97 - Тип аудиочипсета - Realtek ALC221 - Тип оперативной памяти: DDR3 - Частота работа оперативной памяти - не менее 1866 МГц - Объем установленной памяти - не менее 8 ГБ - Количество занятых слотов - не более одного - Общее количество слотов оперативной памяти - не менее 4 Поддержка жестких дисков (HDD) - Количество HDD 3.5" - не менее одного - Интерфейс HDD - SATA - Общий объем HDD - не менее 1000 Гб - Скорость вращения HDD - не менее 7200 об/мин - Сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/сек Realtek RTL8151GH-CG Графический адаптер - Количество графических адаптеров- один и более - Чипсет интегрированного графического адаптера- Intel HD 4600 Устройства считывания информации - Оптический привод - DVD-RW - Корпус - Количество отсеков 5.25" - не менее одного - Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" - не менее 2 - Мощность блока питания - не менее 300 Вт - Цвет - Черный - Габариты - не более 165 x 359 x 355 мм Требуемые разъемы на передней панели - USB 3.0 - не менее 2 разъемов - Разъем 3.5 мм для наушников - обязательно - Разъем 3.5 мм для микрофона - обязательно Требуемые разъемы компьютера - Количество USB 3.0 - не менее 2 разъемов - Количество USB 2.0 - не менее 4 разъемов - Количество сетевых интерфейсов - не менее 1 шт - Тип сетевых интерфейсов - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) - COM порт (serial, DB9, RS232) - не менее одного разъема - Разъем PS/2 - не менее 2 разъемов - 15-pin D-SUB - не менее одного разъема - DVI-D - не менее одного разъема Вес - не более 6.5 кг 10.Ноутбук Центральный процессор: - Количество процессоров - не менее 1 шт - Семейство: Intel Core i7 - Модель: 5500U - Количество ядер: не менее 2 - Частота - не менее 2.4 ГГц - Максимальная частота в режиме Turbo Boost - не менее 3.0 ГГц - L3 кэш - не менее 4 МБ - Тип оперативной памяти: DDR3 - Частота работа оперативной памяти - не менее 1600 МГц - Объем установленной памяти - не менее 12 ГБ - Количество слотов - менее 2х слотов Поддержка жестких дисков: - Количество SSD - не менее одного - Объем SSD - не менее 256 ГБ - Количество HDD - не менее одного - Общий объем HDD - не менее 1000 ГБ - Скорость вращения HDD - не менее 5400 об/мин Графический адаптер - тип видеокарты - дискретная - Серия - nVIDIA GeForce - Модель GTX 950M - Объем видеопамяти - не менее 4096 МБ - Тип памяти GDDR 3 Устройства считывания информации: - Оптический привод - DVD-RW Корпус - Материал - алюминий - Габариты (Ш x В x Г) - не более 416х274.4х30.6 мм Требуемые разъемы - Порты подключения HDMI - USB 3.0 - не менее 4 шт - LAN (RJ-45) 10/100/1000 Мбит/с Беспроводные интерфейсы - Наличие Wi-Fi - обязательно - Bluetooth - обязательно - Wi-Di (беспроводной) - обязательно Дисплей - Диагональ экрана - не менее 17.3 " - Разрешение дисплея - не менее 1920х1080 - Тип матрицы TN+film - LED подсветка - обязательно - Покрытие экрана - антибликовое Мультимедиа - Картридер / Secure Digital - обязатльено - Сканер отпечатка пальца - обязательно - Kensington замок - обязательно - Камера для видеозвонков - не менее 2.0 МПикс Аккумулятор - Емкость батареи - не менее 41 Втч - Кол-во ячеек батареи - не менее 4 ячеек - Операционная система - Windows 8 Вес - не более 2.85 кг

Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях: Характеристика; Описание. Температура хранения; + 10...+40 °С. Влажность хранения; 20 ... 80%. Рабочая температура; +15 ...+32 °С. Рабочая влажность; 20... 80%.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

Наименование; Количество; Единица измерения. 1. Сервер DL360/HP или эквивалент; 4; шт.. 2. Блок питания Hot Pluq/HP или эквивалент; 4; шт.. 3. Жесткий диск HDD 300Gb/HP или эквивалент; 1; шт.. 4. Система хранения MSA/HP или эквивалент; 1; шт.. 5. Жесткий диск HDD 600Gb/HP или эквивалент; 5; шт.. 6. Сетевое хранилище MSA/HP или эквивалент; 2; шт.. 7. Компьютер 800G1/HP или эквивалент; 4; шт.. 8. Модуль памятиDDR3/HP или эквивалент; 4; шт.. 9. Системный блок 490G2/HP или эквивалент; 2; шт.. 10. Ноутбук Envy/HP или эквивалент; 1; шт..

Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

Срок поставки – 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.

Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев

подпись

Исполнитель                                    __________________________   И.И.Лисицына

подпись